# DigitalSignalsTree — сигналы

# Обобщенные сигналы

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_PowerSupply_ExternalTotal | Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Внеш. пит.(общий) |
| Diagnostics_PeripheralsModuleFailureTotal | Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ модуля(общий) |

# Сброс

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Mibus_Reset | Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Сброс от Mibus |
| APCSRst_Reset | Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Сброс от АСУ |
| DI_Reset | Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Сброс от ДВ |

# Служебные

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ConstTrue | Логическая 1 | Логическая 1 | Логическая 1 |
| ConstFalse | Логический 0 | Логический 0 | Логический 0 |

## Общие сигналы ФС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| CBFrm_ACS_Cls_Done | MMS. Конт. вкл В АСУ | MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ | MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ |
| CBPosOpn | В отключен (б/к) | Выключатель отключен (блок контакт) | Выключатель отключен (блок контакт) |
| CBFrm_ACS_Opn_Done | MMS. Конт. откл В АСУ | MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ | MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ |
| CBPosCls | В включен (б/к) | Выключатель включен (блок контакт) | Выключатель включен (блок контакт) |
| WEFrm_ACS_Cls_Done | MMS. Конт. вкат. ВЭ АСУ | MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент из АСУ |
| KeyLocDist | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В |
| WEFrm_ACS_Opn_Done | MMS. Конт. выкат. ВЭ АСУ | MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент из АСУ |
| LowIns | Низ.уров.изоляц. В | Низкий уровень изоляции В | Низкий уровень изоляции В |
| ESFrm_ACS_Cls_Done | MMS. Конт. вкл ЗН АСУ | MMS. Контроль команды включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Контроль команды включить заземляющий нож из АСУ |
| InsTr | Авар.уров.изоляц. В | Аварийный уровень изоляции В | Аварийный уровень изоляции В |
| ESFrm_ACS_Opn_Done | MMS. Конт. откл ЗН АСУ | MMS. Контроль команды отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Контроль команды отключить заземляющий нож из АСУ |
| EnBlk | Пружина не заведена | Пружина не заведена | Пружина не заведена |
| SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Индикация исправности SYSPhyHealth | Индикация исправности SYSPhyHealth |
| CBCSCtrl | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ |
| SYSHealth | Инд. испр. Health | Индикация исправности Health | Индикация исправности Health |
| CBOS1Ctrl | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 |
| SYSBeh | Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Поведение SYS |
| CBOS2Ctrl | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 |
| SYSMod | Текущий режим SYS | Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS |
| CBCS_CBOS1_OCControl | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ |
| SWCTRL_1_WECILO1_EnaCls | ВЭ. Разрешить вкл | Разрешить включение выкатного элемента | Разрешить включение выкатного элемента |
| CBOS2_OCControl | ОТ цепей ЭМО2 | Контроль оперативного тока ЭМО2 | Контроль оперативного тока ЭМО2 |
| SWCTRL_1_WECILO1_EnaOpn | ВЭ. Разрешить откл | Разрешить отключение выкатного элемента | Разрешить отключение выкатного элемента |
| CBCSWorking | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ |
| SWCTRL_1_ESCILO1_EnaCls | ЗН. Разрешить вкл | Разрешить включение заземляющего ножа | Разрешить включение заземляющего ножа |
| CBOS1Working | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 |
| SWCTRL_1_ESCILO1_EnaOpn | ЗН. Разрешить откл | Разрешить отключение заземляющего ножа | Разрешить отключение заземляющего ножа |
| CBOS2Working | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 |
| Local_out | Местное | Режим управления "Местное" | Режим управления "Местное" |
| ExternalBlkCB | Внеш. блок. упр. В | Внешняя блокировка управления В | Внешняя блокировка управления В |
| Remote_out | Дистанционное | Режим управления "Дистанционное" | Режим управления "Дистанционное" |
| OCcir_CB | ОТ цепей сигн. В | Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя |
| OCcir_CILO | ОТ цепей ОБР | Неисправность опер. тока цепей ОБР | Неисправность опер. тока цепей ОБР |
| OperClsCB | Опер. включить В | Оперативно включить В | Оперативно включить В |
| ClsCBFrmCtrlPanel | Включить В от ПУ | Включить В от пульта управления | Включить В от пульта управления |
| ClsCBFrmRemoteCtrl | Включить В от ТУ | Включить В от телеуправления | Включить В от телеуправления |
| OperOpnCB | Опер. отключить В | Оперативно отключить В | Оперативно отключить В |
| OpnCBFrmCtrlPanel | Отключить В от ПУ | Отключить В от пульта управления | Отключить В от пульта управления |
| OpnCBFrmRemoteCtrl | Отключить В от ТУ | Отключить В от телеуправления | Отключить В от телеуправления |
| OpnCBFrmKnob | Откл. от кнопки | Отключение от кнопки | Отключение от кнопки |
| ESPosOpn | ЗН отключен (б/к) | Заземляющий нож отключен (блок контакт) | Заземляющий нож отключен (блок контакт) |
| ESPosCls | ЗН включен (б/к) | Заземляющий нож включен (блок контакт) | Заземляющий нож включен (блок контакт) |
| WEPosOpn | Контр.полож. ВЭ | Контрольное положение ВЭ | Контрольное положение ВЭ |
| WEPosCls | Рабоч.полож. ВЭ | Рабочее положение ВЭ | Рабочее положение ВЭ |
| CubicleCtrlLoop | Шлейф упр. яч. ВЭ | Контроль шлейфа управления ячейкой | Контроль шлейфа управления ячейкой |
| SwPosOfEmergUnblk | Полож.пер.ав.дебл. | Положение переключателя аварийной деблокировки | Положение переключателя аварийной деблокировки |
| OCcir_GAS_TECH | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ |
| SignContact | Сигн.конт.газ.реле | Срабатывание сигнального контакта газового реле | Срабатывание сигнального контакта газового реле |
| TripContact | Откл.конт.газ.реле | Срабатывание отключающего контакта газового реле | Срабатывание отключающего контакта газового реле |
| GASSignIsolOp | Сраб. КИ ГЗсигн | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн |
| GASTripIsolOp | Сраб. КИ ГЗоткл | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл |
| OILTempHigh | Повыш. t масла | Повышенная температура масла | Повышенная температура масла |
| OILTempEmerg | Авар. t масла | Аварийная температура масла | Аварийная температура масла |
| WINTempHigh | Повыш. t обмотки | Повышенная температура обмотки | Повышенная температура обмотки |
| WINTempEmerg | Авар. t обмотки | Аварийная температура обмотки | Аварийная температура обмотки |
| VLVop | Сраб.датч.давл. | Срабатывание датчика давления | Срабатывание датчика давления |
| OILIsolOp | Сраб. КИ ДТм | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла |
| WINIsolOp | Сраб. КИ ДТо | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки |
| VLVIsolOp | Сраб. КИ датч.давл. | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления |
| AutomatVT1 | Автомат ТНш 1 | Контроль автомата ТН1 | Контроль автомата ТН1 |
| AutomatVT2 | Автомат ТНш 2 | Контроль автомата ТН2 | Контроль автомата ТН2 |
| AutomatVTFeeder | Автомат ТНп | Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | Контроль автоматов ТН отходящего присоединения |
| FailureVT | Неиспр. ТНш | Неисправность ТН секции шин | Неисправность ТН секции шин |
| FailureVTFeeder | Неиспр. ТНп | Неисправность ТН отходящего присоединения | Неисправность ТН отходящего присоединения |
| OutVoltStr | КПОН внеш. | Срабатывание внешнего КПОН | Срабатывание внешнего КПОН |
| ArcCurrentSupervision | Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ |
| TripOfARC | Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ |
| OutPTEF | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| BlockLVTUF | Блокировка ЗСЧ | Блокировка ЗСЧ | Блокировка ЗСЧ |
| BlockLVTOF | Блокировка ЗПЧ | Блокировка ЗПЧ | Блокировка ЗПЧ |
| BlockLVPFRC | Блокировка ЗИЧ | Блокировка ЗИЧ | Блокировка ЗИЧ |
| OutECATUF | АЧР | Пуск внешнего АЧР | Пуск внешнего АЧР |
| BlockECATUF | Блокировка АЧР | Блокировка АЧР | Блокировка АЧР |
| OutLVECATOF | ЧАПВ | Пуск внешнего ЧАПВ | Пуск внешнего ЧАПВ |
| BlockLVECATOF | Блокировка ЧАПВ | Блокировка ЧАПВ | Блокировка ЧАПВ |
| ExternalRRECprohib | Внешний запрет АПВ | Внешний запрет АПВ | Внешний запрет АПВ |
| OutTrip1 | Откл. внешнее 1 | Отключение внешнее 1 | Отключение внешнее 1 |
| OutTrip2 | Откл. внешнее 2 | Отключение внешнее 2 | Отключение внешнее 2 |
| OutTrip3 | Откл. внешнее 3 | Отключение внешнее 3 | Отключение внешнее 3 |
| OutTrip4 | Откл. внешнее 4 | Отключение внешнее 4 | Отключение внешнее 4 |
| OpFrmECA | Отключение от ПА | Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Сигнал отключения от противоаварийной автоматики |
| ClsFrmECA | Включение от ПА | Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Сигнал включения от противоаварийной автоматики |
| CmdBlkECA | Блок. команд ПА | Блокировка команд ПА | Блокировка команд ПА |
| ExternalRBRFStart | Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний |
| VOLPRES1_VoltageExiste | Наличие Uш | Наличие напряжения на шинах | Наличие напряжения на шинах |
| VOLPRES2_VoltageExiste | Наличие Uп | Наличие напряжения на присоединении | Наличие напряжения на присоединении |
| VOLABS1_DeadVoltage | Отсутствие Uш | Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие напряжения на шинах |
| VOLABS2_DeadVoltage | Отсутствие Uп | Отсутствие напряжения на присоединении | Отсутствие напряжения на присоединении |
| SD1PosOpn | KA1 Отключен | KA1 Отключен | KA1 Отключен |
| SD2PosOpn | KA2 Отключен | KA2 Отключен | KA2 Отключен |
| SD3PosOpn | KA3 Отключен | KA3 Отключен | KA3 Отключен |
| SD4PosOpn | KA4 Отключен | KA4 Отключен | KA4 Отключен |
| CabinetDoor | Дверь шкафа/отсека | Положение двери шкафа/отсека | Положение двери шкафа/отсека |
| SA1Pos | Положение SA1 | Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение переключателя SA1 цепей управления |
| SA2Pos | Положение SA2 | Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение переключателя SA2 цепей управления |
| SA3Pos | Положение SA3 | Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение переключателя SA3 цепей управления |
| SA4Pos | Положение SA4 | Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение переключателя SA4 цепей управления |
| SG1Pos | Положение SG1 | Положение испытательного блока SG1 | Положение испытательного блока SG1 |
| SG2Pos | Положение SG2 | Положение испытательного блока SG2 | Положение испытательного блока SG2 |
| SG3Pos | Положение SG3 | Положение испытательного блока SG3 | Положение испытательного блока SG3 |
| SG4Pos | Положение SG4 | Положение испытательного блока SG4 | Положение испытательного блока SG4 |
| ExtSignal1 | Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 |
| ExtSignal2 | Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 |
| ExtSignal3 | Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 |
| ExtSignal4 | Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 |
| GOOSE_1_CBPos | GOOSE1. В (б/к) | GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) |
| GOOSE_2_CBPos | GOOSE2. В (б/к) | GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) |
| Q1_CBPos | q1. В (б/к) | Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) |
| Q2_CBPos | q2. В (б/к) | Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) |
| GOOSE_1_KeyLocDist | GOOSE1. Ключ М/Д привода В | GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | GOOSE 1. Ключ М/Д привода В |
| GOOSE_2_KeyLocDist | GOOSE2. Ключ М/Д привода В | GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | GOOSE 2. Ключ М/Д привода В |
| Q1_KeyLocDist | q1. Ключ М/Д привода В | Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В |
| Q2_KeyLocDist | q2. Ключ М/Д привода В | Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В |
| GOOSE_1_LowIns | GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В | GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В |
| GOOSE_2_LowIns | GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В | GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В |
| Q1_LowIns | q1. Низ.уров.изоляц. В | Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В |
| Q2_LowIns | q2. Низ.уров.изоляц. В | Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В |
| GOOSE_1_InsTr | GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В | GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В |
| GOOSE_2_InsTr | GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В | GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В |
| Q1_InsTr | q1. Авар.уров.изоляц. В | Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В |
| Q2_InsTr | q2. Авар.уров.изоляц. В | Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В |
| GOOSE_1_EnBlk | GOOSE1. Пружина не заведена | GOOSE 1. Пружина не заведена | GOOSE 1. Пружина не заведена |
| GOOSE_2_EnBlk | GOOSE2. Пружина не заведена | GOOSE 2. Пружина не заведена | GOOSE 2. Пружина не заведена |
| Q1_EnBlk | q1. Пружина не заведена | Качество GOOSE 1. Пружина не заведена | Качество GOOSE 1. Пружина не заведена |
| Q2_EnBlk | q2. Пружина не заведена | Качество GOOSE 2. Пружина не заведена | Качество GOOSE 2. Пружина не заведена |
| GOOSE_1_CBCSCtrl | GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ |
| GOOSE_2_CBCSCtrl | GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ |
| Q1_CBCSCtrl | q1. Контроль цепи ЭМВ | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ |
| Q2_CBCSCtrl | q2. Контроль цепи ЭМВ | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ |
| GOOSE_1_CBOS1Ctrl | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 |
| GOOSE_2_CBOS1Ctrl | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 |
| Q1_CBOS1Ctrl | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 |
| Q2_CBOS1Ctrl | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 |
| GOOSE_1_CBOS2Ctrl | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 |
| GOOSE_2_CBOS2Ctrl | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 |
| Q1_CBOS2Ctrl | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 |
| Q2_CBOS2Ctrl | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 |
| GOOSE_1_CBCS_CBOS1_OCControl | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ |
| GOOSE_2_CBCS_CBOS1_OCControl | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ |
| Q1_CBCS_CBOS1_OCControl | q1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ |
| Q2_CBCS_CBOS1_OCControl | q2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ |
| GOOSE_1_CBOS2_OCControl | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2 | GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 |
| GOOSE_2_CBOS2_OCControl | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2 | GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 |
| Q1_CBOS2_OCControl | q1. ОТ цепей ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 |
| Q2_CBOS2_OCControl | q2. ОТ цепей ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 |
| GOOSE_1_CBCSWorking | GOOSE1. Работа ЭМВ | GOOSE 1. Работа ЭМВ | GOOSE 1. Работа ЭМВ |
| GOOSE_2_CBCSWorking | GOOSE2. Работа ЭМВ | GOOSE 2. Работа ЭМВ | GOOSE 2. Работа ЭМВ |
| Q1_CBCSWorking | q1. Работа ЭМВ | Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ | Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ |
| Q2_CBCSWorking | q2. Работа ЭМВ | Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ | Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ |
| GOOSE_1_CBOS1Working | GOOSE1. Работа ЭМО1 | GOOSE 1. Работа ЭМО1 | GOOSE 1. Работа ЭМО1 |
| GOOSE_2_CBOS1Working | GOOSE2. Работа ЭМО1 | GOOSE 2. Работа ЭМО1 | GOOSE 2. Работа ЭМО1 |
| Q1_CBOS1Working | q1. Работа ЭМО1 | Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 | Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 |
| Q2_CBOS1Working | q2. Работа ЭМО1 | Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 | Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 |
| GOOSE_1_CBOS2Working | GOOSE1. Работа ЭМО2 | GOOSE 1. Работа ЭМО2 | GOOSE 1. Работа ЭМО2 |
| GOOSE_2_CBOS2Working | GOOSE2. Работа ЭМО2 | GOOSE 2. Работа ЭМО2 | GOOSE 2. Работа ЭМО2 |
| Q1_CBOS2Working | q1. Работа ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 | Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 |
| Q2_CBOS2Working | q2. Работа ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 | Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 |
| GOOSE_1_ExternalBlkCB | GOOSE1. Внеш. блок. упр. В | GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В |
| GOOSE_2_ExternalBlkCB | GOOSE2. Внеш. блок. упр. В | GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В |
| Q1_ExternalBlkCB | q1. Внеш. блок. упр. В | Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В |
| Q2_ExternalBlkCB | q2. Внеш. блок. упр. В | Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В |
| GOOSE_1_OCcir_CB | GOOSE1. ОТ цепей сигн. В | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя |
| GOOSE_2_OCcir_CB | GOOSE2. ОТ цепей сигн. В | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя |
| Q1_OCcir_CB | q1. ОТ цепей сигн. В | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя |
| Q2_OCcir_CB | q2. ОТ цепей сигн. В | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя |
| GOOSE_1_OCcir_CILO | GOOSE1. ОТ цепей ОБР | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР |
| GOOSE_2_OCcir_CILO | GOOSE2. ОТ цепей ОБР | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР |
| Q1_OCcir_CILO | q1. ОТ цепей ОБР | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР |
| Q2_OCcir_CILO | q2. ОТ цепей ОБР | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР |
| GOOSE_1_OperClsCB | GOOSE1. Опер. включить В | GOOSE 1. Оперативно включить В | GOOSE 1. Оперативно включить В |
| GOOSE_2_OperClsCB | GOOSE2. Опер. включить В | GOOSE 2. Оперативно включить В | GOOSE 2. Оперативно включить В |
| Q1_OperClsCB | q1. Опер. включить В | Качество GOOSE 1. Оперативно включить В | Качество GOOSE 1. Оперативно включить В |
| Q2_OperClsCB | q2. Опер. включить В | Качество GOOSE 2. Оперативно включить В | Качество GOOSE 2. Оперативно включить В |
| GOOSE_1_OperOpnCB | GOOSE1. Опер. отключить В | GOOSE 1. Оперативно отключить В | GOOSE 1. Оперативно отключить В |
| GOOSE_2_OperOpnCB | GOOSE2. Опер. отключить В | GOOSE 2. Оперативно отключить В | GOOSE 2. Оперативно отключить В |
| Q1_OperOpnCB | q1. Опер. отключить В | Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В | Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В |
| Q2_OperOpnCB | q2. Опер. отключить В | Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В | Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В |
| GOOSE_1_OpnCBFrmKnob | GOOSE1. Откл. от кнопки | GOOSE 1. Отключение от кнопки | GOOSE 1. Отключение от кнопки |
| GOOSE_2_OpnCBFrmKnob | GOOSE2. Откл. от кнопки | GOOSE 2. Отключение от кнопки | GOOSE 2. Отключение от кнопки |
| Q1_OpnCBFrmKnob | q1. Откл. от кнопки | Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки | Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки |
| Q2_OpnCBFrmKnob | q2. Откл. от кнопки | Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки | Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки |
| GOOSE_1_ESPos | GOOSE1. ЗН (б/к) | GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) |
| GOOSE_2_ESPos | GOOSE2. ЗН (б/к) | GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) |
| Q1_ESPos | q1. ЗН (б/к) | Качество GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | Качество GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) |
| Q2_ESPos | q2. ЗН (б/к) | Качество GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | Качество GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) |
| GOOSE_1_WEPos | GOOSE1. Положение ВЭ | GOOSE 1. Положение ВЭ | GOOSE 1. Положение ВЭ |
| GOOSE_2_WEPos | GOOSE2. Положение ВЭ | GOOSE 2. Положение ВЭ | GOOSE 2. Положение ВЭ |
| Q1_WEPos | q1. Положение ВЭ | Качество GOOSE 1. Положение ВЭ | Качество GOOSE 1. Положение ВЭ |
| Q2_WEPos | q2. Положение ВЭ | Качество GOOSE 2. Положение ВЭ | Качество GOOSE 2. Положение ВЭ |
| GOOSE_1_CubicleCtrlLoop | GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ | GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой |
| GOOSE_2_CubicleCtrlLoop | GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ | GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой |
| Q1_CubicleCtrlLoop | q1. Шлейф упр. яч. ВЭ | Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой |
| Q2_CubicleCtrlLoop | q2. Шлейф упр. яч. ВЭ | Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой |
| GOOSE_1_OCcir_GAS_TECH | GOOSE1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ |
| GOOSE_2_OCcir_GAS_TECH | GOOSE2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ |
| Q1_OCcir_GAS_TECH | q1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ |
| Q2_OCcir_GAS_TECH | q2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ |
| GOOSE_1_SignContact | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле |
| GOOSE_2_SignContact | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле |
| Q1_SignContact | q1. Сигн.конт.газ.реле | Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле |
| Q2_SignContact | q2. Сигн.конт.газ.реле | Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле |
| GOOSE_1_TripContact | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле |
| GOOSE_2_TripContact | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле |
| Q1_TripContact | q1. Откл.конт.газ.реле | Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле |
| Q2_TripContact | q2. Откл.конт.газ.реле | Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле |
| GOOSE_1_GASSignIsolOp | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн |
| GOOSE_2_GASSignIsolOp | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн |
| Q1_GASSignIsolOp | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн |
| Q2_GASSignIsolOp | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн |
| GOOSE_1_GASTripIsolOp | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл |
| GOOSE_2_GASTripIsolOp | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл |
| Q1_GASTripIsolOp | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл |
| Q2_GASTripIsolOp | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл |
| GOOSE_1_OILTempHigh | GOOSE1. Повыш. t масла | GOOSE 1. Повышенная температура масла | GOOSE 1. Повышенная температура масла |
| GOOSE_2_OILTempHigh | GOOSE2. Повыш. t масла | GOOSE 2. Повышенная температура масла | GOOSE 2. Повышенная температура масла |
| Q1_OILTempHigh | q1. Повыш. t масла | Качество GOOSE 1. Повышенная температура масла | Качество GOOSE 1. Повышенная температура масла |
| Q2_OILTempHigh | q2. Повыш. t масла | Качество GOOSE 2. Повышенная температура масла | Качество GOOSE 2. Повышенная температура масла |
| GOOSE_1_OILTempEmerg | GOOSE1. Авар. t масла | GOOSE 1. Аварийная температура масла | GOOSE 1. Аварийная температура масла |
| GOOSE_2_OILTempEmerg | GOOSE2. Авар. t масла | GOOSE 2. Аварийная температура масла | GOOSE 2. Аварийная температура масла |
| Q1_OILTempEmerg | q1. Авар. t масла | Качество GOOSE 1. Аварийная температура масла | Качество GOOSE 1. Аварийная температура масла |
| Q2_OILTempEmerg | q2. Авар. t масла | Качество GOOSE 2. Аварийная температура масла | Качество GOOSE 2. Аварийная температура масла |
| GOOSE_1_WINTempHigh | GOOSE1. Повыш. t обмотки | GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | GOOSE 1. Повышенная температура обмотки |
| GOOSE_2_WINTempHigh | GOOSE2. Повыш. t обмотки | GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | GOOSE 2. Повышенная температура обмотки |
| Q1_WINTempHigh | q1. Повыш. t обмотки | Качество GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | Качество GOOSE 1. Повышенная температура обмотки |
| Q2_WINTempHigh | q2. Повыш. t обмотки | Качество GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | Качество GOOSE 2. Повышенная температура обмотки |
| GOOSE_1_WINTempEmerg | GOOSE1. Авар. t обмотки | GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | GOOSE 1. Аварийная температура обмотки |
| GOOSE_2_WINTempEmerg | GOOSE2. Авар. t обмотки | GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | GOOSE 2. Аварийная температура обмотки |
| Q1_WINTempEmerg | q1. Авар. t обмотки | Качество GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | Качество GOOSE 1. Аварийная температура обмотки |
| Q2_WINTempEmerg | q2. Авар. t обмотки | Качество GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | Качество GOOSE 2. Аварийная температура обмотки |
| GOOSE_1_VLVop | GOOSE1. Сраб.датч.давл. | GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | GOOSE 1. Срабатывание датчика давления |
| GOOSE_2_VLVop | GOOSE2. Сраб.датч.давл. | GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | GOOSE 2. Срабатывание датчика давления |
| Q1_VLVop | q1. Сраб.датч.давл. | Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика давления |
| Q2_VLVop | q2. Сраб.датч.давл. | Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика давления |
| GOOSE_1_OILIsolOp | GOOSE1. Сраб. КИ ДТм | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла |
| GOOSE_2_OILIsolOp | GOOSE2. Сраб. КИ ДТм | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла |
| Q1_OILIsolOp | q1. Сраб. КИ ДТм | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла |
| Q2_OILIsolOp | q2. Сраб. КИ ДТм | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла |
| GOOSE_1_WINIsolOp | GOOSE1. Сраб. КИ ДТо | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки |
| GOOSE_2_WINIsolOp | GOOSE2. Сраб. КИ ДТо | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки |
| Q1_WINIsolOp | q1. Сраб. КИ ДТо | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки |
| Q2_WINIsolOp | q2. Сраб. КИ ДТо | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки |
| GOOSE_1_VLVIsolOp | GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл. | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления |
| GOOSE_2_VLVIsolOp | GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл. | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления |
| Q1_VLVIsolOp | q1. Сраб. КИ датч.давл. | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления |
| Q2_VLVIsolOp | q2. Сраб. КИ датч.давл. | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления |
| GOOSE_1_AutomatVT1 | GOOSE1. Автомат ТНш 1 | GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 | GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 |
| Q1_AutomatVT1 | q1. Автомат ТНш 1 | Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 | Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 |
| GOOSE_1_AutomatVT2 | GOOSE1. Автомат ТНш 2 | GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 | GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 |
| Q1_AutomatVT2 | q1. Автомат ТНш 2 | Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 | Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 |
| GOOSE_1_AutomatVTFeeder | GOOSE1. Автомат ТНп | GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения |
| Q1_AutomatVTFeeder | q1. Автомат ТНп | Качество GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | Качество GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения |
| GOOSE_1_FailureVT | GOOSE1. Неиспр. ТНш | GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин | GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин |
| Q1_FailureVT | q1. Неиспр. ТНш | Качество GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин | Качество GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин |
| GOOSE_1_FailureVTFeeder | GOOSE1. Неиспр. ТНп | GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения | GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения |
| Q1_FailureVTFeeder | q1. Неиспр. ТНп | Качество GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения | Качество GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения |
| GOOSE_1_OutVoltStr | GOOSE1. КПОН внеш. | GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН |
| Q1_OutVoltStr | q1. КПОН внеш. | Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН |
| GOOSE_1_ArcCurrentSupervision | GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ |
| GOOSE_2_ArcCurrentSupervision | GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ |
| Q1_ArcCurrentSupervision | q1. Контроль тока ЗДЗ | Качество GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | Качество GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ |
| Q2_ArcCurrentSupervision | q2. Контроль тока ЗДЗ | Качество GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | Качество GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ |
| GOOSE_1_TripOfARC | GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ | GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ | GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ |
| Q1_TripOfARC | q1. Срабатывание ЗДЗ | Качество GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ | Качество GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ |
| GOOSE_1_OutPTEF | GOOSE1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q1_OutPTEF | q1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_2_OutPTEF | GOOSE2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q2_OutPTEF | q2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_3_OutPTEF | GOOSE3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q3_OutPTEF | q3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_4_OutPTEF | GOOSE4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q4_OutPTEF | q4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_5_OutPTEF | GOOSE5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q5_OutPTEF | q5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_6_OutPTEF | GOOSE6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q6_OutPTEF | q6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_7_OutPTEF | GOOSE7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q7_OutPTEF | q7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_8_OutPTEF | GOOSE8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q8_OutPTEF | q8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_9_OutPTEF | GOOSE9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q9_OutPTEF | q9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_10_OutPTEF | GOOSE10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q10_OutPTEF | q10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_11_OutPTEF | GOOSE11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q11_OutPTEF | q11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_12_OutPTEF | GOOSE12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q12_OutPTEF | q12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_13_OutPTEF | GOOSE13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q13_OutPTEF | q13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_14_OutPTEF | GOOSE14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q14_OutPTEF | q14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_15_OutPTEF | GOOSE15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q15_OutPTEF | q15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_16_OutPTEF | GOOSE16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q16_OutPTEF | q16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_17_OutPTEF | GOOSE17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q17_OutPTEF | q17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_18_OutPTEF | GOOSE18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q18_OutPTEF | q18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_19_OutPTEF | GOOSE19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q19_OutPTEF | q19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_20_OutPTEF | GOOSE20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q20_OutPTEF | q20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_21_OutPTEF | GOOSE21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q21_OutPTEF | q21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_22_OutPTEF | GOOSE22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q22_OutPTEF | q22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_23_OutPTEF | GOOSE23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q23_OutPTEF | q23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_24_OutPTEF | GOOSE24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q24_OutPTEF | q24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_25_OutPTEF | GOOSE25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q25_OutPTEF | q25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_26_OutPTEF | GOOSE26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q26_OutPTEF | q26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_27_OutPTEF | GOOSE27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q27_OutPTEF | q27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_28_OutPTEF | GOOSE28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q28_OutPTEF | q28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_29_OutPTEF | GOOSE29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q29_OutPTEF | q29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_30_OutPTEF | GOOSE30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q30_OutPTEF | q30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_31_OutPTEF | GOOSE31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q31_OutPTEF | q31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_32_OutPTEF | GOOSE32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| Q32_OutPTEF | q32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Качество GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) |
| GOOSE_1_BlockLVTUF | GOOSE1. Блокировка ЗСЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ |
| GOOSE_2_BlockLVTUF | GOOSE2. Блокировка ЗСЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ |
| Q1_BlockLVTUF | q1. Блокировка ЗСЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ |
| Q2_BlockLVTUF | q2. Блокировка ЗСЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ |
| GOOSE_1_BlockLVTOF | GOOSE1. Блокировка ЗПЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ |
| GOOSE_2_BlockLVTOF | GOOSE2. Блокировка ЗПЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ |
| Q1_BlockLVTOF | q1. Блокировка ЗПЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ |
| Q2_BlockLVTOF | q2. Блокировка ЗПЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ |
| GOOSE_1_BlockLVPFRC | GOOSE1. Блокировка ЗИЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ | GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ |
| GOOSE_2_BlockLVPFRC | GOOSE2. Блокировка ЗИЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ | GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ |
| Q1_BlockLVPFRC | q1. Блокировка ЗИЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ |
| Q2_BlockLVPFRC | q2. Блокировка ЗИЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ |
| GOOSE_1_OutECATUF | GOOSE1. АЧР | GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР | GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР |
| Q1_OutECATUF | q1. АЧР | Качество GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР | Качество GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР |
| GOOSE_1_BlockECATUF | GOOSE1. Блокировка АЧР | GOOSE 1. Блокировка АЧР | GOOSE 1. Блокировка АЧР |
| GOOSE_2_BlockECATUF | GOOSE2. Блокировка АЧР | GOOSE 2. Блокировка АЧР | GOOSE 2. Блокировка АЧР |
| Q1_BlockECATUF | q1. Блокировка АЧР | Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР | Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР |
| Q2_BlockECATUF | q2. Блокировка АЧР | Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР | Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР |
| GOOSE_1_OutLVECATOF | GOOSE1. ЧАПВ | GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ | GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ |
| Q1_OutLVECATOF | q1. ЧАПВ | Качество GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ | Качество GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ |
| GOOSE_1_BlockLVECATOF | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ | GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ | GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ |
| GOOSE_2_BlockLVECATOF | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ | GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ | GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ |
| Q1_BlockLVECATOF | q1. Блокировка ЧАПВ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ | Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ |
| Q2_BlockLVECATOF | q2. Блокировка ЧАПВ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ | Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ |
| GOOSE_1_ExternalRRECprohib | GOOSE1. Внешний запрет АПВ | GOOSE 1. Внешний запрет АПВ | GOOSE 1. Внешний запрет АПВ |
| GOOSE_2_ExternalRRECprohib | GOOSE2. Внешний запрет АПВ | GOOSE 2. Внешний запрет АПВ | GOOSE 2. Внешний запрет АПВ |
| Q1_ExternalRRECprohib | q1. Внешний запрет АПВ | Качество GOOSE 1. Внешний запрет АПВ | Качество GOOSE 1. Внешний запрет АПВ |
| Q2_ExternalRRECprohib | q2. Внешний запрет АПВ | Качество GOOSE 2. Внешний запрет АПВ | Качество GOOSE 2. Внешний запрет АПВ |
| GOOSE_1_OutTrip1 | GOOSE1. Откл. внешнее 1 | GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | GOOSE 1. Отключение внешнее 1 |
| GOOSE_2_OutTrip1 | GOOSE2. Откл. внешнее 1 | GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | GOOSE 2. Отключение внешнее 1 |
| Q1_OutTrip1 | q1. Откл. внешнее 1 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 1 |
| Q2_OutTrip1 | q2. Откл. внешнее 1 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 1 |
| GOOSE_1_OutTrip2 | GOOSE1. Откл. внешнее 2 | GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | GOOSE 1. Отключение внешнее 2 |
| GOOSE_2_OutTrip2 | GOOSE2. Откл. внешнее 2 | GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | GOOSE 2. Отключение внешнее 2 |
| Q1_OutTrip2 | q1. Откл. внешнее 2 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 2 |
| Q2_OutTrip2 | q2. Откл. внешнее 2 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 2 |
| GOOSE_1_OutTrip3 | GOOSE1. Откл. внешнее 3 | GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | GOOSE 1. Отключение внешнее 3 |
| GOOSE_2_OutTrip3 | GOOSE2. Откл. внешнее 3 | GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | GOOSE 2. Отключение внешнее 3 |
| Q1_OutTrip3 | q1. Откл. внешнее 3 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 3 |
| Q2_OutTrip3 | q2. Откл. внешнее 3 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 3 |
| GOOSE_1_OutTrip4 | GOOSE1. Откл. внешнее 4 | GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | GOOSE 1. Отключение внешнее 4 |
| GOOSE_2_OutTrip4 | GOOSE2. Откл. внешнее 4 | GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | GOOSE 2. Отключение внешнее 4 |
| Q1_OutTrip4 | q1. Откл. внешнее 4 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 4 |
| Q2_OutTrip4 | q2. Откл. внешнее 4 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 4 |
| GOOSE_1_OpFrmECA | GOOSE1. Отключение от ПА | GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики |
| Q1_OpFrmECA | q1. Отключение от ПА | Качество GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Качество GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики |
| GOOSE_1_ClsFrmECA | GOOSE1. Включение от ПА | GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики | GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики |
| Q1_ClsFrmECA | q1. Включение от ПА | Качество GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Качество GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики |
| GOOSE_1_CmdBlkECA | GOOSE1. Блок. команд ПА | GOOSE 1. Блокировка команд ПА | GOOSE 1. Блокировка команд ПА |
| GOOSE_2_CmdBlkECA | GOOSE2. Блок. команд ПА | GOOSE 2. Блокировка команд ПА | GOOSE 2. Блокировка команд ПА |
| Q1_CmdBlkECA | q1. Блок. команд ПА | Качество GOOSE 1. Блокировка команд ПА | Качество GOOSE 1. Блокировка команд ПА |
| Q2_CmdBlkECA | q2. Блок. команд ПА | Качество GOOSE 2. Блокировка команд ПА | Качество GOOSE 2. Блокировка команд ПА |
| GOOSE_1_ExternalRBRFStart | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний |
| GOOSE_2_ExternalRBRFStart | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний |
| Q1_ExternalRBRFStart | q1. Пуск УРОВ внешний | Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний |
| Q2_ExternalRBRFStart | q2. Пуск УРОВ внешний | Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний |
| GOOSE_1_VOLPRES1_VoltageExiste | GOOSE1. Наличие Uш | GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах | GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах |
| Q1_VOLPRES1_VoltageExiste | q1. Наличие Uш | Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах | Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах |
| GOOSE_1_VOLPRES2_VoltageExiste | GOOSE1. Наличие Uп | GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении | GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении |
| Q1_VOLPRES2_VoltageExiste | q1. Наличие Uп | Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении | Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении |
| GOOSE_1_VOLABS1_DeadVoltage | GOOSE1. Отсутствие Uш | GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах | GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах |
| Q1_VOLABS1_DeadVoltage | q1. Отсутствие Uш | Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах | Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах |
| GOOSE_1_VOLABS2_DeadVoltage | GOOSE1. Отсутствие Uп | GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении | GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении |
| Q1_VOLABS2_DeadVoltage | q1. Отсутствие Uп | Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении | Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении |
| GOOSE_1_SD1PosOpn | GOOSE1. KA1 Отключен | GOOSE 1. KA1 Отключен | GOOSE 1. KA1 Отключен |
| GOOSE_2_SD1PosOpn | GOOSE2. KA1 Отключен | GOOSE 2. KA1 Отключен | GOOSE 2. KA1 Отключен |
| Q1_SD1PosOpn | q1. KA1 Отключен | Качество GOOSE 1. KA1 Отключен | Качество GOOSE 1. KA1 Отключен |
| Q2_SD1PosOpn | q2. KA1 Отключен | Качество GOOSE 2. KA1 Отключен | Качество GOOSE 2. KA1 Отключен |
| GOOSE_1_SD2PosOpn | GOOSE1. KA2 Отключен | GOOSE 1. KA2 Отключен | GOOSE 1. KA2 Отключен |
| GOOSE_2_SD2PosOpn | GOOSE2. KA2 Отключен | GOOSE 2. KA2 Отключен | GOOSE 2. KA2 Отключен |
| Q1_SD2PosOpn | q1. KA2 Отключен | Качество GOOSE 1. KA2 Отключен | Качество GOOSE 1. KA2 Отключен |
| Q2_SD2PosOpn | q2. KA2 Отключен | Качество GOOSE 2. KA2 Отключен | Качество GOOSE 2. KA2 Отключен |
| GOOSE_1_SD3PosOpn | GOOSE1. KA3 Отключен | GOOSE 1. KA3 Отключен | GOOSE 1. KA3 Отключен |
| GOOSE_2_SD3PosOpn | GOOSE2. KA3 Отключен | GOOSE 2. KA3 Отключен | GOOSE 2. KA3 Отключен |
| Q1_SD3PosOpn | q1. KA3 Отключен | Качество GOOSE 1. KA3 Отключен | Качество GOOSE 1. KA3 Отключен |
| Q2_SD3PosOpn | q2. KA3 Отключен | Качество GOOSE 2. KA3 Отключен | Качество GOOSE 2. KA3 Отключен |
| GOOSE_1_SD4PosOpn | GOOSE1. KA4 Отключен | GOOSE 1. KA4 Отключен | GOOSE 1. KA4 Отключен |
| GOOSE_2_SD4PosOpn | GOOSE2. KA4 Отключен | GOOSE 2. KA4 Отключен | GOOSE 2. KA4 Отключен |
| Q1_SD4PosOpn | q1. KA4 Отключен | Качество GOOSE 1. KA4 Отключен | Качество GOOSE 1. KA4 Отключен |
| Q2_SD4PosOpn | q2. KA4 Отключен | Качество GOOSE 2. KA4 Отключен | Качество GOOSE 2. KA4 Отключен |
| GOOSE_1_ExtSignal1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE 1. Сигнал внешний 1 |
| Q1_ExtSignal1 | q1. Сигнал внешний 1 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 |
| GOOSE_1_ExtSignal2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE 1. Сигнал внешний 2 |
| Q1_ExtSignal2 | q1. Сигнал внешний 2 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 |
| GOOSE_1_ExtSignal3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE 1. Сигнал внешний 3 |
| Q1_ExtSignal3 | q1. Сигнал внешний 3 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 |
| GOOSE_1_ExtSignal4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE 1. Сигнал внешний 4 |
| Q1_ExtSignal4 | q1. Сигнал внешний 4 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 |
| CBFrm_HMI_Opn | Откл. В ИЧМ | Отключить В с ИЧМ | Отключить В с ИЧМ |
| CBFrm_HMI_Cls | Вкл. В ИЧМ | Включить В с ИЧМ | Включить В с ИЧМ |
| WEFrm_HMI_Opn | Выкат. ВЭ ИЧМ | Выкатить ВЭ с ИЧМ | Выкатить ВЭ с ИЧМ |
| WEFrm_HMI_Cls | Вкат. ВЭ ИЧМ | Вкатить ВЭ с ИЧМ | Вкатить ВЭ с ИЧМ |
| ESFrm_HMI_Opn | Откл. ЗН ИЧМ | Отключить ЗН с ИЧМ | Отключить ЗН с ИЧМ |
| ESFrm_HMI_Cls | Вкл. ЗН ИЧМ | Включить ЗН с ИЧМ | Включить ЗН с ИЧМ |
| CBFrm_ACS_Opn | MMS. Откл. В АСУ | MMS. Команда отключить выключатель из АСУ | MMS. Команда отключить выключатель из АСУ |
| CBFrm_ACS_Cls | MMS. Вкл. В АСУ | MMS. Команда включить выключатель из АСУ | MMS. Команда включить выключатель из АСУ |
| WEFrm_ACS_Opn | MMS. Выкат. ВЭ АСУ | MMS. Команда выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Команда выкатить выкатной элемент из АСУ |
| WEFrm_ACS_Cls | MMS. Вкат. ВЭ АСУ | MMS. Команда вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Команда вкатить выкатной элемент из АСУ |
| ESFrm_ACS_Opn | MMS. Откл. ЗН АСУ | MMS. Команда отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Команда отключить заземляющий нож из АСУ |
| ESFrm_ACS_Cls | MMS. Вкл. ЗН АСУ | MMS. Команда включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Команда включить заземляющий нож из АСУ |
| RstCounterCB | Сброс счет.опер.В | Сброс счетчика операций В | Сброс счетчика операций В |
| RstCounterES | Сброс счет.опер.ЗН | Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счетчика операций ЗН |
| RstCounterWE | Сброс счет.опер.ВЭ | Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счетчика операций ВЭ |
| Reset | Сброс | Сброс | Сброс |
| IRF | IRF | Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность |
| Test | Test | Режим Test | Test |
| Test_blocked | Test/blocked | Test/blocked | Test/blocked |
| ISSPSDE1_Op3I0 | ИО 3I0 | Срабатывание ИО 3I0 | Срабатывание ИО 3I0 |
| ISSPSDE1_Op3U0min | ИО 3U0min | Срабатывание ИО минимального напряжения | Срабатывание ИО минимального напряжения |
| ISSPSDE1_Trig1 | Сраб ЛОУЗ | Срабатывание логики определения устойчивого замыкания | Срабатывание логики определения устойчивого замыкания |
| ISSPSDE1_Trig2 | Сраб ЛОПЗ | Срабатывание логики определения перемежающегося замыкания | Срабатывание логики определения перемежающегося замыкания |
| ISSPSDE1_Trig3 | Сраб ЛОПрЗ | Срабатывание логики определения прерывистого замыкания | Срабатывание логики определения прерывистого замыкания |
| Loc | Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. |
| LocKey | Ключ упр. | Положение ключа режима управления | Ключ упр. |
| LocSta | Перекл. ур. станц. | Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. |
| Mod_Controller | Режим | Установка режима работы | Режим |
| cError | Неисправность | Критическая неисправность | Неисправность |
| ncError | Ошибка | Некритическая ошибка | Ошибка |
| FB_ControllerDisable | ФК: Вывод терминала | Оперативный вывод терминала от ФК | Оперативный вывод терминала от ФК |
| HMI_ControllerDisable | ИЧМ: Вывод терминала | Оперативный вывод терминала от ИЧМ | Оперативный вывод терминала от ИЧМ |
| DI_ControllerDisable | ДВ: Вывод терминала | Оперативный вывод терминала от ДВ | Оперативный вывод терминала от ДВ |
| Mod_LVDIS | MMS. Режим ДЗ | MMS. Режим работы ДЗ | MMS. Режим работы ДЗ |
| BitTest_LVDIS | MMS_t. Режим ДЗ | Бит тест MMS. Режим работы ДЗ | Бит тест MMS. Режим работы ДЗ |
| FB_LVDIS | ФК: ОВ ДЗ | Оперативный вывод ДЗ от ФК | Оперативный вывод ДЗ от ФК |
| HMI_LVDIS | ИЧМ: ОВ ДЗ | Оперативный вывод ДЗ от ИЧМ | Оперативный вывод ДЗ от ИЧМ |
| DI_LVDIS | ДВ: ОВ ДЗ | Оперативный вывод ДЗ от ДВ | Оперативный вывод ДЗ от ДВ |
| Mod_PPPDIS1 | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф |
| BitTest_PPPDIS1 | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф |
| FB_PPPDIS1 | ФК: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ФК | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ФК |
| HMI_PPPDIS1 | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ИЧМ |
| DI_PPPDIS1 | ДВ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ДВ | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ДВ |
| Mod_PPPDIS1_Sign | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| BitTest_PPPDIS1_Sign | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| FB_PPPDIS1_Sign | ФК: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК |
| HMI_PPPDIS1_Sign | ИЧМ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ |
| DI_PPPDIS1_Sign | ДВ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ |
| Mod_PPPDIS2 | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф |
| BitTest_PPPDIS2 | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф |
| FB_PPPDIS2 | ФК: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ФК | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ФК |
| HMI_PPPDIS2 | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ИЧМ |
| DI_PPPDIS2 | ДВ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ДВ | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ДВ |
| Mod_PPPDIS2_Sign | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| BitTest_PPPDIS2_Sign | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| FB_PPPDIS2_Sign | ФК: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК |
| HMI_PPPDIS2_Sign | ИЧМ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ |
| DI_PPPDIS2_Sign | ДВ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ |
| Mod_PPPDIS3 | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. | MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф |
| BitTest_PPPDIS3 | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф |
| FB_PPPDIS3 | ФК: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ФК | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ФК |
| HMI_PPPDIS3 | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ИЧМ |
| DI_PPPDIS3 | ДВ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ДВ | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ДВ |
| Mod_PPPDIS3_Sign | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| BitTest_PPPDIS3_Sign | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал |
| FB_PPPDIS3_Sign | ФК: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК |
| HMI_PPPDIS3_Sign | ИЧМ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ |
| DI_PPPDIS3_Sign | ДВ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ |
| Mod_PEPDIS1 | MMS. Режим ДЗ-фз 1ст. | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз |
| BitTest_PEPDIS1 | MMS_t. Режим ДЗ-фз 1ст. | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз |
| FB_PEPDIS1 | ФК: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ФК | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ФК |
| HMI_PEPDIS1 | ИЧМ: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ИЧМ | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ИЧМ |
| DI_PEPDIS1 | ДВ: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ДВ | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ДВ |
| Mod_PEPDIS1_Sign | MMS. Режим ДЗ-фз 1ст. на сигн | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал |
| BitTest_PEPDIS1_Sign | MMS_t. Режим ДЗ-фз 1ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал |
| FB_PEPDIS1_Sign | ФК: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК |
| HMI_PEPDIS1_Sign | ИЧМ: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ |
| DI_PEPDIS1_Sign | ДВ: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ |
| Mod_PEPDIS2 | MMS. Режим ДЗ-фз 2ст. | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз |
| BitTest_PEPDIS2 | MMS_t. Режим ДЗ-фз 2ст. | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз |
| FB_PEPDIS2 | ФК: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ФК | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ФК |
| HMI_PEPDIS2 | ИЧМ: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ИЧМ | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ИЧМ |
| DI_PEPDIS2 | ДВ: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ДВ | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ДВ |
| Mod_PEPDIS2_Sign | MMS. Режим ДЗ-фз 2ст. на сигн | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал |
| BitTest_PEPDIS2_Sign | MMS_t. Режим ДЗ-фз 2ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал |
| FB_PEPDIS2_Sign | ФК: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК |
| HMI_PEPDIS2_Sign | ИЧМ: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ |
| DI_PEPDIS2_Sign | ДВ: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ |
| Mod_DISOperSpeedUp | MMS. Режим ввода ОУ ДЗ | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ |
| BitTest_DISOperSpeedUp | MMS_t. Режим ввода ОУ ДЗ | Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ |
| FB_DISOperSpeedUp | ФК: Ввод ОУ ДЗ | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ФК | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ФК |
| HMI_DISOperSpeedUp | ИЧМ: Ввод ОУ ДЗ | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ИЧМ | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ИЧМ |
| DI_DISOperSpeedUp | ДВ: Ввод ОУ ДЗ | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ДВ | Ввода оперативного ускорения ДЗ от ДВ |
| Mod_LVPSB | MMS. Режим БК | MMS. Режим работы БК | MMS. Режим работы БК |
| BitTest_LVPSB | MMS_t. Режим БК | Бит тест MMS. Режим работы БК | Бит тест MMS. Режим работы БК |
| FB_LVPSB | ФК: ОВ БК | Оперативный вывод БК от ФК | Оперативный вывод БК от ФК |
| HMI_LVPSB | ИЧМ: ОВ БК | Оперативный вывод БК от ИЧМ | Оперативный вывод БК от ИЧМ |
| DI_LVPSB | ДВ: ОВ БК | Оперативный вывод БК от ДВ | Оперативный вывод БК от ДВ |
| Mod_LVTOC | MMS. Режим ТО | MMS. Режим работы ТО | MMS. Режим работы ТО |
| BitTest_LVTOC | MMS_t. Режим ТО | Бит тест MMS. Режим работы ТО | Бит тест MMS. Режим работы ТО |
| FB_LVTOC | ФК: ОВ ТО | Оперативный вывод ТО от ФК | Оперативный вывод ТО от ФК |
| HMI_LVTOC | ИЧМ: ОВ ТО | Оперативный вывод ТО от ИЧМ | Оперативный вывод ТО от ИЧМ |
| DI_LVTOC | ДВ: ОВ ТО | Оперативный вывод ТО от ДВ | Оперативный вывод ТО от ДВ |
| Mod_LVTOC_Sign | MMS. Режим ТО на сигн | MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS. Режим работы ТО на сигнал |
| BitTest_LVTOC_Sign | MMS_t. Режим ТО на сигн | Бит тест MMS. Режим работы ТО на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы ТО на сигнал |
| FB_LVTOC_Sign | ФК: ТО на сигн | Перевод ТО на сигнал от ФК | Перевод ТО на сигнал от ФК |
| HMI_LVTOC_Sign | ИЧМ: ТО на сигн | Перевод ТО на сигнал от ИЧМ | Перевод ТО на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTOC_Sign | ДВ: ТО на сигн | Перевод ТО на сигнал от ДВ | Перевод ТО на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTUVTOC | MMS. Режим МТЗ | MMS. Режим работы МТЗ | MMS. Режим работы МТЗ |
| BitTest_LVTUVTOC | MMS_t. Режим МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ |
| FB_LVTUVTOC | ФК: ОВ МТЗ | Оперативный вывод МТЗ от ФК | Оперативный вывод МТЗ от ФК |
| HMI_LVTUVTOC | ИЧМ: ОВ МТЗ | Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ | Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ |
| DI_LVTUVTOC | ДВ: ОВ МТЗ | Оперативный вывод МТЗ от ДВ | Оперативный вывод МТЗ от ДВ |
| Mod_PTOC1 | MMS. Режим МТЗ 1ст. | MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ |
| BitTest_PTOC1 | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ |
| FB_PTOC1 | ФК: ОВ МТЗ 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК |
| HMI_PTOC1 | ИЧМ: ОВ МТЗ 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ |
| DI_PTOC1 | ДВ: ОВ МТЗ 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ |
| Mod_PTOC1_Sign | MMS. Режим МТЗ 1ст. на сигн | MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал |
| BitTest_PTOC1_Sign | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал |
| FB_PTOC1_Sign | ФК: МТЗ 1ст. на сигн | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК |
| HMI_PTOC1_Sign | ИЧМ: МТЗ 1ст. на сигн | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ |
| DI_PTOC1_Sign | ДВ: МТЗ 1ст. на сигн | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ |
| Mod_PTOC2 | MMS. Режим МТЗ 2ст. | MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ |
| BitTest_PTOC2 | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ |
| FB_PTOC2 | ФК: ОВ МТЗ 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК |
| HMI_PTOC2 | ИЧМ: ОВ МТЗ 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ |
| DI_PTOC2 | ДВ: ОВ МТЗ 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ |
| Mod_PTOC2_Sign | MMS. Режим МТЗ 2ст. на сигн | MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал |
| BitTest_PTOC2_Sign | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал |
| FB_PTOC2_Sign | ФК: МТЗ 2ст. на сигн | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК |
| HMI_PTOC2_Sign | ИЧМ: МТЗ 2ст. на сигн | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ |
| DI_PTOC2_Sign | ДВ: МТЗ 2ст. на сигн | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ |
| Mod_PTOC3 | MMS. Режим МТЗ 3ст. | MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ |
| BitTest_PTOC3 | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ |
| FB_PTOC3 | ФК: ОВ МТЗ 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК |
| HMI_PTOC3 | ИЧМ: ОВ МТЗ 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ |
| DI_PTOC3 | ДВ: ОВ МТЗ 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ |
| Mod_PTOC3_Sign | MMS. Режим МТЗ 3ст. на сигн | MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал |
| BitTest_PTOC3_Sign | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал |
| FB_PTOC3_Sign | ФК: МТЗ 3ст. на сигн | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК |
| HMI_PTOC3_Sign | ИЧМ: МТЗ 3ст. на сигн | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ |
| DI_PTOC3_Sign | ДВ: МТЗ 3ст. на сигн | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ |
| Mod_TOCOperSpeedUp | MMS. Режим ввод ОУ МТЗ | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ |
| BitTest_TOCOperSpeedUp | MMS_t. Режим ввод ОУ МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ |
| FB_TOCOperSpeedUp | ФК: Ввод ОУ МТЗ | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ФК | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ФК |
| HMI_TOCOperSpeedUp | ИЧМ: Ввод ОУ МТЗ | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ИЧМ | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ИЧМ |
| DI_TOCOperSpeedUp | ДВ: Ввод ОУ МТЗ | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ДВ | Ввода оперативного ускорения МТЗ от ДВ |
| Mod_LVLINAUA | MMS. Режим АУ | MMS. Режим работы АУ | MMS. Режим работы АУ |
| BitTest_LVLINAUA | MMS_t. Режим АУ | Бит тест MMS. Режим работы АУ | Бит тест MMS. Режим работы АУ |
| FB_LVLINAUA | ФК: ОВ АУ | Оперативный вывод АУ от ФК | Оперативный вывод АУ от ФК |
| HMI_LVLINAUA | ИЧМ: ОВ АУ | Оперативный вывод АУ от ИЧМ | Оперативный вывод АУ от ИЧМ |
| DI_LVLINAUA | ДВ: ОВ АУ | Оперативный вывод АУ от ДВ | Оперативный вывод АУ от ДВ |
| Mod_LVZSTOC | MMS. Режим ТЗНП | MMS. Режим работы ТЗНП | MMS. Режим работы ТЗНП |
| BitTest_LVZSTOC | MMS_t. Режим ТЗНП | Бит тест MMS. Режим ТЗНП | Бит тест MMS. Режим ТЗНП |
| FB_LVZSTOC | ФК: ОВ ТЗНП | Оперативный вывод ТЗНП от ФК | Оперативный вывод ТЗНП от ФК |
| HMI_LVZSTOC | ИЧМ: ОВ ТЗНП | Оперативный вывод ТЗНП от ИЧМ | Оперативный вывод ТЗНП от ИЧМ |
| DI_LVZSTOC | ДВ: ОВ ТЗНП | Оперативный вывод ТЗНП от ДВ | Оперативный вывод ТЗНП от ДВ |
| Mod_LVZSTOC_SensLvlBlk | MMS. Режим Блок.чувств.ступ. | MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней |
| BitTest_LVZSTOC_SensLvlBlk | MMS_t. Режим Блок.чувств.ступ. | Бит тест MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | Бит тест MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней |
| FB_LVZSTOC_SensLvlBlk | ФК: Блок.чувств.ступ. | Блокировка чувствительных ступеней от ФК | Блокировка чувствительных ступеней от ФК |
| HMI_LVZSTOC_SensLvlBlk | ИЧМ: Блок.чувств.ступ. | Блокировка чувствительных ступеней от ИЧМ | Блокировка чувствительных ступеней от ИЧМ |
| DI_LVZSTOC_SensLvlBlk | ДВ: Блок.чувств.ступ. | Блокировка чувствительных ступеней от ДВ | Блокировка чувствительных ступеней от ДВ |
| Mod_ZSPTOC1_Sign | MMS. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | MMS. Режим работы ТЗНП 1 ступени на сигнал | MMS. Режим работы ТЗНП 1 ступени на сигнал |
| BitTest_ZSPTOC1_Sign | MMS_t. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим ТЗНП 1 ступени на сигнал | Бит тест MMS. Режим ТЗНП 1 ступени на сигнал |
| FB_ZSPTOC1_Sign | ФК: ТЗНП 1ст. на сигн | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ФК | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ФК |
| HMI_ZSPTOC1_Sign | ИЧМ: ТЗНП 1ст. на сигн | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ИЧМ | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ИЧМ |
| DI_ZSPTOC1_Sign | ДВ: ТЗНП 1ст. на сигн | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ДВ | Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ДВ |
| Mod_ZSPTOC2_Sign | MMS. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | MMS. Режим работы ТЗНП 2 ступени на сигнал | MMS. Режим работы ТЗНП 2 ступени на сигнал |
| BitTest_ZSPTOC2_Sign | MMS_t. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | Бит тест MMS. Режим ТЗНП 2 ступени на сигнал | Бит тест MMS. Режим ТЗНП 2 ступени на сигнал |
| FB_ZSPTOC2_Sign | ФК: ТЗНП 2ст. на сигн | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ФК | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ФК |
| HMI_ZSPTOC2_Sign | ИЧМ: ТЗНП 2ст. на сигн | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ИЧМ | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ИЧМ |
| DI_ZSPTOC2_Sign | ДВ: ТЗНП 2ст. на сигн | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ДВ | Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ДВ |
| Mod_TOCZSOperSpeedUp | MMS. Режим ввода ОУ ТЗНП | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ТЗНП | MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ТЗНП |
| BitTest_TOCZSOperSpeedUp | MMS_t. Режим ввода ОУ ТЗНП | Бит тест MMS. Режим ввода оперативного ускорения ТЗНП | Бит тест MMS. Режим ввода оперативного ускорения ТЗНП |
| FB_TOCZSOperSpeedUp | ФК: Ввод ОУ ТЗНП | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ФК | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ФК |
| HMI_TOCZSOperSpeedUp | ИЧМ: Ввод ОУ ТЗНП | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ИЧМ | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ИЧМ |
| DI_TOCZSOperSpeedUp | ДВ: Ввод ОУ ТЗНП | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ДВ | Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ДВ |
| Mod_LVTRSDE | MMS. Режим НЗОЗЗ | MMS. Режим работы НЗОЗЗ | MMS. Режим работы НЗОЗЗ |
| BitTest_LVTRSDE | MMS_t. Режим НЗОЗЗ | Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ | Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ |
| FB_LVTRSDE | ФК: ОВ НЗОЗЗ | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ФК | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ФК |
| HMI_LVTRSDE | ИЧМ: ОВ НЗОЗЗ | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ИЧМ | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ИЧМ |
| DI_LVTRSDE | ДВ: ОВ НЗОЗЗ | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ДВ | Оперативный вывод НЗОЗЗ от ДВ |
| Mod_LVTRSDE_Sign | MMS. Режим НЗОЗЗ на сигн | MMS. Режим работы НЗОЗЗ на сигнал | MMS. Режим работы НЗОЗЗ на сигнал |
| BitTest_LVTRSDE_Sign | MMS_t. Режим НЗОЗЗ на сигн | Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ на сигнал | Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ на сигнал |
| FB_LVTRSDE_Sign | ФК: НЗОЗЗ на сигн | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ФК | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ФК |
| HMI_LVTRSDE_Sign | ИЧМ: НЗОЗЗ на сигн | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ИЧМ | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTRSDE_Sign | ДВ: НЗОЗЗ на сигн | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ДВ | Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ДВ |
| Mod_ARCTOC | MMS. Режим ЗДЗ | MMS. Режим работы ЗДЗ | MMS. Режим работы ЗДЗ |
| BitTest_ARCTOC | MMS_t. Режим ЗДЗ | Бит тест MMS. Режим ЗДЗ | Бит тест MMS. Режим ЗДЗ |
| FB_ARCTOC | ФК: ОВ ЗДЗ | Оперативный вывод ЗДЗ от ФК | Оперативный вывод ЗДЗ от ФК |
| HMI_ARCTOC | ИЧМ: ОВ ЗДЗ | Оперативный вывод ЗДЗ от ИЧМ | Оперативный вывод ЗДЗ от ИЧМ |
| DI_ARCTOC | ДВ: ОВ ЗДЗ | Оперативный вывод ЗДЗ от ДВ | Оперативный вывод ЗДЗ от ДВ |
| Mod_ARCTOC_Sign | MMS. Режим ЗДЗ на сигн | MMS. Режим работы ЗДЗ на сигнал | MMS. Режим работы ЗДЗ на сигнал |
| BitTest_ARCTOC_Sign | MMS_t. Режим ЗДЗ на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗДЗ на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗДЗ на сигнал |
| FB_ARCTOC_Sign | ФК: ЗДЗ на сигн | Перевод ЗДЗ на сигнал от ФК | Перевод ЗДЗ на сигнал от ФК |
| HMI_ARCTOC_Sign | ИЧМ: ЗДЗ на сигн | Перевод ЗДЗ на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗДЗ на сигнал от ИЧМ |
| DI_ARCTOC_Sign | ДВ: ЗДЗ на сигн | Перевод ЗДЗ на сигнал от ДВ | Перевод ЗДЗ на сигнал от ДВ |
| Mod_LVNSTOC | MMS. Режим ЗОП | MMS. Режим работы ЗОП | MMS. Режим работы ЗОП |
| BitTest_LVNSTOC | MMS_t. Режим ЗОП | Бит тест MMS. Режим ЗОП | Бит тест MMS. Режим ЗОП |
| FB_LVNSTOC | ФК: ОВ ЗОП | Оперативный вывод ЗОП от ФК | Оперативный вывод ЗОП от ФК |
| HMI_LVNSTOC | ИЧМ: ОВ ЗОП | Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ | Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ |
| DI_LVNSTOC | ДВ: ОВ ЗОП | Оперативный вывод ЗОП от ДВ | Оперативный вывод ЗОП от ДВ |
| Mod_LVNSTOC_Sign | MMS. Режим ЗОП на сигн | MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS. Режим работы ЗОП на сигнал |
| BitTest_LVNSTOC_Sign | MMS_t. Режим ЗОП на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗОП на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗОП на сигнал |
| FB_LVNSTOC_Sign | ФК: ЗОП на сигн | Перевод ЗОП на сигнал от ФК | Перевод ЗОП на сигнал от ФК |
| HMI_LVNSTOC_Sign | ИЧМ: ЗОП на сигн | Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVNSTOC_Sign | ДВ: ЗОП на сигн | Перевод ЗОП на сигнал от ДВ | Перевод ЗОП на сигнал от ДВ |
| Mod_AUTOVC | MMS. Режим ЗП | MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим работы ЗП |
| BitTest_AUTOVC | MMS_t. Режим ЗП | Бит тест MMS. Режим ЗП | Бит тест MMS. Режим ЗП |
| FB_AUTOVC | ФК: ОВ ЗП | Оперативный вывод ЗП от ФК | Оперативный вывод ЗП от ФК |
| HMI_AUTOVC | ИЧМ: ОВ ЗП | Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | Оперативный вывод ЗП от ИЧМ |
| DI_AUTOVC | ДВ: ОВ ЗП | Оперативный вывод ЗП от ДВ | Оперативный вывод ЗП от ДВ |
| Mod_AUTOVC_Sign | MMS. Режим ЗП на откл | MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим работы ЗП на отключение |
| BitTest_AUTOVC_Sign | MMS_t. Режим ЗП на откл | Бит тест MMS. Режим ЗП на отключение | Бит тест MMS. Режим ЗП на отключение |
| FB_AUTOVC_Sign | ФК: ЗП на откл | Перевод ЗП на отключение от ФК | Перевод ЗП на отключение от ФК |
| HMI_AUTOVC_Sign | ИЧМ: ЗП на откл | Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | Перевод ЗП на отключение от ИЧМ |
| DI_AUTOVC_Sign | ДВ: ЗП на откл | Перевод ЗП на отключение от ДВ | Перевод ЗП на отключение от ДВ |
| Mod_LVSDE | MMS. Режим ГСОЗЗ | MMS. Режим работы ГСОЗЗ | MMS. Режим работы ГСОЗЗ |
| BitTest_LVSDE | MMS_t. Режим ГСОЗЗ | Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ | Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ |
| FB_LVSDE | ФК: ОВ ГСОЗЗ | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ФК | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ФК |
| HMI_LVSDE | ИЧМ: ОВ ГСОЗЗ | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ИЧМ | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ИЧМ |
| DI_LVSDE | ДВ: ОВ ГСОЗЗ | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ДВ | Оперативный вывод ГСОЗЗ от ДВ |
| Mod_LVSDE_Sign | MMS. Режим ГСОЗЗ на откл | MMS. Режим работы ГСОЗЗ на отключение | MMS. Режим работы ГСОЗЗ на отключение |
| BitTest_LVSDE_Sign | MMS_t. Режим ГСОЗЗ на откл | Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ на отключение | Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ на отключение |
| FB_LVSDE_Sign | ФК: ГСОЗЗ на откл | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ФК | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ФК |
| HMI_LVSDE_Sign | ИЧМ: ГСОЗЗ на откл | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ИЧМ | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ИЧМ |
| DI_LVSDE_Sign | ДВ: ГСОЗЗ на откл | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ДВ | Перевод ГСОЗЗ на отключение от ДВ |
| Mod_TALMGASLGC | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн |
| BitTest_TALMGASLGC | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн |
| FB_TALMGASLGC | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК |
| HMI_TALMGASLGC | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗсигн | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ИЧМ |
| DI_TALMGASLGC | ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ | Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ |
| Mod_TALMGASLGC_Sign | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение |
| BitTest_TALMGASLGC_Sign | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн на отключение | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн на отключение |
| FB_TALMGASLGC_Sign | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК |
| HMI_TALMGASLGC_Sign | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ИЧМ | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ИЧМ |
| DI_TALMGASLGC_Sign | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ | Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ |
| Mod_TTRGASLGC | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл |
| BitTest_TTRGASLGC | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл |
| FB_TTRGASLGC | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК |
| HMI_TTRGASLGC | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗоткл | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ИЧМ |
| DI_TTRGASLGC | ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ | Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ |
| Mod_TTRGASLGC_Sign | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал |
| BitTest_TTRGASLGC_Sign | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигнал |
| FB_TTRGASLGC_Sign | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК |
| HMI_TTRGASLGC_Sign | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ИЧМ |
| DI_TTRGASLGC_Sign | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ | Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ |
| Mod_APTTECHLGC | MMS. Режим ЛО ТЗ | MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS. Режим работы ЛО ТЗ |
| BitTest_APTTECHLGC | MMS_t. Режим ЛО ТЗ | Бит тест MMS. Режим ЛО ТЗ | Бит тест MMS. Режим ЛО ТЗ |
| FB_APTTECHLGC | ФК: ОВ ЛО ТЗ | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК |
| HMI_APTTECHLGC | ИЧМ: ОВ ЛО ТЗ | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ИЧМ |
| DI_APTTECHLGC | ДВ: ОВ ЛО ТЗ | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ | Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ |
| Mod_OILPTRC1 | MMS. Режим ЛО ДТм | MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS. Режим работы ЛО ДТм |
| BitTest_OILPTRC1 | MMS_t. Режим ЛО ДТм | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм |
| FB_OILPTRC1 | ФК: ОВ ЛО ДТм | Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК | Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК |
| HMI_OILPTRC1 | ИЧМ: ОВ ЛО ДТм | Оперативный вывод ЛО ДТм от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО ДТм от ИЧМ |
| DI_OILPTRC1 | ДВ: ОВ ЛО ДТм | Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ | Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ |
| Mod_OILPTRC1_Sign | MMS. Режим ЛО ДТм на сигн | MMS. Режим работы ЛО ДТм на сигнал | MMS. Режим работы ЛО ДТм на сигнал |
| BitTest_OILPTRC1_Sign | MMS_t. Режим ЛО ДТм на сигн | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм на сигнал |
| FB_OILPTRC1_Sign | ФК: ЛО ДТм на сигн | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ФК | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ФК |
| HMI_OILPTRC1_Sign | ИЧМ: ЛО ДТм на сигн | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ИЧМ | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ИЧМ |
| DI_OILPTRC1_Sign | ДВ: ЛО ДТм на сигн | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ДВ | Перевод ЛО ДТм на сигнал от ДВ |
| Mod_WINPTRC1 | MMS. Режим ЛО ДТо | MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS. Режим работы ЛО ДТо |
| BitTest_WINPTRC1 | MMS_t. Режим ЛО ДТо | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо |
| FB_WINPTRC1 | ФК: ОВ ЛО ДТо | Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК | Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК |
| HMI_WINPTRC1 | ИЧМ: ОВ ЛО ДТо | Оперативный вывод ЛО ДТо от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО ДТо от ИЧМ |
| DI_WINPTRC1 | ДВ: ОВ ЛО ДТо | Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ | Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ |
| Mod_WINPTRC1_Sign | MMS. Режим ЛО ДТо на сигн | MMS. Режим работы ЛО ДТо на сигнал | MMS. Режим работы ЛО ДТо на сигнал |
| BitTest_WINPTRC1_Sign | MMS_t. Режим ЛО ДТо на сигн | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо на сигнал |
| FB_WINPTRC1_Sign | ФК: ЛО ДТо на сигн | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ФК | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ФК |
| HMI_WINPTRC1_Sign | ИЧМ: ЛО ДТо на сигн | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ИЧМ | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ИЧМ |
| DI_WINPTRC1_Sign | ДВ: ЛО ДТо на сигн | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ДВ | Перевод ЛО ДТо на сигнал от ДВ |
| Mod_VLVPTRC1 | MMS. Режим ЛО РД | MMS. Режим работы ЛО РД | MMS. Режим работы ЛО РД |
| BitTest_VLVPTRC1 | MMS_t. Режим ЛО РД | Бит тест MMS. Режим ЛО РД | Бит тест MMS. Режим ЛО РД |
| FB_VLVPTRC1 | ФК: ОВ ЛО РД | Оперативный вывод ЛО РД от ФК | Оперативный вывод ЛО РД от ФК |
| HMI_VLVPTRC1 | ИЧМ: ОВ ЛО РД | Оперативный вывод ЛО РД от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО РД от ИЧМ |
| DI_VLVPTRC1 | ДВ: ОВ ЛО РД | Оперативный вывод ЛО РД от ДВ | Оперативный вывод ЛО РД от ДВ |
| Mod_VLVPTRC1_Sign | MMS. Режим ЛО РД на сигн | MMS. Режим работы ЛО РД на сигнал | MMS. Режим работы ЛО РД на сигнал |
| BitTest_VLVPTRC1_Sign | MMS_t. Режим ЛО РД на сигн | Бит тест MMS. Режим ЛО РД на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЛО РД на сигнал |
| FB_VLVPTRC1_Sign | ФК: ЛО РД на сигн | Перевод ЛО РД на сигнал от ФК | Перевод ЛО РД на сигнал от ФК |
| HMI_VLVPTRC1_Sign | ИЧМ: ЛО РД на сигн | Перевод ЛО РД на сигнал от ИЧМ | Перевод ЛО РД на сигнал от ИЧМ |
| DI_VLVPTRC1_Sign | ДВ: ЛО РД на сигн | Перевод ЛО РД на сигнал от ДВ | Перевод ЛО РД на сигнал от ДВ |
| Mod_TPBRF | MMS. Режим УРОВ | MMS. Режим работы УРОВ | MMS. Режим работы УРОВ |
| BitTest_TPBRF | MMS_t. Режим УРОВ | Бит тест MMS. Режим УРОВ | Бит тест MMS. Режим УРОВ |
| FB_TPBRF | ФК: ОВ УРОВ | Оперативный вывод УРОВ от ФК | Оперативный вывод УРОВ от ФК |
| HMI_TPBRF | ИЧМ: ОВ УРОВ | Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ | Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ |
| DI_TPBRF | ДВ: ОВ УРОВ | Оперативный вывод УРОВ от ДВ | Оперативный вывод УРОВ от ДВ |
| Mod_LVTUV1 | MMS. Режим ЗМН 1 | MMS. Режим работы ЗМН 1 | MMS. Режим работы ЗМН 1 |
| BitTest_LVTUV1 | MMS_t. Режим ЗМН 1 | Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 | Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 |
| FB_LVTUV1 | ФК: ОВ ЗМН 1 | Оперативный вывод ЗМН 1 от ФК | Оперативный вывод ЗМН 1 от ФК |
| HMI_LVTUV1 | ИЧМ: ОВ ЗМН 1 | Оперативный вывод ЗМН 1 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗМН 1 от ИЧМ |
| DI_LVTUV1 | ДВ: ОВ ЗМН 1 | Оперативный вывод ЗМН 1 от ДВ | Оперативный вывод ЗМН 1 от ДВ |
| Mod_LVTUV1_Sign | MMS. Режим ЗМН 1 на сигн | MMS. Режим работы ЗМН 1 на сигнал | MMS. Режим работы ЗМН 1 на сигнал |
| BitTest_LVTUV1_Sign | MMS_t. Режим ЗМН 1 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 на сигнал |
| FB_LVTUV1_Sign | ФК: ЗМН 1 на сигн | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ФК | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTUV1_Sign | ИЧМ: ЗМН 1 на сигн | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTUV1_Sign | ДВ: ЗМН 1 на сигн | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ДВ | Перевод ЗМН 1 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTUV2 | MMS. Режим ЗМН 2 | MMS. Режим работы ЗМН 2 | MMS. Режим работы ЗМН 2 |
| BitTest_LVTUV2 | MMS_t. Режим ЗМН 2 | Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 | Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 |
| FB_LVTUV2 | ФК: ОВ ЗМН 2 | Оперативный вывод ЗМН 2 от ФК | Оперативный вывод ЗМН 2 от ФК |
| HMI_LVTUV2 | ИЧМ: ОВ ЗМН 2 | Оперативный вывод ЗМН 2 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗМН 2 от ИЧМ |
| DI_LVTUV2 | ДВ: ОВ ЗМН 2 | Оперативный вывод ЗМН 2 от ДВ | Оперативный вывод ЗМН 2 от ДВ |
| Mod_LVTUV2_Sign | MMS. Режим ЗМН 2 на сигн | MMS. Режим работы ЗМН 2 на сигнал | MMS. Режим работы ЗМН 2 на сигнал |
| BitTest_LVTUV2_Sign | MMS_t. Режим ЗМН 2 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 на сигнал |
| FB_LVTUV2_Sign | ФК: ЗМН 2 на сигн | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ФК | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTUV2_Sign | ИЧМ: ЗМН 2 на сигн | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTUV2_Sign | ДВ: ЗМН 2 на сигн | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ДВ | Перевод ЗМН 2 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTOV1 | MMS. Режим ЗПН 1 | MMS. Режим работы ЗПН 1 | MMS. Режим работы ЗПН 1 |
| BitTest_LVTOV1 | MMS_t. Режим ЗПН 1 | Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 | Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 |
| FB_LVTOV1 | ФК: ОВ ЗПН 1 | Оперативный вывод ЗПН 1 от ФК | Оперативный вывод ЗПН 1 от ФК |
| HMI_LVTOV1 | ИЧМ: ОВ ЗПН 1 | Оперативный вывод ЗПН 1 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗПН 1 от ИЧМ |
| DI_LVTOV1 | ДВ: ОВ ЗПН 1 | Оперативный вывод ЗПН 1 от ДВ | Оперативный вывод ЗПН 1 от ДВ |
| Mod_LVTOV1_Sign | MMS. Режим ЗПН 1 на сигн | MMS. Режим работы ЗПН 1 на сигнал | MMS. Режим работы ЗПН 1 на сигнал |
| BitTest_LVTOV1_Sign | MMS_t. Режим ЗПН 1 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 на сигнал |
| FB_LVTOV1_Sign | ФК: ЗПН 1 на сигн | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ФК | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTOV1_Sign | ИЧМ: ЗПН 1 на сигн | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTOV1_Sign | ДВ: ЗПН 1 на сигн | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ДВ | Перевод ЗПН 1 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTOV2 | MMS. Режим ЗПН 2 | MMS. Режим работы ЗПН 2 | MMS. Режим работы ЗПН 2 |
| BitTest_LVTOV2 | MMS_t. Режим ЗПН 2 | Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 | Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 |
| FB_LVTOV2 | ФК: ОВ ЗПН 2 | Оперативный вывод ЗПН 2 от ФК | Оперативный вывод ЗПН 2 от ФК |
| HMI_LVTOV2 | ИЧМ: ОВ ЗПН 2 | Оперативный вывод ЗПН 2 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗПН 2 от ИЧМ |
| DI_LVTOV2 | ДВ: ОВ ЗПН 2 | Оперативный вывод ЗПН 2 от ДВ | Оперативный вывод ЗПН 2 от ДВ |
| Mod_LVTOV2_Sign | MMS. Режим ЗПН 2 на сигн | MMS. Режим работы ЗПН 2 на сигнал | MMS. Режим работы ЗПН 2 на сигнал |
| BitTest_LVTOV2_Sign | MMS_t. Режим ЗПН 2 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 на сигнал |
| FB_LVTOV2_Sign | ФК: ЗПН 2 на сигн | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ФК | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTOV2_Sign | ИЧМ: ЗПН 2 на сигн | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTOV2_Sign | ДВ: ЗПН 2 на сигн | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ДВ | Перевод ЗПН 2 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVVTR1 | MMS. Режим БННш | MMS. Режим работы БННш | MMS. Режим работы БННш |
| BitTest_LVVTR1 | MMS_t. Режим БННш | Бит тест MMS. Режим БННш | Бит тест MMS. Режим БННш |
| FB_LVVTR1 | ФК: ОВ БННш | Оперативный вывод БННш от ФК | Оперативный вывод БННш от ФК |
| HMI_LVVTR1 | ИЧМ: ОВ БННш | Оперативный вывод БННш от ИЧМ | Оперативный вывод БННш от ИЧМ |
| DI_LVVTR1 | ДВ: ОВ БННш | Оперативный вывод БННш от ДВ | Оперативный вывод БННш от ДВ |
| Mod_LVVTR1_FixFailureVP | MMS. Режим Фикс.неисп.ЦНш | MMS. Режим работы фиксации неисправности цепей напряжения шин | MMS. Режим работы фиксации неисправности цепей напряжения шин |
| BitTest_LVVTR1_FixFailureVP | MMS_t. Режим Фикс.неисп.ЦНш | Бит тест MMS. Режим фиксации неисправности цепей напряжения шин | Бит тест MMS. Режим фиксации неисправности цепей напряжения шин |
| FB_LVVTR1_FixFailureVP | ФК: Фикс.неисп.ЦНш | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ФК | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ФК |
| HMI_LVVTR1_FixFailureVP | ИЧМ: Фикс.неисп.ЦНш | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ИЧМ | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ИЧМ |
| DI_LVVTR1_FixFailureVP | ДВ: Фикс.неисп.ЦНш | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ДВ | Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ДВ |
| Mod_LVVTR2 | MMS. Режим БННп | MMS. Режим работы БННп | MMS. Режим работы БННп |
| BitTest_LVVTR2 | MMS_t. Режим БННп | Бит тест MMS. Режим БННп | Бит тест MMS. Режим БННп |
| FB_LVVTR2 | ФК: ОВ БННп | Оперативный вывод БННп от ФК | Оперативный вывод БННп от ФК |
| HMI_LVVTR2 | ИЧМ: ОВ БННп | Оперативный вывод БННп от ИЧМ | Оперативный вывод БННп от ИЧМ |
| DI_LVVTR2 | ДВ: ОВ БННп | Оперативный вывод БННп от ДВ | Оперативный вывод БННп от ДВ |
| Mod_LVTUF1 | MMS. Режим ЗСЧ 1 | MMS. Режим работы ЗСЧ 1 | MMS. Режим работы ЗСЧ 1 |
| BitTest_LVTUF1 | MMS_t. Режим ЗСЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 |
| FB_LVTUF1 | ФК: ОВ ЗСЧ 1 | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ФК | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ФК |
| HMI_LVTUF1 | ИЧМ: ОВ ЗСЧ 1 | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ИЧМ |
| DI_LVTUF1 | ДВ: ОВ ЗСЧ 1 | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ДВ | Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ДВ |
| Mod_LVTUF1_Sign | MMS. Режим ЗСЧ 1 на сигн | MMS. Режим работы ЗСЧ 1 на сигнал | MMS. Режим работы ЗСЧ 1 на сигнал |
| BitTest_LVTUF1_Sign | MMS_t. Режим ЗСЧ 1 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 на сигнал |
| FB_LVTUF1_Sign | ФК: ЗСЧ 1 на сигн | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ФК | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTUF1_Sign | ИЧМ: ЗСЧ 1 на сигн | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTUF1_Sign | ДВ: ЗСЧ 1 на сигн | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ДВ | Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTUF2 | MMS. Режим ЗСЧ 2 | MMS. Режим работы ЗСЧ 2 | MMS. Режим работы ЗСЧ 2 |
| BitTest_LVTUF2 | MMS_t. Режим ЗСЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 |
| FB_LVTUF2 | ФК: ОВ ЗСЧ 2 | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ФК | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ФК |
| HMI_LVTUF2 | ИЧМ: ОВ ЗСЧ 2 | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ИЧМ |
| DI_LVTUF2 | ДВ: ОВ ЗСЧ 2 | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ДВ | Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ДВ |
| Mod_LVTUF2_Sign | MMS. Режим ЗСЧ 2 на сигн | MMS. Режим работы ЗСЧ 2 на сигнал | MMS. Режим работы ЗСЧ 2 на сигнал |
| BitTest_LVTUF2_Sign | MMS_t. Режим ЗСЧ 2 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 на сигнал |
| FB_LVTUF2_Sign | ФК: ЗСЧ 2 на сигн | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ФК | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTUF2_Sign | ИЧМ: ЗСЧ 2 на сигн | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTUF2_Sign | ДВ: ЗСЧ 2 на сигн | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ДВ | Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTOF1 | MMS. Режим ЗПЧ 1 | MMS. Режим работы ЗПЧ 1 | MMS. Режим работы ЗПЧ 1 |
| BitTest_LVTOF1 | MMS_t. Режим ЗПЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 |
| FB_LVTOF1 | ФК: ОВ ЗПЧ 1 | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ФК | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ФК |
| HMI_LVTOF1 | ИЧМ: ОВ ЗПЧ 1 | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ИЧМ |
| DI_LVTOF1 | ДВ: ОВ ЗПЧ 1 | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ДВ | Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ДВ |
| Mod_LVTOF1_Sign | MMS. Режим ЗПЧ 1 на сигн | MMS. Режим работы ЗПЧ 1 на сигнал | MMS. Режим работы ЗПЧ 1 на сигнал |
| BitTest_LVTOF1_Sign | MMS_t. Режим ЗПЧ 1 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 на сигнал |
| FB_LVTOF1_Sign | ФК: ЗПЧ 1 на сигн | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ФК | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTOF1_Sign | ИЧМ: ЗПЧ 1 на сигн | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTOF1_Sign | ДВ: ЗПЧ 1 на сигн | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ДВ | Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVTOF2 | MMS. Режим ЗПЧ 2 | MMS. Режим работы ЗПЧ 2 | MMS. Режим работы ЗПЧ 2 |
| BitTest_LVTOF2 | MMS_t. Режим ЗПЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 |
| FB_LVTOF2 | ФК: ОВ ЗПЧ 2 | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ФК | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ФК |
| HMI_LVTOF2 | ИЧМ: ОВ ЗПЧ 2 | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ИЧМ |
| DI_LVTOF2 | ДВ: ОВ ЗПЧ 2 | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ДВ | Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ДВ |
| Mod_LVTOF2_Sign | MMS. Режим ЗПЧ 2 на сигн | MMS. Режим работы ЗПЧ 2 на сигнал | MMS. Режим работы ЗПЧ 2 на сигнал |
| BitTest_LVTOF2_Sign | MMS_t. Режим ЗПЧ 2 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 на сигнал |
| FB_LVTOF2_Sign | ФК: ЗПЧ 2 на сигн | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ФК | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ФК |
| HMI_LVTOF2_Sign | ИЧМ: ЗПЧ 2 на сигн | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVTOF2_Sign | ДВ: ЗПЧ 2 на сигн | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ДВ | Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVPFRC1 | MMS. Режим ЗИЧ 1 | MMS. Режим работы ЗИЧ 1 | MMS. Режим работы ЗИЧ 1 |
| BitTest_LVPFRC1 | MMS_t. Режим ЗИЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 |
| FB_LVPFRC1 | ФК: ОВ ЗИЧ 1 | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ФК | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ФК |
| HMI_LVPFRC1 | ИЧМ: ОВ ЗИЧ 1 | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ИЧМ |
| DI_LVPFRC1 | ДВ: ОВ ЗИЧ 1 | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ДВ | Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ДВ |
| Mod_LVPFRC1_Sign | MMS. Режим ЗИЧ 1 на сигн | MMS. Режим работы ЗИЧ 1 на сигнал | MMS. Режим работы ЗИЧ 1 на сигнал |
| BitTest_LVPFRC1_Sign | MMS_t. Режим ЗИЧ 1 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 на сигнал |
| FB_LVPFRC1_Sign | ФК: ЗИЧ 1 на сигн | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ФК | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ФК |
| HMI_LVPFRC1_Sign | ИЧМ: ЗИЧ 1 на сигн | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVPFRC1_Sign | ДВ: ЗИЧ 1 на сигн | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ДВ | Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ДВ |
| Mod_LVPFRC2 | MMS. Режим ЗИЧ 2 | MMS. Режим работы ЗИЧ 2 | MMS. Режим работы ЗИЧ 2 |
| BitTest_LVPFRC2 | MMS_t. Режим ЗИЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 |
| FB_LVPFRC2 | ФК: ОВ ЗИЧ 2 | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ФК | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ФК |
| HMI_LVPFRC2 | ИЧМ: ОВ ЗИЧ 2 | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ИЧМ | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ИЧМ |
| DI_LVPFRC2 | ДВ: ОВ ЗИЧ 2 | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ДВ | Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ДВ |
| Mod_LVPFRC2_Sign | MMS. Режим ЗИЧ 2 на сигн | MMS. Режим работы ЗИЧ 2 на сигнал | MMS. Режим работы ЗИЧ 2 на сигнал |
| BitTest_LVPFRC2_Sign | MMS_t. Режим ЗИЧ 2 на сигн | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 на сигнал | Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 на сигнал |
| FB_LVPFRC2_Sign | ФК: ЗИЧ 2 на сигн | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ФК | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ФК |
| HMI_LVPFRC2_Sign | ИЧМ: ЗИЧ 2 на сигн | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ИЧМ | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ИЧМ |
| DI_LVPFRC2_Sign | ДВ: ЗИЧ 2 на сигн | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ДВ | Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ДВ |
| Mod_ECATUF | MMS. Режим АЧР | MMS. Режим работы АЧР | MMS. Режим работы АЧР |
| BitTest_ECATUF | MMS_t. Режим АЧР | Бит тест MMS. Режим АЧР | Бит тест MMS. Режим АЧР |
| FB_ECATUF | ФК: ОВ АЧР | Оперативный вывод АЧР от ФК | Оперативный вывод АЧР от ФК |
| HMI_ECATUF | ИЧМ: ОВ АЧР | Оперативный вывод АЧР от ИЧМ | Оперативный вывод АЧР от ИЧМ |
| DI_ECATUF | ДВ: ОВ АЧР | Оперативный вывод АЧР от ДВ | Оперативный вывод АЧР от ДВ |
| Mod_LVECATOF | MMS. Режим ЧАПВ | MMS. Режим работы ЧАПВ | MMS. Режим работы ЧАПВ |
| BitTest_LVECATOF | MMS_t. Режим ЧАПВ | Бит тест MMS. Режим ЧАПВ | Бит тест MMS. Режим ЧАПВ |
| FB_LVECATOF | ФК: ОВ ЧАПВ | Оперативный вывод ЧАПВ от ФК | Оперативный вывод ЧАПВ от ФК |
| HMI_LVECATOF | ИЧМ: ОВ ЧАПВ | Оперативный вывод ЧАПВ от ИЧМ | Оперативный вывод ЧАПВ от ИЧМ |
| DI_LVECATOF | ДВ: ОВ ЧАПВ | Оперативный вывод ЧАПВ от ДВ | Оперативный вывод ЧАПВ от ДВ |
| Mod_LVLINREC | MMS. Режим АПВ | MMS. Режим работы АПВ | MMS. Режим работы АПВ |
| BitTest_LVLINREC | MMS_t. Режим АПВ | Бит тест MMS. Режим АПВ | Бит тест MMS. Режим АПВ |
| FB_LVLINREC | ФК: ОВ АПВ | Оперативный вывод АПВ от ФК | Оперативный вывод АПВ от ФК |
| HMI_LVLINREC | ИЧМ: ОВ АПВ | Оперативный вывод АПВ от ИЧМ | Оперативный вывод АПВ от ИЧМ |
| DI_LVLINREC | ДВ: ОВ АПВ | Оперативный вывод АПВ от ДВ | Оперативный вывод АПВ от ДВ |
| Mod_LVLINREC_Blk2Cycle | MMS. Режим АПВ Блок. 2 цикла | MMS. Режим работы блокировки второго цикла АПВ | MMS. Режим работы блокировки второго цикла АПВ |
| BitTest_LVLINREC_Blk2Cycle | MMS_t. Режим АПВ Блок. 2 цикла | Бит тест MMS. Режим блокировки второго цикла АПВ | Бит тест MMS. Режим блокировки второго цикла АПВ |
| FB_LVLINREC_Blk2Cycle | ФК: АПВ Блок. 2 цикла | Блокировка второго цикла АПВ от ФК | Блокировка второго цикла АПВ от ФК |
| HMI_LVLINREC_Blk2Cycle | ИЧМ: АПВ Блок. 2 цикла | Блокировка второго цикла АПВ от ИЧМ | Блокировка второго цикла АПВ от ИЧМ |
| DI_LVLINREC_Blk2Cycle | ДВ: АПВ Блок. 2 цикла | Блокировка второго цикла АПВ от ДВ | Блокировка второго цикла АПВ от ДВ |
| Mod_LVLINREC_RRECwithoutCtrl | MMS. Режим АПВ Без контролей | MMS. Режим работы АПВ Без контролей | MMS. Режим работы АПВ Без контролей |
| BitTest_LVLINREC_RRECwithoutCtrl | MMS_t. Режим АПВ Без контролей | Бит тест MMS. Режим АПВ Без контролей | Бит тест MMS. Режим АПВ Без контролей |
| FB_LVLINREC_RRECwithoutCtrl | ФК: АПВ Без контролей | АПВ Без контролей от ФК | АПВ Без контролей от ФК |
| HMI_LVLINREC_RRECwithoutCtrl | ИЧМ: АПВ Без контролей | АПВ Без контролей от ИЧМ | АПВ Без контролей от ИЧМ |
| DI_LVLINREC_RRECwithoutCtrl | ДВ: АПВ Без контролей | АПВ Без контролей от ДВ | АПВ Без контролей от ДВ |
| Mod_RREC_OV1UV2 | MMS. Режим АПВ КННш+КОНп | MMS. Режим работы АПВ с контролем от КННш и КОНп | MMS. Режим работы АПВ с контролем от КННш и КОНп |
| BitTest_RREC_OV1UV2 | MMS_t. Режим АПВ КННш+КОНп | Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КННш и КОНп | Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КННш и КОНп |
| FB_RREC_OV1UV2 | ФК: АПВ КННш+КОНп | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ФК | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ФК |
| HMI_RREC_OV1UV2 | ИЧМ: АПВ КННш+КОНп | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ИЧМ | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ИЧМ |
| DI_RREC_OV1UV2 | ДВ: АПВ КННш+КОНп | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ДВ | АПВ с контролем от КННш и КОНп от ДВ |
| Mod_RREC_UV1OV2 | MMS. Режим АПВ КОНш+КННп | MMS. Режим работы АПВ с контролем от КОНш и КННп | MMS. Режим работы АПВ с контролем от КОНш и КННп |
| BitTest_RREC_UV1OV2 | MMS_t. Режим АПВ КОНш+КННп | Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КОНш и КННп | Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КОНш и КННп |
| FB_RREC_UV1OV2 | ФК: АПВ КОНш+КННп | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ФК | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ФК |
| HMI_RREC_UV1OV2 | ИЧМ: АПВ КОНш+КННп | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ИЧМ | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ИЧМ |
| DI_RREC_UV1OV2 | ДВ: АПВ КОНш+КННп | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ДВ | АПВ с контролем от КОНш и КННп от ДВ |
| Mod_VOLPRES1 | MMS. Режим КННш | MMS. Режим работы КННш | MMS. Режим работы КННш |
| BitTest_VOLPRES1 | MMS_t. Режим КННш | Бит тест MMS. Режим КННш | Бит тест MMS. Режим КННш |
| FB_VOLPRES1 | ФК: ОВ КННш | Оперативный вывод КННш от ФК | Оперативный вывод КННш от ФК |
| HMI_VOLPRES1 | ИЧМ: ОВ КННш | Оперативный вывод КННш от ИЧМ | Оперативный вывод КННш от ИЧМ |
| DI_VOLPRES1 | ДВ: ОВ КННш | Оперативный вывод КННш от ДВ | Оперативный вывод КННш от ДВ |
| Mod_VOLPRES2 | MMS. Режим КННп | MMS. Режим работы КННп | MMS. Режим работы КННп |
| BitTest_VOLPRES2 | MMS_t. Режим КННп | Бит тест MMS. Режим КННп | Бит тест MMS. Режим КННп |
| FB_VOLPRES2 | ФК: ОВ КННп | Оперативный вывод КННп от ФК | Оперативный вывод КННп от ФК |
| HMI_VOLPRES2 | ИЧМ: ОВ КННп | Оперативный вывод КННп от ИЧМ | Оперативный вывод КННп от ИЧМ |
| DI_VOLPRES2 | ДВ: ОВ КННп | Оперативный вывод КННп от ДВ | Оперативный вывод КННп от ДВ |
| Mod_VOLABS1 | MMS. Режим КОНш | MMS. Режим работы КОНш | MMS. Режим работы КОНш |
| BitTest_VOLABS1 | MMS_t. Режим КОНш | Бит тест MMS. Режим КОНш | Бит тест MMS. Режим КОНш |
| FB_VOLABS1 | ФК: ОВ КОНш | Оперативный вывод КОНш от ФК | Оперативный вывод КОНш от ФК |
| HMI_VOLABS1 | ИЧМ: ОВ КОНш | Оперативный вывод КОНш от ИЧМ | Оперативный вывод КОНш от ИЧМ |
| DI_VOLABS1 | ДВ: ОВ КОНш | Оперативный вывод КОНш от ДВ | Оперативный вывод КОНш от ДВ |
| Mod_VOLABS2 | MMS. Режим КОНп | MMS. Режим работы КОНп | MMS. Режим работы КОНп |
| BitTest_VOLABS2 | MMS_t. Режим КОНп | Бит тест MMS. Режим КОНп | Бит тест MMS. Режим КОНп |
| FB_VOLABS2 | ФК: ОВ КОНп | Оперативный вывод КОНп от ФК | Оперативный вывод КОНп от ФК |
| HMI_VOLABS2 | ИЧМ: ОВ КОНп | Оперативный вывод КОНп от ИЧМ | Оперативный вывод КОНп от ИЧМ |
| DI_VOLABS2 | ДВ: ОВ КОНп | Оперативный вывод КОНп от ДВ | Оперативный вывод КОНп от ДВ |
| Mod_LVSYN | MMS. Режим КС | MMS. Режим работы КС | MMS. Режим работы КС |
| BitTest_LVSYN | MMS_t. Режим КС | Бит тест MMS. Режим КС | Бит тест MMS. Режим КС |
| FB_LVSYN | ФК: ОВ КС | Оперативный вывод КС от ФК | Оперативный вывод КС от ФК |
| HMI_LVSYN | ИЧМ: ОВ КС | Оперативный вывод КС от ИЧМ | Оперативный вывод КС от ИЧМ |
| DI_LVSYN | ДВ: ОВ КС | Оперативный вывод КС от ДВ | Оперативный вывод КС от ДВ |
| Mod_LVCBSUP | MMS. Режим КСВ | MMS. Режим работы КСВ | MMS. Режим работы КСВ |
| BitTest_LVCBSUP | MMS_t. Режим КСВ | Бит тест MMS. Режим КСВ | Бит тест MMS. Режим КСВ |
| FB_LVCBSUP | ФК: ОВ КСВ | Оперативный вывод КСВ от ФК | Оперативный вывод КСВ от ФК |
| HMI_LVCBSUP | ИЧМ: ОВ КСВ | Оперативный вывод КСВ от ИЧМ | Оперативный вывод КСВ от ИЧМ |
| DI_LVCBSUP | ДВ: ОВ КСВ | Оперативный вывод КСВ от ДВ | Оперативный вывод КСВ от ДВ |
| Mod_LVLINONOFFLGC | MMS. Режим ЛОВ | MMS. Режим работы ЛОВ | MMS. Режим работы ЛОВ |
| BitTest_LVLINONOFFLGC | MMS_t. Режим ЛОВ | Бит тест MMS. Режим ЛОВ | Бит тест MMS. Режим ЛОВ |
| FB_LVLINONOFFLGC | ФК: ОВ ЛОВ | Оперативный вывод ЛОВ от ФК | Оперативный вывод ЛОВ от ФК |
| HMI_LVLINONOFFLGC | ИЧМ: ОВ ЛОВ | Оперативный вывод ЛОВ от ИЧМ | Оперативный вывод ЛОВ от ИЧМ |
| DI_LVLINONOFFLGC | ДВ: ОВ ЛОВ | Оперативный вывод ЛОВ от ДВ | Оперативный вывод ЛОВ от ДВ |
| Mod_OFFPTRC1 | MMS. Режим ЛО РЗ | MMS. Режим работы ЛО РЗ | MMS. Режим работы ЛО РЗ |
| BitTest_OFFPTRC1 | MMS_t. Режим ЛО РЗ | Бит тест MMS. Режим ЛО РЗ | Бит тест MMS. Режим ЛО РЗ |
| FB_OFFPTRC1 | ФК: ОВ ЛО РЗ | Оперативный вывод ЛО РЗ от ФК | Оперативный вывод ЛО РЗ от ФК |
| HMI_OFFPTRC1 | ИЧМ: ОВ ЛО РЗ | Оперативный вывод ЛО РЗ от ИЧМ | Оперативный вывод ЛО РЗ от ИЧМ |
| DI_OFFPTRC1 | ДВ: ОВ ЛО РЗ | Оперативный вывод ЛО РЗ от ДВ | Оперативный вывод ЛО РЗ от ДВ |
| Mod_PTRC1 | MMS. Режим ПА | MMS. Режим работы ПА | MMS. Режим работы ПА |
| BitTest_PTRC1 | MMS_t. Режим ПА | Бит тест MMS. Режим ПА | Бит тест MMS. Режим ПА |
| FB_PTRC1 | ФК: ОВ ПА | Оперативный вывод ПА от ФК | Оперативный вывод ПА от ФК |
| HMI_PTRC1 | ИЧМ: ОВ ПА | Оперативный вывод ПА от ИЧМ | Оперативный вывод ПА от ИЧМ |
| DI_PTRC1 | ДВ: ОВ ПА | Оперативный вывод ПА от ДВ | Оперативный вывод ПА от ДВ |
| Mod_SWCTRL | MMS. Режим КП | MMS. Режим работы КП | MMS. Режим работы КП |
| BitTest_SWCTRL | MMS_t. Режим КП | Бит тест MMS. Режим КП | Бит тест MMS. Режим КП |
| FB_SWCTRL | ФК: ОВ КП | Оперативный вывод КП от ФК | Оперативный вывод КП от ФК |
| HMI_SWCTRL | ИЧМ: ОВ КП | Оперативный вывод КП от ИЧМ | Оперативный вывод КП от ИЧМ |
| DI_SWCTRL | ДВ: ОВ КП | Оперативный вывод КП от ДВ | Оперативный вывод КП от ДВ |
| Mod_HVBCTRL | MMS. Режим УВ | MMS. Режим работы УВ | MMS. Режим работы УВ |
| BitTest_HVBCTRL | MMS_t. Режим УВ | Бит тест MMS. Режим УВ | Бит тест MMS. Режим УВ |
| FB_HVBCTRL | ФК: ОВ УВ | Оперативный вывод УВ от ФК | Оперативный вывод УВ от ФК |
| HMI_HVBCTRL | ИЧМ: ОВ УВ | Оперативный вывод УВ от ИЧМ | Оперативный вывод УВ от ИЧМ |
| DI_HVBCTRL | ДВ: ОВ УВ | Оперативный вывод УВ от ДВ | Оперативный вывод УВ от ДВ |
| Mod_SwitchDevice | MMS. Режим КА | MMS. Режим работы КА | MMS. Режим работы КА |
| BitTest_SwitchDevice | MMS_t. Режим КА | Бит тест MMS. Режим КА | Бит тест MMS. Режим КА |
| FB_SwitchDevice | ФК: ОВ КА | Оперативный вывод КА от ФК | Оперативный вывод КА от ФК |
| HMI_SwitchDevice | ИЧМ: ОВ КА | Оперативный вывод КА от ИЧМ | Оперативный вывод КА от ИЧМ |
| DI_SwitchDevice | ДВ: ОВ КА | Оперативный вывод КА от ДВ | Оперативный вывод КА от ДВ |
| Mod_IO | MMS. Режим ПДС | MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим работы ПДС |
| BitTest_IO | MMS_t. Режим ПДС | Бит тест MMS. Режим ПДС | Бит тест MMS. Режим ПДС |
| FB_IO | ФК: ОВ ПДС | Оперативный вывод ПДС от ФК | Оперативный вывод ПДС от ФК |
| HMI_IO | ИЧМ: ОВ ПДС | Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | Оперативный вывод ПДС от ИЧМ |
| DI_IO | ДВ: ОВ ПДС | Оперативный вывод ПДС от ДВ | Оперативный вывод ПДС от ДВ |
| Mod_PNL | MMS. Режим ПДС НКУ | MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим работы ПДС НКУ |
| BitTest_PNL | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Бит тест MMS. Режим ПДС НКУ | Бит тест MMS. Режим ПДС НКУ |
| FB_PNL | ФК: ОВ ПДС НКУ | Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК |
| HMI_PNL | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ |
| DI_PNL | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ |
| Mod_WECILO1 | MMS. Режим програм. деблок. ВЭ | MMS. Режим работы программной деблокировки управления выкатным элементом | MMS. Режим работы программной деблокировки управления выкатным элементом |
| BitTest_WECILO1 | MMS_t. Режим програм. деблок. ВЭ | Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления выкатным элементом | Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления выкатным элементом |
| FB_WECILO1 | ФК: Програм. деблок. ВЭ | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ФК | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ФК |
| HMI_WECILO1 | ИЧМ: Програм. деблок. ВЭ | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ИЧМ | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ИЧМ |
| DI_WECILO1 | ДВ: Програм. деблок. ВЭ | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ДВ | Программная деблокировка управления выкатным элементом от ДВ |
| Mod_ESCILO1 | MMS. Режим програм. деблок. ЗН | MMS. Режим работы программной деблокировки управления заземляющим ножом | MMS. Режим работы программной деблокировки управления заземляющим ножом |
| BitTest_ESCILO1 | MMS_t. Режим програм. деблок. ЗН | Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления заземляющим ножом | Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления заземляющим ножом |
| FB_ESCILO1 | ФК: Програм. деблок. ЗН | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ФК | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ФК |
| HMI_ESCILO1 | ИЧМ: Програм. деблок. ЗН | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ИЧМ | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ИЧМ |
| DI_ESCILO1 | ДВ: Програм. деблок. ЗН | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ДВ | Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ДВ |
| APCSRst_LVECATOF_Reset | АСУ: Сброс блокир. ЧАПВ | Сброс блокировки ЧАПВ от АСУ | Сброс блокировки ЧАПВ от АСУ |
| FB_LVECATOF_Reset | ФК: Сброс блокир. ЧАПВ | Сброс блокировки ЧАПВ от ФК | Сброс блокировки ЧАПВ от ФК |
| HMI_LVECATOF_Reset | ИЧМ: Сброс блокир. ЧАПВ | Сброс блокировки ЧАПВ от ИЧМ | Сброс блокировки ЧАПВ от ИЧМ |
| DI_LVECATOF_Reset | ДВ: Сброс блокир. ЧАПВ | Сброс блокировки ЧАПВ от ДВ | Сброс блокировки ЧАПВ от ДВ |
| APCSRst_CLS_Reset | АСУ: Сброс КРВ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ |
| FB_CLS_Reset | ФК: Сброс КРВ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК |
| HMI_CLS_Reset | ИЧМ: Сброс КРВ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ |
| DI_CLS_Reset | ДВ: Сброс КРВ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ | Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ |

### ДЗ-фф 1 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_PPPDIS1_FuncEnabled | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Ввод | Функция введена в работу | ДЗ_Ввод |
| LVDIS_1_PPPDIS1_FuncOperDisabled | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ДЗ_Оперативный вывод |
| LVDIS_1_PPPDIS1_DE_Zab | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zab | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ДЗ_ИО Zab |
| LVDIS_1_PPPDIS1_DE_Zbc | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zbc | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ДЗ_ИО Zbc |
| LVDIS_1_PPPDIS1_DE_Zca | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zca | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ДЗ_ИО Zca |
| LVDIS_1_PPPDIS1_Str | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск | Пуск ДЗ-фф 1 ст | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_PPPDIS1_OpOnSignal | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ДЗ_Срабатывание сигн |
| LVDIS_1_PPPDIS1_Op | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание | Срабатывание ДЗ-фф 1 ст | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_PPPDIS1_Direction | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Направление пуска | Направление пуска | ДЗ_Направление пуска |
| LVDIS_1_PPPDIS1_Beh | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_PPPDIS1_Health | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ_Исправность |

### ДЗ-фф 2 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_PPPDIS2_FuncEnabled | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Ввод | Функция введена в работу | ДЗ_Ввод |
| LVDIS_1_PPPDIS2_FuncOperDisabled | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ДЗ_Оперативный вывод |
| LVDIS_1_PPPDIS2_DE_Zab | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zab | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ДЗ_ИО Zab |
| LVDIS_1_PPPDIS2_DE_Zbc | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zbc | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ДЗ_ИО Zbc |
| LVDIS_1_PPPDIS2_DE_Zca | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zca | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ДЗ_ИО Zca |
| LVDIS_1_PPPDIS2_Str | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск | Пуск ДЗ-фф 2 ст | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_PPPDIS2_OpOnSignal | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ДЗ_Срабатывание сигн |
| LVDIS_1_PPPDIS2_Op | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание | Срабатывание ДЗ-фф 2 ст | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_PPPDIS2_Direction | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Направление пуска | Направление пуска | ДЗ_Направление пуска |
| LVDIS_1_PPPDIS2_Beh | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_PPPDIS2_Health | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ_Исправность |

### ДЗ-фф 3 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_PPPDIS3_FuncEnabled | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Ввод | Функция введена в работу | ДЗ_Ввод |
| LVDIS_1_PPPDIS3_FuncOperDisabled | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ДЗ_Оперативный вывод |
| LVDIS_1_PPPDIS3_DE_Zab | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zab | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ДЗ_ИО Zab |
| LVDIS_1_PPPDIS3_DE_Zbc | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zbc | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ДЗ_ИО Zbc |
| LVDIS_1_PPPDIS3_DE_Zca | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zca | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ДЗ_ИО Zca |
| LVDIS_1_PPPDIS3_Str | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск | Пуск ДЗ-фф 3 ст | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_PPPDIS3_OpOnSignal | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ДЗ_Срабатывание сигн |
| LVDIS_1_PPPDIS3_Op | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание | Срабатывание ДЗ-фф 3 ст | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_PPPDIS3_Direction | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Направление пуска | Направление пуска | ДЗ_Направление пуска |
| LVDIS_1_PPPDIS3_Beh | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_PPPDIS3_Health | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ_Исправность |

### ДЗ-фз 1 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_PEPDIS1_FuncEnabled | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Ввод | Функция введена в работу | ДЗ_Ввод |
| LVDIS_1_PEPDIS1_FuncOperDisabled | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ДЗ_Оперативный вывод |
| LVDIS_1_PEPDIS1_DE_Za | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Za | Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ДЗ_ИО Za |
| LVDIS_1_PEPDIS1_DE_Zb | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Zb | Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ДЗ_ИО Zb |
| LVDIS_1_PEPDIS1_DE_Zc | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Zc | Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ДЗ_ИО Zc |
| LVDIS_1_PEPDIS1_Str | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Пуск | Пуск ДЗ-фз 1 ст | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_PEPDIS1_OpOnSignal | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ДЗ_Срабатывание сигн |
| LVDIS_1_PEPDIS1_Op | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание | Срабатывание ДЗ-фз 1 ст | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_PEPDIS1_Direction | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Направление пуска | Направление пуска | ДЗ_Направление пуска |
| LVDIS_1_PEPDIS1_Beh | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 1 ст | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_PEPDIS1_Health | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 1 ст | ДЗ_Исправность |

### ДЗ-фз 2 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_PEPDIS2_FuncEnabled | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Ввод | Функция введена в работу | ДЗ_Ввод |
| LVDIS_1_PEPDIS2_FuncOperDisabled | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ДЗ_Оперативный вывод |
| LVDIS_1_PEPDIS2_DE_Za | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Za | Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ДЗ_ИО Za |
| LVDIS_1_PEPDIS2_DE_Zb | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Zb | Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ДЗ_ИО Zb |
| LVDIS_1_PEPDIS2_DE_Zc | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Zc | Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ДЗ_ИО Zc |
| LVDIS_1_PEPDIS2_Str | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Пуск | Пуск ДЗ-фз 2 ст | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_PEPDIS2_OpOnSignal | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ДЗ_Срабатывание сигн |
| LVDIS_1_PEPDIS2_Op | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание | Срабатывание ДЗ-фз 2 ст | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_PEPDIS2_Direction | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Направление пуска | Направление пуска | ДЗ_Направление пуска |
| LVDIS_1_PEPDIS2_Beh | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 2 ст | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_PEPDIS2_Health | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 2 ст | ДЗ_Исправность |

### АУ ДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_AUAPSSU1_AUAStrDis | ДЗ / АУ ДЗ: Пуск | Пуск автоматического ускорения ДЗ | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_AUAPSSU1_Beh | ДЗ / АУ ДЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла АУ ДЗ | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_AUAPSSU1_Health | ДЗ / АУ ДЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла АУ ДЗ | ДЗ_Исправность |

### ОПО

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_DISPGSU1_StrA | ДЗ / ОПО: Пуск по I | Пуск ОПО по току | ДЗ_Пуск по I |
| LVDIS_1_DISPGSU1_StrAV | ДЗ / ОПО: Пуск по I и U | Пуск ОПО по току и напряжению | ДЗ_Пуск по I и U |
| LVDIS_1_DISPGSU1_Str | ДЗ / ОПО: Пуск | Пуск | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_DISPGSU1_Beh | ДЗ / ОПО: Поведение | Индикация поведения логического узла ОПО | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_DISPGSU1_Health | ДЗ / ОПО: Исправность | Индикация исправности логического узла ОПО | ДЗ_Исправность |

### ОВП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_DE_3I0_div_I1 | ДЗ / ОВП: ИО 3I0/I1 | Пуск ИО отношения тока 3I0 к I1 | ДЗ_ИО 3I0/I1 |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_DE_3U0 | ДЗ / ОВП: ИО 3U0 | Пуск ИО напряжения 3U0 | ДЗ_ИО 3U0 |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_DE_Umin | ДЗ / ОВП: ИО Umin | Пуск ИО минимального напряжения | ДЗ_ИО Umin |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_StrFlt | ДЗ / ОВП: Пуск | Пуск ОВП | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_Beh | ДЗ / ОВП: Поведение | Индикация поведения логического узла ОВП | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_FLOPGSU1_Health | ДЗ / ОВП: Исправность | Индикация исправности логического узла ОВП | ДЗ_Исправность |

### ОН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrA | ДЗ / ОН: Пуск А0 | Пуск контура А0 | ДЗ_Пуск А0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdA | ДЗ / ОН: Прямое A0 | Прямое направление контура А0 | ДЗ_Прямое A0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvA | ДЗ / ОН: Обратное А0 | Обратное направление контура А0 | ДЗ_Обратное А0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrB | ДЗ / ОН: Пуск В0 | Пуск контура В0 | ДЗ_Пуск В0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdB | ДЗ / ОН: Прямое В0 | Прямое направление контура B0 | ДЗ_Прямое В0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvB | ДЗ / ОН: Обратное В0 | Обратное направление контура B0 | ДЗ_Обратное В0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrC | ДЗ / ОН: Пуск С0 | Пуск контура С0 | ДЗ_Пуск С0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdC | ДЗ / ОН: Прямое С0 | Прямое направление контура C0 | ДЗ_Прямое С0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvC | ДЗ / ОН: Обратное С0 | Обратное направление контура C0 | ДЗ_Обратное С0 |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrAB | ДЗ / ОН: Пуск АB | Пуск контура АB | ДЗ_Пуск АB |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdAB | ДЗ / ОН: Прямое АВ | Прямое направление контура АB | ДЗ_Прямое АВ |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvAB | ДЗ / ОН: Обратное АВ | Обратное направление контура АB | ДЗ_Обратное АВ |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrBC | ДЗ / ОН: Пуск ВC | Пуск контура BC | ДЗ_Пуск ВC |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdBC | ДЗ / ОН: Прямое ВС | Прямое направление контура BC | ДЗ_Прямое ВС |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvBC | ДЗ / ОН: Обратное ВС | Обратное направление контура BC | ДЗ_Обратное ВС |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStrCA | ДЗ / ОН: Пуск СA | Пуск контура CА | ДЗ_Пуск СA |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwdCA | ДЗ / ОН: Прямое СА | Прямое направление контура CA | ДЗ_Прямое СА |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrvCA | ДЗ / ОН: Обратное СА | Обратное направление контура CA | ДЗ_Обратное СА |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncStr | ДЗ / ОН: Пуск | Пуск | ДЗ_Пуск |
| LVDIS_1_DISRDIR1_Direction | ДЗ / ОН: Направление | Направление | ДЗ_Направление |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDfwd | ДЗ / ОН: Прямое | Прямое | ДЗ_Прямое |
| LVDIS_1_DISRDIR1_DirFuncPDrv | ДЗ / ОН: Обратное | Обратное | ДЗ_Обратное |
| LVDIS_1_DISRDIR1_Beh | ДЗ / ОН: Поведение | Индикация поведения логического узла ОН | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_DISRDIR1_Health | ДЗ / ОН: Исправность | Индикация исправности логического узла ОН | ДЗ_Исправность |

### ОУ ДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_OPAPSSU1_Op | ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание | Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | ДЗ_Срабатывание |
| LVDIS_1_OPAPSSU1_Beh | ДЗ / ОУ ДЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОУ ДЗ | ДЗ_Поведение |
| LVDIS_1_OPAPSSU1_Health | ДЗ / ОУ ДЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОУ ДЗ | ДЗ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_LDBeh | ДЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ДЗ_Поведение LD |
| LVDIS_1_LDHealth | ДЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ДЗ_Исправность LD |

### ДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVDIS_1_LVDIS_Str | ДЗ / ДЗ: Пуск | Пуск | ДЗ_Пуск |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPSB_1_LDBeh | БК / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | БК_Поведение LD |
| LVPSB_1_LDHealth | БК / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | БК_Исправность LD |

### БК

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPSB_1_RDIS1_FuncEnabled | БК / БК: Ввод | Функция введена в работу | БК_Ввод |
| LVPSB_1_RDIS1_FuncOperDisabled | БК / БК: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | БК_Оперативный вывод |
| LVPSB_1_RDIS1_RelZnF | БК / БК: Срабатывание БК-б | Срабатывание быстродействующих ступеней | БК_Срабатывание БК-б |
| LVPSB_1_RDIS1_RelZnS | БК / БК: Срабатывание БК-м | Срабатывание медленнодействующих ступеней | БК_Срабатывание БК-м |
| LVPSB_1_RDIS1_Beh | БК / БК: Поведение | Индикация поведения логического узла БК | БК_Поведение |
| LVPSB_1_RDIS1_Health | БК / БК: Исправность | Индикация исправности логического узла БК | БК_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINAUA_1_LDBeh | АУ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | АУ_Поведение LD |
| LVLINAUA_1_LDHealth | АУ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | АУ_Исправность LD |

### АУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINAUA_1_PSOF1_FuncEnabled | АУ / АУ: Ввод | Функция введена в работу | АУ_Ввод |
| LVLINAUA_1_PSOF1_FuncOperDisabled | АУ / АУ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | АУ_Оперативный вывод |
| LVLINAUA_1_PSOF1_StAcc | АУ / АУ: Ввод ускорения | Ввод ускорения | АУ_Ввод ускорения |
| LVLINAUA_1_PSOF1_Op | АУ / АУ: Срабатывание | Срабатывание | АУ_Срабатывание |
| LVLINAUA_1_PSOF1_Beh | АУ / АУ: Поведение | Индикация поведения логического узла АУ | АУ_Поведение |
| LVLINAUA_1_PSOF1_Health | АУ / АУ: Исправность | Индикация исправности логического узла АУ | АУ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOC_1_LDBeh | ТО / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ТО_Поведение LD |
| LVTOC_1_LDHealth | ТО / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ТО_Исправность LD |

### ТО

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOC_1_PTOC1_FuncEnabled | ТО / ТО: Ввод | Функция введена в работу | ТО_Ввод |
| LVTOC_1_PTOC1_FuncOperDisabled | ТО / ТО: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ТО_Оперативный вывод |
| LVTOC_1_PTOC1_DE_I | ТО / ТО: ИО Iмакс | Пуск ИО максимального тока | ТО_ИО Iмакс |
| LVTOC_1_PTOC1_Str | ТО / ТО: Пуск | Пуск | ТО_Пуск |
| LVTOC_1_PTOC1_OpOnSignal | ТО / ТО: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ТО_Срабатывание сигн |
| LVTOC_1_PTOC1_Op | ТО / ТО: Срабатывание | Срабатывание | ТО_Срабатывание |
| LVTOC_1_PTOC1_Beh | ТО / ТО: Поведение | Индикация поведения логического узла ТО | ТО_Поведение |
| LVTOC_1_PTOC1_Health | ТО / ТО: Исправность | Индикация исправности логического узла ТО | ТО_Исправность |

### МТЗ 1 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_FuncEnabled | МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод | Функция введена в работу | МТЗ_Ввод |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_FuncOperDisabled | МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | МТЗ_Оперативный вывод |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_InpLoadStr | МТЗ / МТЗ 1 ст: ФВН | Пуск ФВН | МТЗ_ФВН |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_DE_IA | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IA | Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ_ИО IA |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_DE_IB | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IB | Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ_ИО IB |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_DE_IC | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IC | Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ_ИО IC |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_IAStr | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | Пуск по фазе А | МТЗ_Пуск ф.А |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_IBStr | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.B | Пуск по фазе B | МТЗ_Пуск ф.B |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_ICStr | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.C | Пуск по фазе C | МТЗ_Пуск ф.C |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_Str | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Пуск | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_OpOnSignal | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | МТЗ_Срабатывание сигн |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_Op | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | МТЗ_Срабатывание |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_Direction | МТЗ / МТЗ 1 ст: Направление пуска | Направление пуска | МТЗ_Направление пуска |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_Beh | МТЗ / МТЗ 1 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_PTOC1_Health | МТЗ / МТЗ 1 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ_Исправность |

### МТЗ 2 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_FuncEnabled | МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод | Функция введена в работу | МТЗ_Ввод |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_FuncOperDisabled | МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | МТЗ_Оперативный вывод |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_InpLoadStr | МТЗ / МТЗ 2 ст: ФВН | Пуск ФВН | МТЗ_ФВН |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_DE_IA | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IA | Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ_ИО IA |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_DE_IB | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IB | Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ_ИО IB |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_DE_IC | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IC | Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ_ИО IC |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_IAStr | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | Пуск по фазе А | МТЗ_Пуск ф.А |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_IBStr | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.B | Пуск по фазе B | МТЗ_Пуск ф.B |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_ICStr | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.C | Пуск по фазе C | МТЗ_Пуск ф.C |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_Str | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Пуск | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_OpOnSignal | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | МТЗ_Срабатывание сигн |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_Op | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | МТЗ_Срабатывание |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_Direction | МТЗ / МТЗ 2 ст: Направление пуска | Направление пуска | МТЗ_Направление пуска |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_Beh | МТЗ / МТЗ 2 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_PTOC2_Health | МТЗ / МТЗ 2 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ_Исправность |

### МТЗ 3 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_FuncEnabled | МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод | Функция введена в работу | МТЗ_Ввод |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_FuncOperDisabled | МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | МТЗ_Оперативный вывод |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_InpLoadStr | МТЗ / МТЗ 3 ст: ФВН | Пуск ФВН | МТЗ_ФВН |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_DE_IA | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IA | Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ_ИО IA |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_DE_IB | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IB | Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ_ИО IB |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_DE_IC | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IC | Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ_ИО IC |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_IAStr | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | Пуск по фазе А | МТЗ_Пуск ф.А |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_IBStr | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.B | Пуск по фазе B | МТЗ_Пуск ф.B |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_ICStr | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.C | Пуск по фазе C | МТЗ_Пуск ф.C |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_Str | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Пуск | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_OpOnSignal | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | МТЗ_Срабатывание сигн |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_Op | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | МТЗ_Срабатывание |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_Direction | МТЗ / МТЗ 3 ст: Направление пуска | Направление пуска | МТЗ_Направление пуска |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_Beh | МТЗ / МТЗ 3 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_PTOC3_Health | МТЗ / МТЗ 3 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ_Исправность |

### КПОН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_PTUV1_UndervoltStr | МТЗ / КПОН: Пуск | Пуск КПОН | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_PTUV1_Beh | МТЗ / КПОН: Поведение | Индикация поведения логического узла КПОН | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_PTUV1_Health | МТЗ / КПОН: Исправность | Индикация исправности логического узла КПОН | МТЗ_Исправность |

### ОНМ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncStrA | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.А | Пуск по фазе А | МТЗ_Пуск ф.А |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDfwdA | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.А | Прямое направление по фазе А | МТЗ_Прямое ф.А |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDrvA | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.А | Обратное направление по фазе А | МТЗ_Обратное ф.А |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncStrB | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.B | Пуск по фазе B | МТЗ_Пуск ф.B |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDfwdB | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.B | Прямое направление по фазе B | МТЗ_Прямое ф.B |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDrvB | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.B | Обратное направление по фазе B | МТЗ_Обратное ф.B |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncStrC | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.C | Пуск по фазе C | МТЗ_Пуск ф.C |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDfwdC | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.C | Прямое направление по фазе C | МТЗ_Прямое ф.C |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDrvC | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.C | Обратное направление по фазе C | МТЗ_Обратное ф.C |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncStr | МТЗ / ОНМ: Пуск | Пуск | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDfwd | МТЗ / ОНМ: Прямое | Прямое направление | МТЗ_Прямое |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_DirFuncPDrv | МТЗ / ОНМ: Обратное | Обратное направление | МТЗ_Обратное |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_Direction | МТЗ / ОНМ: Направление | Направление | МТЗ_Направление |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_Beh | МТЗ / ОНМ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОНМ | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_RDIR1_Health | МТЗ / ОНМ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОНМ | МТЗ_Исправность |

### БНТ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_PharmonicStrA | МТЗ / БНТ: Пуск ф.A | Пуск БНТ по фазе A | МТЗ_Пуск ф.A |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_PharmonicStrB | МТЗ / БНТ: Пуск ф.B | Пуск БНТ по фазе B | МТЗ_Пуск ф.B |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_PharmonicStrC | МТЗ / БНТ: Пуск ф.C | Пуск БНТ по фазе C | МТЗ_Пуск ф.C |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_PharmonicStr | МТЗ / БНТ: Пуск | Пуск БНТ | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_Beh | МТЗ / БНТ: Поведение | Индикация поведения логического узла БНТ | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_PHAR1_Health | МТЗ / БНТ: Исправность | Индикация исправности логического узла БНТ | МТЗ_Исправность |

### БЛЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_RBLC1_LbpBlkOp | МТЗ / БЛЗ: Блокировка | Блокировка | МТЗ_Блокировка |
| LVTUVTOC_1_RBLC1_Beh | МТЗ / БЛЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла БЛЗ | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_RBLC1_Health | МТЗ / БЛЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла БЛЗ | МТЗ_Исправность |

### АУ МТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_AUAPSSU1_AUAStrPtoc | МТЗ / АУ МТЗ: Пуск | Пуск АУ | МТЗ_Пуск |
| LVTUVTOC_1_AUAPSSU1_Beh | МТЗ / АУ МТЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла АУ МТЗ | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_AUAPSSU1_Health | МТЗ / АУ МТЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла АУ МТЗ | МТЗ_Исправность |

### ОУ МТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_OPAPSSU1_Op | МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Срабатывание | МТЗ_Срабатывание |
| LVTUVTOC_1_OPAPSSU1_Beh | МТЗ / ОУ МТЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОУ МТЗ | МТЗ_Поведение |
| LVTUVTOC_1_OPAPSSU1_Health | МТЗ / ОУ МТЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОУ МТЗ | МТЗ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_LDBeh | МТЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | МТЗ_Поведение LD |
| LVTUVTOC_1_LDHealth | МТЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | МТЗ_Исправность LD |

### МТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUVTOC_1_LVTUVTOC_Str | МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | МТЗ_Пуск |

### ТЗНП 1 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_FuncEnabled | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Ввод | Функция введена в работу | ТЗНП_Ввод |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_FuncOperDisabled | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП_Оперативный вывод |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_DE_3I0 | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3I0 | Пуск ИО тока НП | ТЗНП_ИО 3I0 |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_DE_3U0 | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3U0 | Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП_ИО 3U0 |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_Str | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск | Пуск | ТЗНП_Пуск |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_OpOnSignal | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ТЗНП_Срабатывание сигн |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_Op | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | ТЗНП_Срабатывание |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_Direction | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направление пуска | Направление пуска | ТЗНП_Направление пуска |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_Beh | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC1_Health | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП_Исправность |

### ТЗНП 2 ст

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_FuncEnabled | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Ввод | Функция введена в работу | ТЗНП_Ввод |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_FuncOperDisabled | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП_Оперативный вывод |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_DE_3I0 | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3I0 | Пуск ИО тока НП | ТЗНП_ИО 3I0 |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_DE_3U0 | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3U0 | Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП_ИО 3U0 |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_Str | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск | Пуск | ТЗНП_Пуск |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_OpOnSignal | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ТЗНП_Срабатывание сигн |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_Op | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | ТЗНП_Срабатывание |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_Direction | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направление пуска | Направление пуска | ТЗНП_Направление пуска |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_Beh | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Поведение | Индикация поведения логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_ZSPTOC2_Health | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Исправность | Индикация исправности логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП_Исправность |

### АУ ТЗНП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_AUAPSSU1_AUAStrZstoc | ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск | Пуск автоматического ускорения ТЗНП | ТЗНП_Пуск |
| LVZSTOC_1_AUAPSSU1_Beh | ТЗНП / АУ ТЗНП: Поведение | Индикация поведения логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_AUAPSSU1_Health | ТЗНП / АУ ТЗНП: Исправность | Индикация исправности логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП_Исправность |

### ОНМ НП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_RDIR1_ZSDirFuncStr | ТЗНП / ОНМ НП: Пуск | Пуск ОНМ НП | ТЗНП_Пуск |
| LVZSTOC_1_RDIR1_ZSDirFuncPDfwd | ТЗНП / ОНМ НП: Прямое | Прямое направление ОНМ НП | ТЗНП_Прямое |
| LVZSTOC_1_RDIR1_ZSDirFuncPDrv | ТЗНП / ОНМ НП: Обратное | Обратное направление ОНМ НП | ТЗНП_Обратное |
| LVZSTOC_1_RDIR1_Direction | ТЗНП / ОНМ НП: Направление | Направление | ТЗНП_Направление |
| LVZSTOC_1_RDIR1_Beh | ТЗНП / ОНМ НП: Поведение | Индикация поведения логического узла ОНМ НП | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_RDIR1_Health | ТЗНП / ОНМ НП: Исправность | Индикация исправности логического узла ОНМ НП | ТЗНП_Исправность |

### БНТ НП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_PHAR1_PharmonicStr | ТЗНП / БНТ НП: Пуск | Пуск БНТ НП | ТЗНП_Пуск |
| LVZSTOC_1_PHAR1_Beh | ТЗНП / БНТ НП: Поведение | Индикация поведения логического узла БНТ НП | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_PHAR1_Health | ТЗНП / БНТ НП: Исправность | Индикация исправности логического узла БНТ НП | ТЗНП_Исправность |

### БЧС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_GAPC1_GapcStr | ТЗНП / БЧС: БЧС | Блокировка чувствительных ступеней | ТЗНП_БЧС |
| LVZSTOC_1_GAPC1_Beh | ТЗНП / БЧС: Поведение | Индикация поведения логического узла БЧС | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_GAPC1_Health | ТЗНП / БЧС: Исправность | Индикация исправности логического узла БЧС | ТЗНП_Исправность |

### ОУ ТЗНП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_OPAPSSU1_Op | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Срабатывание | ТЗНП_Срабатывание |
| LVZSTOC_1_OPAPSSU1_Beh | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Поведение | Индикация поведения логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП_Поведение |
| LVZSTOC_1_OPAPSSU1_Health | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Исправность | Индикация исправности логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVZSTOC_1_LDBeh | ТЗНП / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ТЗНП_Поведение LD |
| LVZSTOC_1_LDHealth | ТЗНП / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ТЗНП_Исправность LD |

### ВыхЛогНЗОЗЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_PTRC1_FuncEnabled | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Ввод | Функция введена в работу | НЗОЗЗ_Ввод |
| LVTRSDE_1_PTRC1_FuncOperDisabled | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | НЗОЗЗ_Оперативный вывод |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Str | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск | Пуск | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Signal | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал | Сигнал | НЗОЗЗ_Сигнал |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Op | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | НЗОЗЗ_Срабатывание |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Beh1 | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (откл) | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Health1 | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (откл) | НЗОЗЗ_Исправность |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Beh2 | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (сигн) | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_PTRC1_Health2 | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (сигн) | НЗОЗЗ_Исправность |

### ПО 3I0

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_ZSPSDE1_Str3I0 | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск | Пуск органа тока 3I0 основной частоты | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_ZSPSDE1_Direction | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Направление пуска | Направление пуска | НЗОЗЗ_Направление пуска |
| LVTRSDE_1_ZSPSDE1_Beh | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Поведение | Индикация поведения логического узла ПО 3I0 | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_ZSPSDE1_Health | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Исправность | Индикация исправности логического узла ПО 3I0 | НЗОЗЗ_Исправность |

### ПО 3I0вг

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_HFZSPSDE1_Str3I0HF | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск | Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_HFZSPSDE1_Beh | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Поведение | Индикация поведения логического узла ПО 3I0вг | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_HFZSPSDE1_Health | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Исправность | Индикация исправности логического узла ПО 3I0вг | НЗОЗЗ_Исправность |

### ПО 3U0

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_PTOV1_Str3U0 | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск | Пуск органа напряжения 3U0 | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_PTOV1_Permission3U0 | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Разрешение | Разрешение от пускового органа по напряжению НП | НЗОЗЗ_Разрешение |
| LVTRSDE_1_PTOV1_Beh | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Поведение | Индикация поведения логического узла ПО 3U0 | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_PTOV1_Health | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Исправность | Индикация исправности логического узла ПО 3U0 | НЗОЗЗ_Исправность |

### ОНМ НП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_RDIR1_ZSDirFuncStr | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Пуск | Пуск ОНМ НП | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_RDIR1_ZSDirFuncPDfwd | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Прямое | Прямое направление ОНМ НП | НЗОЗЗ_Прямое |
| LVTRSDE_1_RDIR1_ZSDirFuncPDrv | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Обратное | Обратное направление ОНМ НП | НЗОЗЗ_Обратное |
| LVTRSDE_1_RDIR1_Direction | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Направление | Направление | НЗОЗЗ_Направление |
| LVTRSDE_1_RDIR1_Beh | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Поведение | Индикация поведения логического узла ОНМ НП | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_RDIR1_Health | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Исправность | Индикация исправности логического узла ОНМ НП | НЗОЗЗ_Исправность |

### ЛОУППЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Enable | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Ввод | Функция введена в работу | НЗОЗЗ_Ввод |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_StartDblCirc | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Пуск ДвЗЗ | Пуск логики определения двойных замыканий | НЗОЗЗ_Пуск ДвЗЗ |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_OperateDblCirc | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Срабатывание ДвЗЗ | Срабатывание логики определения двойных замыканий | НЗОЗЗ_Срабатывание ДвЗЗ |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Start | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Пуск | Пуск | НЗОЗЗ_Пуск |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Operate | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Срабатывание | Срабатывание | НЗОЗЗ_Срабатывание |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Stable | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Устойчивое | Устойчивое ОЗЗ | НЗОЗЗ_Устойчивое |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Intermittent | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Перемежающееся | Перемежающееся ОЗЗ | НЗОЗЗ_Перемежающееся |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Discontinuous | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Прерывистое | Прерывистое ОЗЗ | НЗОЗЗ_Прерывистое |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Beh | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛОУППЗ | НЗОЗЗ_Поведение |
| LVTRSDE_1_ISSPSDE1_Health | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛОУППЗ | НЗОЗЗ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTRSDE_1_LDBeh | НЗОЗЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | НЗОЗЗ_Поведение LD |
| LVTRSDE_1_LDHealth | НЗОЗЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | НЗОЗЗ_Исправность LD |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCTOC_1_LDBeh | ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗДЗ_Поведение LD |
| ARCTOC_1_LDHealth | ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗДЗ_Исправность LD |

### ЗДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_FuncEnabled | ЗДЗ / ЗДЗ: Ввод | Функция введена в работу | ЗДЗ_Ввод |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_FuncOperDisabled | ЗДЗ / ЗДЗ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗДЗ_Оперативный вывод |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_Fault | ЗДЗ / ЗДЗ: Неисправность | Обнаружение неисправности | ЗДЗ_Неисправность |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_DE_I | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО Iмакс | Пуск ИО максимального тока | ЗДЗ_ИО Iмакс |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_DE_3U0 | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО 3U0 | Пуск ИО напряжения 3U0 | ЗДЗ_ИО 3U0 |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_Str | ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Пуск | ЗДЗ_Пуск |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_OpOnSignal | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗДЗ_Срабатывание сигн |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_Op | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Срабатывание | ЗДЗ_Срабатывание |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_Beh | ЗДЗ / ЗДЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗДЗ | ЗДЗ_Поведение |
| ARCTOC_1_ARCPTOC1_Health | ЗДЗ / ЗДЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗДЗ | ЗДЗ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVNSTOC_1_LDBeh | ЗОП / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗОП_Поведение LD |
| LVNSTOC_1_LDHealth | ЗОП / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗОП_Исправность LD |

### ЗОП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_FuncEnabled | ЗОП / ЗОП: Ввод | Функция введена в работу | ЗОП_Ввод |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_FuncOperDisabled | ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗОП_Оперативный вывод |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_DE_I2 | ЗОП / ЗОП: ИО I2 | Пуск ИО тока обратной последовательности | ЗОП_ИО I2 |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_DE_I2divI1 | ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1 | Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ЗОП_ИО I2/I1 |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_Str | ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | ЗОП_Пуск |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_OpOnSignal | ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗОП_Срабатывание сигн |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_Op | ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | ЗОП_Срабатывание |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_Beh | ЗОП / ЗОП: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗОП | ЗОП_Поведение |
| LVNSTOC_1_NSPTOC1_Health | ЗОП / ЗОП: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗОП | ЗОП_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOVC_1_LDBeh | ЗП / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗП_Поведение LD |
| AUTOVC_1_LDHealth | ЗП / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗП_Исправность LD |

### ЗП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_FuncEnabled | ЗП / ЗП: Ввод | Функция введена в работу | ЗП_Ввод |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_FuncOperDisabled | ЗП / ЗП: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗП_Оперативный вывод |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_DE_I | ЗП / ЗП: ИО Iмакс | Пуск ИО максимального тока | ЗП_ИО Iмакс |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_Str | ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | ЗП_Пуск |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_OpOnSignal | ЗП / ЗП: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗП_Срабатывание сигн |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_Op | ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | ЗП_Срабатывание |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_Beh | ЗП / ЗП: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗП | ЗП_Поведение |
| AUTOVC_1_OVCPTOC1_Health | ЗП / ЗП: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗП | ЗП_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVSDE_1_LDBeh | ГСОЗЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ГСОЗЗ_Поведение LD |
| LVSDE_1_LDHealth | ГСОЗЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ГСОЗЗ_Исправность LD |

### ГСОЗЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVSDE_1_PSDE1_FuncEnabled | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Ввод | Функция введена в работу | ГСОЗЗ_Ввод |
| LVSDE_1_PSDE1_FuncOperDisabled | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ГСОЗЗ_Оперативный вывод |
| LVSDE_1_PSDE1_DE_3I0 | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3I0 | Пуск ИО тока НП | ГСОЗЗ_ИО 3I0 |
| LVSDE_1_PSDE1_DE_3I0HF | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3I0вг | Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ГСОЗЗ_ИО 3I0вг |
| LVSDE_1_PSDE1_DE_3U0 | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3U0 | Пуск ИО напряжения НП | ГСОЗЗ_ИО 3U0 |
| LVSDE_1_PSDE1_Str | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск | Пуск | ГСОЗЗ_Пуск |
| LVSDE_1_PSDE1_OpOnSignal | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ГСОЗЗ_Срабатывание сигн |
| LVSDE_1_PSDE1_Op | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | ГСОЗЗ_Срабатывание |
| LVSDE_1_PSDE1_Blk | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Блок от смеж | Заблокировано от смежного присоединения | ГСОЗЗ_Блок от смеж |
| LVSDE_1_PSDE1_DblCircBlk | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Блок от ДвЗЗ | Заблокировано по логике определения двойных замыканий | ГСОЗЗ_Блок от ДвЗЗ |
| LVSDE_1_PSDE1_Beh | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ГСОЗЗ | ГСОЗЗ_Поведение |
| LVSDE_1_PSDE1_Health | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ГСОЗЗ | ГСОЗЗ_Исправность |

### ЛО

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_FuncEnabled | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн_Ввод |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_FuncOperDisabled | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн_Оперативный вывод |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_BlockGASProtSign | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн_Заблокировано |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_OpOnSignal | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн_Срабатывание сигн |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_Op | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | ЛО ГЗсигн_Срабатывание |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_Beh | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн_Поведение |
| TALMGASLGC_1_PTRC1_Health | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TALMGASLGC_1_LDBeh | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн_Поведение LD |
| TALMGASLGC_1_LDHealth | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн_Исправность LD |

### ЛО

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_FuncEnabled | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл_Ввод |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_FuncOperDisabled | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл_Оперативный вывод |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_BlockGASProtTrip | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл_Заблокировано |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_OpOnSignal | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл_Срабатывание сигн |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_Op | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | ЛО ГЗоткл_Срабатывание |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_Beh | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл_Поведение |
| TTRGASLGC_1_PTRC1_Health | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TTRGASLGC_1_LDBeh | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл_Поведение LD |
| TTRGASLGC_1_LDHealth | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл_Исправность LD |

### ЛО ДТм

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_FuncEnabled | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Ввод | Функция введена в работу | ЛО ТЗ_Ввод |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_FuncOperDisabled | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ_Оперативный вывод |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_BlockOIL | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано | Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | ЛО ТЗ_Заблокировано |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_OpOnSignal | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ_Срабатывание сигн |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_OpOIL | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | ЛО ТЗ_Срабатывание |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_Beh | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ_Поведение |
| APTTECHLGC_1_OILPTRC1_Health | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ_Исправность |

### ЛО ДТо

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_FuncEnabled | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Ввод | Функция введена в работу | ЛО ТЗ_Ввод |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_FuncOperDisabled | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ_Оперативный вывод |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_BlockWIN | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано | Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | ЛО ТЗ_Заблокировано |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_OpOnSignal | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ_Срабатывание сигн |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_OpWIN | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | ЛО ТЗ_Срабатывание |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_Beh | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ_Поведение |
| APTTECHLGC_1_WINPTRC1_Health | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ_Исправность |

### ЛО РД

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_FuncEnabled | ЛО ТЗ / ЛО РД: Ввод | Функция введена в работу | ЛО ТЗ_Ввод |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_FuncOperDisabled | ЛО ТЗ / ЛО РД: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ_Оперативный вывод |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_BlockVLV | ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано | Срабатывание реле давления заблокировано | ЛО ТЗ_Заблокировано |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_OpOnSignal | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ_Срабатывание сигн |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_OpVLV | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | ЛО ТЗ_Срабатывание |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_Beh | ЛО ТЗ / ЛО РД: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ_Поведение |
| APTTECHLGC_1_VLVPTRC1_Health | ЛО ТЗ / ЛО РД: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| APTTECHLGC_1_LDBeh | ЛО ТЗ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЛО ТЗ_Поведение LD |
| APTTECHLGC_1_LDHealth | ЛО ТЗ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЛО ТЗ_Исправность LD |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TPBRF_1_LDBeh | УРОВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | УРОВ_Поведение LD |
| TPBRF_1_LDHealth | УРОВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | УРОВ_Исправность LD |

### УРОВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TPBRF_1_GENRBRF1_FuncEnabled | УРОВ / УРОВ: Ввод | Функция введена в работу | УРОВ_Ввод |
| TPBRF_1_GENRBRF1_FuncOperDisabled | УРОВ / УРОВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | УРОВ_Оперативный вывод |
| TPBRF_1_GENRBRF1_Acc | УРОВ / УРОВ: Ускорение | Ускорение | УРОВ_Ускорение |
| TPBRF_1_GENRBRF1_DE_I | УРОВ / УРОВ: ИО Iмакс | Пуск ИО максимального тока | УРОВ_ИО Iмакс |
| TPBRF_1_GENRBRF1_Str | УРОВ / УРОВ: Пуск | Пуск | УРОВ_Пуск |
| TPBRF_1_GENRBRF1_OpEx | УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | УРОВ_Срабатывание |
| TPBRF_1_GENRBRF1_OpIn | УРОВ / УРОВ: Сраб "на себя" | Срабатывание "на себя" | УРОВ_Сраб "на себя" |
| TPBRF_1_GENRBRF1_Beh | УРОВ / УРОВ: Поведение | Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ_Поведение |
| TPBRF_1_GENRBRF1_Health | УРОВ / УРОВ: Исправность | Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUV_1_LDBeh | ЗМН 1 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗМН-1_Поведение LD |
| LVTUV_1_LDHealth | ЗМН 1 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗМН-1_Исправность LD |

### ЗМН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUV_1_PTUV1_FuncEnabled | ЗМН 1 / ЗМН: Ввод | Функция введена в работу | ЗМН-1_Ввод |
| LVTUV_1_PTUV1_FuncOperDisabled | ЗМН 1 / ЗМН: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗМН-1_Оперативный вывод |
| LVTUV_1_PTUV1_DE_Uab | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Uab | Пуск ИО напряжения Uab | ЗМН-1_ИО Uab |
| LVTUV_1_PTUV1_DE_Ubc | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Ubc | Пуск ИО напряжения Ubc | ЗМН-1_ИО Ubc |
| LVTUV_1_PTUV1_DE_Uca | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Uca | Пуск ИО напряжения Uca | ЗМН-1_ИО Uca |
| LVTUV_1_PTUV1_DE_U2 | ЗМН 1 / ЗМН: ИО U2 | Пуск ИО напряжения ОП | ЗМН-1_ИО U2 |
| LVTUV_1_PTUV1_Str | ЗМН 1 / ЗМН: Пуск | Пуск | ЗМН-1_Пуск |
| LVTUV_1_PTUV1_OpOnSignal | ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗМН-1_Срабатывание сигн |
| LVTUV_1_PTUV1_Op | ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | ЗМН-1_Срабатывание |
| LVTUV_1_PTUV1_Beh | ЗМН 1 / ЗМН: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗМН | ЗМН-1_Поведение |
| LVTUV_1_PTUV1_Health | ЗМН 1 / ЗМН: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗМН | ЗМН-1_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUV_2_LDBeh | ЗМН 2 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗМН-2_Поведение LD |
| LVTUV_2_LDHealth | ЗМН 2 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗМН-2_Исправность LD |

### ЗМН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUV_2_PTUV1_FuncEnabled | ЗМН 2 / ЗМН: Ввод | Функция введена в работу | ЗМН-2_Ввод |
| LVTUV_2_PTUV1_FuncOperDisabled | ЗМН 2 / ЗМН: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗМН-2_Оперативный вывод |
| LVTUV_2_PTUV1_DE_Uab | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Uab | Пуск ИО напряжения Uab | ЗМН-2_ИО Uab |
| LVTUV_2_PTUV1_DE_Ubc | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Ubc | Пуск ИО напряжения Ubc | ЗМН-2_ИО Ubc |
| LVTUV_2_PTUV1_DE_Uca | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Uca | Пуск ИО напряжения Uca | ЗМН-2_ИО Uca |
| LVTUV_2_PTUV1_DE_U2 | ЗМН 2 / ЗМН: ИО U2 | Пуск ИО напряжения ОП | ЗМН-2_ИО U2 |
| LVTUV_2_PTUV1_Str | ЗМН 2 / ЗМН: Пуск | Пуск | ЗМН-2_Пуск |
| LVTUV_2_PTUV1_OpOnSignal | ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗМН-2_Срабатывание сигн |
| LVTUV_2_PTUV1_Op | ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | ЗМН-2_Срабатывание |
| LVTUV_2_PTUV1_Beh | ЗМН 2 / ЗМН: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗМН | ЗМН-2_Поведение |
| LVTUV_2_PTUV1_Health | ЗМН 2 / ЗМН: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗМН | ЗМН-2_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOV_1_LDBeh | ЗПН 1 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗПН-1_Поведение LD |
| LVTOV_1_LDHealth | ЗПН 1 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗПН-1_Исправность LD |

### ЗПН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOV_1_PTOV1_FuncEnabled | ЗПН 1 / ЗПН: Ввод | Функция введена в работу | ЗПН-1_Ввод |
| LVTOV_1_PTOV1_FuncOperDisabled | ЗПН 1 / ЗПН: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗПН-1_Оперативный вывод |
| LVTOV_1_PTOV1_DE_Uab | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Uab | Пуск ИО напряжения Uab | ЗПН-1_ИО Uab |
| LVTOV_1_PTOV1_DE_Ubc | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Ubc | Пуск ИО напряжения Ubc | ЗПН-1_ИО Ubc |
| LVTOV_1_PTOV1_DE_Uca | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Uca | Пуск ИО напряжения Uca | ЗПН-1_ИО Uca |
| LVTOV_1_PTOV1_DE_U2 | ЗПН 1 / ЗПН: ИО U2 | Пуск ИО напряжения ОП | ЗПН-1_ИО U2 |
| LVTOV_1_PTOV1_Str | ЗПН 1 / ЗПН: Пуск | Пуск | ЗПН-1_Пуск |
| LVTOV_1_PTOV1_OpOnSignal | ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗПН-1_Срабатывание сигн |
| LVTOV_1_PTOV1_Op | ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | ЗПН-1_Срабатывание |
| LVTOV_1_PTOV1_Beh | ЗПН 1 / ЗПН: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗПН | ЗПН-1_Поведение |
| LVTOV_1_PTOV1_Health | ЗПН 1 / ЗПН: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗПН | ЗПН-1_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOV_2_LDBeh | ЗПН 2 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗПН-2_Поведение LD |
| LVTOV_2_LDHealth | ЗПН 2 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗПН-2_Исправность LD |

### ЗПН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOV_2_PTOV1_FuncEnabled | ЗПН 2 / ЗПН: Ввод | Функция введена в работу | ЗПН-2_Ввод |
| LVTOV_2_PTOV1_FuncOperDisabled | ЗПН 2 / ЗПН: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗПН-2_Оперативный вывод |
| LVTOV_2_PTOV1_DE_Uab | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Uab | Пуск ИО напряжения Uab | ЗПН-2_ИО Uab |
| LVTOV_2_PTOV1_DE_Ubc | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Ubc | Пуск ИО напряжения Ubc | ЗПН-2_ИО Ubc |
| LVTOV_2_PTOV1_DE_Uca | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Uca | Пуск ИО напряжения Uca | ЗПН-2_ИО Uca |
| LVTOV_2_PTOV1_DE_U2 | ЗПН 2 / ЗПН: ИО U2 | Пуск ИО напряжения ОП | ЗПН-2_ИО U2 |
| LVTOV_2_PTOV1_Str | ЗПН 2 / ЗПН: Пуск | Пуск | ЗПН-2_Пуск |
| LVTOV_2_PTOV1_OpOnSignal | ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗПН-2_Срабатывание сигн |
| LVTOV_2_PTOV1_Op | ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | ЗПН-2_Срабатывание |
| LVTOV_2_PTOV1_Beh | ЗПН 2 / ЗПН: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗПН | ЗПН-2_Поведение |
| LVTOV_2_PTOV1_Health | ЗПН 2 / ЗПН: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗПН | ЗПН-2_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVVTR1_1_LDBeh | БННш / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | БННш_Поведение LD |
| LVVTR1_1_LDHealth | БННш / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | БННш_Исправность LD |

### БННш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVVTR1_1_RVTR1_FuncEnabled | БННш / БННш: Ввод | Функция введена в работу | БННш_Ввод |
| LVVTR1_1_RVTR1_FuncOperDisabled | БННш / БННш: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | БННш_Оперативный вывод |
| LVVTR1_1_RVTR1_dU0Str | БННш / БННш: Пуск dU0 | Пуск dU0 | БННш_Пуск dU0 |
| LVVTR1_1_RVTR1_U2I2Str | БННш / БННш: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | БННш_Пуск U2I2 |
| LVVTR1_1_RVTR1_UminStr | БННш / БННш: Пуск minU3p | Пуск minU3p | БННш_Пуск minU3p |
| LVVTR1_1_RVTR1_U0harm3Str | БННш / БННш: Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | БННш_Пуск 3U03f |
| LVVTR1_1_RVTR1_Op | БННш / БННш: Срабатывание | Срабатывание | БННш_Срабатывание |
| LVVTR1_1_RVTR1_Alm | БННш / БННш: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | БННш_Неисправность ЦН |
| LVVTR1_1_RVTR1_Beh | БННш / БННш: Поведение | Индикация поведения логического узла БНН | БННш_Поведение |
| LVVTR1_1_RVTR1_Health | БННш / БННш: Исправность | Индикация исправности логического узла БНН | БННш_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVVTR2_1_LDBeh | БННп / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | БННп_Поведение LD |
| LVVTR2_1_LDHealth | БННп / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | БННп_Исправность LD |

### БННп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVVTR2_1_RVTR1_FuncEnabled | БННп / БННп: Ввод | Функция введена в работу | БННп_Ввод |
| LVVTR2_1_RVTR1_FuncOperDisabled | БННп / БННп: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | БННп_Оперативный вывод |
| LVVTR2_1_RVTR1_U2I2Str | БННп / БННп: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | БННп_Пуск U2I2 |
| LVVTR2_1_RVTR1_UminStr | БННп / БННп: Пуск minU3p | Пуск minU3p | БННп_Пуск minU3p |
| LVVTR2_1_RVTR1_Op | БННп / БННп: Срабатывание | Срабатывание | БННп_Срабатывание |
| LVVTR2_1_RVTR1_Alm | БННп / БННп: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | БННп_Неисправность ЦН |
| LVVTR2_1_RVTR1_Beh | БННп / БННп: Поведение | Индикация поведения логического узла БНН | БННп_Поведение |
| LVVTR2_1_RVTR1_Health | БННп / БННп: Исправность | Индикация исправности логического узла БНН | БННп_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUF_1_LDBeh | ЗСЧ 1 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗСЧ-1_Поведение LD |
| LVTUF_1_LDHealth | ЗСЧ 1 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗСЧ-1_Исправность LD |

### ЗСЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUF_1_PTUF1_FuncEnabled | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗСЧ-1_Ввод |
| LVTUF_1_PTUF1_FuncOperDisabled | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗСЧ-1_Оперативный вывод |
| LVTUF_1_PTUF1_FreqStr | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: ИО F< | Пуск ИО по частоте | ЗСЧ-1_ИО F< |
| LVTUF_1_PTUF1_VoltageBlock | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗСЧ-1_Блок по U |
| LVTUF_1_PTUF1_dFdtBlock | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блок по dF/dt | Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | ЗСЧ-1_Блок по dF/dt |
| LVTUF_1_PTUF1_Str | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | ЗСЧ-1_Пуск |
| LVTUF_1_PTUF1_OpOnSignal | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗСЧ-1_Срабатывание сигн |
| LVTUF_1_PTUF1_Op | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗСЧ-1_Срабатывание |
| LVTUF_1_PTUF1_Beh | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗСЧ | ЗСЧ-1_Поведение |
| LVTUF_1_PTUF1_Health | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗСЧ | ЗСЧ-1_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUF_2_LDBeh | ЗСЧ 2 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗСЧ-2_Поведение LD |
| LVTUF_2_LDHealth | ЗСЧ 2 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗСЧ-2_Исправность LD |

### ЗСЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTUF_2_PTUF1_FuncEnabled | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗСЧ-2_Ввод |
| LVTUF_2_PTUF1_FuncOperDisabled | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗСЧ-2_Оперативный вывод |
| LVTUF_2_PTUF1_FreqStr | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: ИО F< | Пуск ИО по частоте | ЗСЧ-2_ИО F< |
| LVTUF_2_PTUF1_VoltageBlock | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗСЧ-2_Блок по U |
| LVTUF_2_PTUF1_dFdtBlock | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блок по dF/dt | Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | ЗСЧ-2_Блок по dF/dt |
| LVTUF_2_PTUF1_Str | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | ЗСЧ-2_Пуск |
| LVTUF_2_PTUF1_OpOnSignal | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗСЧ-2_Срабатывание сигн |
| LVTUF_2_PTUF1_Op | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗСЧ-2_Срабатывание |
| LVTUF_2_PTUF1_Beh | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗСЧ | ЗСЧ-2_Поведение |
| LVTUF_2_PTUF1_Health | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗСЧ | ЗСЧ-2_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOF_1_LDBeh | ЗПЧ 1 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗПЧ-1_Поведение LD |
| LVTOF_1_LDHealth | ЗПЧ 1 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗПЧ-1_Исправность LD |

### ЗПЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOF_1_PTOF1_FuncEnabled | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗПЧ-1_Ввод |
| LVTOF_1_PTOF1_FuncOperDisabled | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗПЧ-1_Оперативный вывод |
| LVTOF_1_PTOF1_FreqStr | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: ИО F> | Пуск ИО по частоте | ЗПЧ-1_ИО F> |
| LVTOF_1_PTOF1_VoltageBlock | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗПЧ-1_Блок по U |
| LVTOF_1_PTOF1_Str | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | ЗПЧ-1_Пуск |
| LVTOF_1_PTOF1_OpOnSignal | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗПЧ-1_Срабатывание сигн |
| LVTOF_1_PTOF1_Op | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗПЧ-1_Срабатывание |
| LVTOF_1_PTOF1_Beh | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗПЧ | ЗПЧ-1_Поведение |
| LVTOF_1_PTOF1_Health | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗПЧ | ЗПЧ-1_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOF_2_LDBeh | ЗПЧ 2 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗПЧ-2_Поведение LD |
| LVTOF_2_LDHealth | ЗПЧ 2 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗПЧ-2_Исправность LD |

### ЗПЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVTOF_2_PTOF1_FuncEnabled | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗПЧ-2_Ввод |
| LVTOF_2_PTOF1_FuncOperDisabled | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗПЧ-2_Оперативный вывод |
| LVTOF_2_PTOF1_FreqStr | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: ИО F> | Пуск ИО по частоте | ЗПЧ-2_ИО F> |
| LVTOF_2_PTOF1_VoltageBlock | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗПЧ-2_Блок по U |
| LVTOF_2_PTOF1_Str | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | ЗПЧ-2_Пуск |
| LVTOF_2_PTOF1_OpOnSignal | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗПЧ-2_Срабатывание сигн |
| LVTOF_2_PTOF1_Op | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗПЧ-2_Срабатывание |
| LVTOF_2_PTOF1_Beh | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗПЧ | ЗПЧ-2_Поведение |
| LVTOF_2_PTOF1_Health | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗПЧ | ЗПЧ-2_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPFRC_1_LDBeh | ЗИЧ 1 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗИЧ-1_Поведение LD |
| LVPFRC_1_LDHealth | ЗИЧ 1 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗИЧ-1_Исправность LD |

### ЗИЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_FuncEnabled | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗИЧ-1_Ввод |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_FuncOperDisabled | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗИЧ-1_Оперативный вывод |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_DE_dFdt | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: ИО dF/dt | Пуск ИО по скорости изменения частоты | ЗИЧ-1_ИО dF/dt |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_VoltageBlock | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗИЧ-1_Блок по U |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_Str | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | ЗИЧ-1_Пуск |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_OpOnSignal | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗИЧ-1_Срабатывание сигн |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_Op | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗИЧ-1_Срабатывание |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_Beh | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗИЧ | ЗИЧ-1_Поведение |
| LVPFRC_1_BLKPFRC1_Health | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗИЧ | ЗИЧ-1_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPFRC_2_LDBeh | ЗИЧ 2 / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЗИЧ-2_Поведение LD |
| LVPFRC_2_LDHealth | ЗИЧ 2 / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЗИЧ-2_Исправность LD |

### ЗИЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_FuncEnabled | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Ввод | Функция введена в работу | ЗИЧ-2_Ввод |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_FuncOperDisabled | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЗИЧ-2_Оперативный вывод |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_DE_dFdt | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: ИО dF/dt | Пуск ИО по скорости изменения частоты | ЗИЧ-2_ИО dF/dt |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_VoltageBlock | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Блок по U | Блокировка по напряжению | ЗИЧ-2_Блок по U |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_Str | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | ЗИЧ-2_Пуск |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_OpOnSignal | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал | ЗИЧ-2_Срабатывание сигн |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_Op | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | ЗИЧ-2_Срабатывание |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_Beh | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗИЧ | ЗИЧ-2_Поведение |
| LVPFRC_2_BLKPFRC1_Health | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗИЧ | ЗИЧ-2_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ECATUF_1_LDBeh | АЧР / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | АЧР_Поведение LD |
| ECATUF_1_LDHealth | АЧР / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | АЧР_Исправность LD |

### АЧР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_FuncEnabled | АЧР / АЧР: Ввод | Функция введена в работу | АЧР_Ввод |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_FuncOperDisabled | АЧР / АЧР: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | АЧР_Оперативный вывод |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_DE_F | АЧР / АЧР: ИО F | Пуск ИО частоты | АЧР_ИО F |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_VoltageBlock | АЧР / АЧР: Блок по U | Срабатывание блокировки по уровню напряжения | АЧР_Блок по U |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_dFdtBlock | АЧР / АЧР: Блок по dF/dt | Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | АЧР_Блок по dF/dt |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_Str | АЧР / АЧР: Пуск | Пуск | АЧР_Пуск |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_Op | АЧР / АЧР: Отключение | Отключение | АЧР_Отключение |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_Trip | АЧР / АЧР: Отключить | Отключить | АЧР_Отключить |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_Beh | АЧР / АЧР: Поведение | Индикация поведения логического узла АЧР | АЧР_Поведение |
| ECATUF_1_ECAPTUF1_Health | АЧР / АЧР: Исправность | Индикация исправности логического узла АЧР | АЧР_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVECATOF_1_LDBeh | ЧАПВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЧАПВ_Поведение LD |
| LVECATOF_1_LDHealth | ЧАПВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЧАПВ_Исправность LD |

### ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_FuncEnabled | ЧАПВ / ЧАПВ: Ввод | Функция введена в работу | ЧАПВ_Ввод |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_FuncOperDisabled | ЧАПВ / ЧАПВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ_Оперативный вывод |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Blk2Cycle | ЧАПВ / ЧАПВ: Блок. повт. ЧАПВ | Блокировка повторного ЧАПВ | ЧАПВ_Блок. повт. ЧАПВ |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Readiness | ЧАПВ / ЧАПВ: Готовность | Сигнал готовности работы ЧАПВ | ЧАПВ_Готовность |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Permission | ЧАПВ / ЧАПВ: Разрешение | Разрешение работы ЧАПВ | ЧАПВ_Разрешение |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_DE_F | ЧАПВ / ЧАПВ: ИО F | Пуск ИО частоты | ЧАПВ_ИО F |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_VoltageBlk | ЧАПВ / ЧАПВ: Блок по U | Блокировка работы по напряжению | ЧАПВ_Блок по U |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Str | ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск | Пуск | ЧАПВ_Пуск |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Op | ЧАПВ / ЧАПВ: Включить | Включить | ЧАПВ_Включить |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Beh | ЧАПВ / ЧАПВ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЧАПВ | ЧАПВ_Поведение |
| LVECATOF_1_ECAPTOF1_Health | ЧАПВ / ЧАПВ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЧАПВ | ЧАПВ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINREC_1_LDBeh | АПВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | АПВ_Поведение LD |
| LVLINREC_1_LDHealth | АПВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | АПВ_Исправность LD |

### АПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINREC_1_RREC1_FuncEnabled | АПВ / АПВ: Ввод | Функция введена в работу | АПВ_Ввод |
| LVLINREC_1_RREC1_FuncOperDisabled | АПВ / АПВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | АПВ_Оперативный вывод |
| LVLINREC_1_RREC1_ReadyCycle1 | АПВ / АПВ: Готов. 1ц | Готовность 1 цикла | АПВ_Готов. 1ц |
| LVLINREC_1_RREC1_ReadyCycle2 | АПВ / АПВ: Готов. 2ц | Готовность 2 цикла | АПВ_Готов. 2ц |
| LVLINREC_1_RREC1_StartCycle1 | АПВ / АПВ: Текущий цикл 1 | Пуск первого цикла | АПВ_Текущий цикл 1 |
| LVLINREC_1_RREC1_StartCycle2 | АПВ / АПВ: Текущий цикл 2 | Пуск второго цикла | АПВ_Текущий цикл 2 |
| LVLINREC_1_RREC1_Cycle1 | АПВ / АПВ: 1 цикл | 1 цикл | АПВ_1 цикл |
| LVLINREC_1_RREC1_Cycle2 | АПВ / АПВ: 2 цикл | 2 цикл | АПВ_2 цикл |
| LVLINREC_1_RREC1_DelayClosing | АПВ / АПВ: Задержка включения | Задержка включения | АПВ_Задержка включения |
| LVLINREC_1_RREC1_Op | АПВ / АПВ: Включить | Включить | АПВ_Включить |
| LVLINREC_1_RREC1_ClsWithSynchCond | АПВ / АПВ: Включение с КС | Включение с контролем синхронизма | АПВ_Включение с КС |
| LVLINREC_1_RREC1_AutoRecSt | АПВ / АПВ: Статус | Статус АПВ | АПВ_Статус |
| LVLINREC_1_RREC1_CycleNumber | АПВ / АПВ: Текущий цикл | Текущий цикл | АПВ_Текущий цикл |
| LVLINREC_1_RREC1_Beh | АПВ / АПВ: Поведение | Индикация поведения логического узла АПВ ОЛ | АПВ_Поведение |
| LVLINREC_1_RREC1_Health | АПВ / АПВ: Исправность | Индикация исправности логического узла АПВ ОЛ | АПВ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLPRES1_1_LDBeh | КННш / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КННш_Поведение LD |
| VOLPRES1_1_LDHealth | КННш / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КННш_Исправность LD |

### КННш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLPRES1_1_PTOV1_FuncEnabled | КННш / КННш: Ввод | Функция введена в работу | КННш_Ввод |
| VOLPRES1_1_PTOV1_FuncOperDisabled | КННш / КННш: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КННш_Оперативный вывод |
| VOLPRES1_1_PTOV1_DE_U | КННш / КННш: ИО U> | Пуск ИО напряжения | КННш_ИО U> |
| VOLPRES1_1_PTOV1_DE_U2 | КННш / КННш: ИО U2> | Пуск ИО напряжения ОП | КННш_ИО U2> |
| VOLPRES1_1_PTOV1_Str | КННш / КННш: Пуск | Пуск | КННш_Пуск |
| VOLPRES1_1_PTOV1_Beh | КННш / КННш: Поведение | Индикация поведения логического узла КННш | КННш_Поведение |
| VOLPRES1_1_PTOV1_Health | КННш / КННш: Исправность | Индикация исправности логического узла КННш | КННш_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLPRES2_1_LDBeh | КННп / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КННп_Поведение LD |
| VOLPRES2_1_LDHealth | КННп / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КННп_Исправность LD |

### КННп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLPRES2_1_PTOV1_FuncEnabled | КННп / КННп: Ввод | Функция введена в работу | КННп_Ввод |
| VOLPRES2_1_PTOV1_FuncOperDisabled | КННп / КННп: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КННп_Оперативный вывод |
| VOLPRES2_1_PTOV1_DE_U | КННп / КННп: ИО U> | Пуск ИО напряжения | КННп_ИО U> |
| VOLPRES2_1_PTOV1_DE_U2 | КННп / КННп: ИО U2> | Пуск ИО напряжения ОП | КННп_ИО U2> |
| VOLPRES2_1_PTOV1_Str | КННп / КННп: Пуск | Пуск | КННп_Пуск |
| VOLPRES2_1_PTOV1_Beh | КННп / КННп: Поведение | Индикация поведения логического узла КННп | КННп_Поведение |
| VOLPRES2_1_PTOV1_Health | КННп / КННп: Исправность | Индикация исправности логического узла КННп | КННп_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLABS1_1_LDBeh | КОНш / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КОНш_Поведение LD |
| VOLABS1_1_LDHealth | КОНш / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КОНш_Исправность LD |

### КОНш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLABS1_1_PTUV1_FuncEnabled | КОНш / КОНш: Ввод | Функция введена в работу | КОНш_Ввод |
| VOLABS1_1_PTUV1_FuncOperDisabled | КОНш / КОНш: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КОНш_Оперативный вывод |
| VOLABS1_1_PTUV1_DE_U | КОНш / КОНш: ИО U< | Пуск ИО напряжения | КОНш_ИО U< |
| VOLABS1_1_PTUV1_DE_U2 | КОНш / КОНш: ИО U2> | Пуск ИО напряжения ОП | КОНш_ИО U2> |
| VOLABS1_1_PTUV1_Str | КОНш / КОНш: Пуск | Пуск | КОНш_Пуск |
| VOLABS1_1_PTUV1_Beh | КОНш / КОНш: Поведение | Индикация поведения логического узла КОНш | КОНш_Поведение |
| VOLABS1_1_PTUV1_Health | КОНш / КОНш: Исправность | Индикация исправности логического узла КОНш | КОНш_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLABS2_1_LDBeh | КОНп / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КОНп_Поведение LD |
| VOLABS2_1_LDHealth | КОНп / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КОНп_Исправность LD |

### КОНп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLABS2_1_PTUV1_FuncEnabled | КОНп / КОНп: Ввод | Функция введена в работу | КОНп_Ввод |
| VOLABS2_1_PTUV1_FuncOperDisabled | КОНп / КОНп: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КОНп_Оперативный вывод |
| VOLABS2_1_PTUV1_DE_U | КОНп / КОНп: ИО U< | Пуск ИО напряжения | КОНп_ИО U< |
| VOLABS2_1_PTUV1_DE_U2 | КОНп / КОНп: ИО U2> | Пуск ИО напряжения ОП | КОНп_ИО U2> |
| VOLABS2_1_PTUV1_Str | КОНп / КОНп: Пуск | Пуск | КОНп_Пуск |
| VOLABS2_1_PTUV1_Beh | КОНп / КОНп: Поведение | Индикация поведения логического узла КОНп | КОНп_Поведение |
| VOLABS2_1_PTUV1_Health | КОНп / КОНп: Исправность | Индикация исправности логического узла КОНп | КОНп_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVSYN_1_LDBeh | КС / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КС_Поведение LD |
| LVSYN_1_LDHealth | КС / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КС_Исправность LD |

### КС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVSYN_1_LVRSYN1_FuncEnabled | КС / КС: Ввод | Функция введена в работу | КС_Ввод |
| LVSYN_1_LVRSYN1_FuncOperDisabled | КС / КС: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КС_Оперативный вывод |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dU | КС / КС: Нет условий по U | Нет условий по напряжению | КС_Нет условий по U |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dFi | КС / КС: Нет условий по Фос | Нет условий по углу | КС_Нет условий по Фос |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dFiCatchSyn | КС / КС: Нет условий по Фус | Нет условий по углу улавливания синхронизма | КС_Нет условий по Фус |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dF | КС / КС: Нет условий по Fос | Нет условий по частоте | КС_Нет условий по Fос |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dFmax | КС / КС: Нет условий по Fус | Нет условий по частоте улавливания синхронизма | КС_Нет условий по Fус |
| LVSYN_1_LVRSYN1_DE_dFdtmax | КС / КС: Блокировка по dFdt | Блокировка по скорости изменения частоты | КС_Блокировка по dFdt |
| LVSYN_1_LVRSYN1_Str | КС / КС: Пуск | Общий пуск | КС_Пуск |
| LVSYN_1_LVRSYN1_WaitSynch | КС / КС: ОС | Пуск условий ожидания синхронизма | КС_ОС |
| LVSYN_1_LVRSYN1_CatchSynch | КС / КС: УС | Пуск условий улавливания синхронизма | КС_УС |
| LVSYN_1_LVRSYN1_PermAutoCls | КС / КС: Разреш.авт.вкл В | Разрешение автоматического включения | КС_Разреш.авт.вкл В |
| LVSYN_1_LVRSYN1_PermOperCls | КС / КС: Разреш.опер.вкл В | Разрешение оперативного включения | КС_Разреш.опер.вкл В |
| LVSYN_1_LVRSYN1_Beh | КС / КС: Поведение | Индикация поведения логического узла КС | КС_Поведение |
| LVSYN_1_LVRSYN1_Health | КС / КС: Исправность | Индикация исправности логического узла КС | КС_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVCBSUP_1_LDBeh | КСВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КСВ_Поведение LD |
| LVCBSUP_1_LDHealth | КСВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КСВ_Исправность LD |

### КСВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVCBSUP_1_RCBF1_FuncEnabled | КСВ / КСВ: Ввод | Функция введена в работу | КСВ_Ввод |
| LVCBSUP_1_RCBF1_FuncOperDisabled | КСВ / КСВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КСВ_Оперативный вывод |
| LVCBSUP_1_RCBF1_UnpromptedCBopening | КСВ / КСВ: В самопр. отключен | В самопроизвольно отключен | КСВ_В самопр. отключен |
| LVCBSUP_1_RCBF1_FailureCB | КСВ / КСВ: Неисправность В | Неисправность В | КСВ_Неисправность В |
| LVCBSUP_1_RCBF1_CBFailureTrip | КСВ / КСВ: В аварийно отключен | В аварийно отключен | КСВ_В аварийно отключен |
| LVCBSUP_1_RCBF1_FixingContacts | КСВ / КСВ: РФК | Реле фиксации команды | КСВ_РФК |
| LVCBSUP_1_RCBF1_BlkToCls | КСВ / КСВ: Блокировка вкл | Блокировка включения В | КСВ_Блокировка вкл |
| LVCBSUP_1_RCBF1_BlkToOpn | КСВ / КСВ: Блокировка откл | Блокировка отключения В | КСВ_Блокировка откл |
| LVCBSUP_1_RCBF1_ElmgLaunchFault | КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ | Неисправность цепей ЭМУ | КСВ_Неиспр. цепей ЭМУ |
| LVCBSUP_1_RCBF1_ProtectCBCS | КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | КСВ_Защита ЭМВ |
| LVCBSUP_1_RCBF1_ProtectCBOS1 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | КСВ_Защита ЭМО1 |
| LVCBSUP_1_RCBF1_ProtectCBOS2 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | КСВ_Защита ЭМО2 |
| LVCBSUP_1_RCBF1_Beh | КСВ / КСВ: Поведение | Индикация поведения логического узла КСВ | КСВ_Поведение |
| LVCBSUP_1_RCBF1_Health | КСВ / КСВ: Исправность | Индикация исправности логического узла КСВ | КСВ_Исправность |

### ЛО РЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_FuncEnabled | ЛОВ / ЛО РЗ: Ввод | Функция введена в работу | ЛОВ_Ввод |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_FuncOperDisabled | ЛОВ / ЛО РЗ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ_Оперативный вывод |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_Op | ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение | Отключение | ЛОВ_Отключение |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_Tr | ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить | Отключить | ЛОВ_Отключить |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_Beh | ЛОВ / ЛО РЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО РЗ | ЛОВ_Поведение |
| LVLINONOFFLGC_1_OFFPTRC1_Health | ЛОВ / ЛО РЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО РЗ | ЛОВ_Исправность |

### ЛО ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_FuncEnabled | ЛОВ / ЛО ПА: Ввод | Функция введена в работу | ЛОВ_Ввод |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_FuncOperDisabled | ЛОВ / ЛО ПА: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ_Оперативный вывод |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_Op | ЛОВ / ЛО ПА: Отключение | Отключение | ЛОВ_Отключение |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_Tr | ЛОВ / ЛО ПА: Отключить | Отключить | ЛОВ_Отключить |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_Beh | ЛОВ / ЛО ПА: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛО ПА | ЛОВ_Поведение |
| LVLINONOFFLGC_1_ECAPTRC1_Health | ЛОВ / ЛО ПА: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛО ПА | ЛОВ_Исправность |

### ЛВ ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_FuncEnabled | ЛОВ / ЛВ ПА: Ввод | Функция введена в работу | ЛОВ_Ввод |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_FuncOperDisabled | ЛОВ / ЛВ ПА: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ_Оперативный вывод |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_Str | ЛОВ / ЛВ ПА: Пуск | Пуск | ЛОВ_Пуск |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_Op | ЛОВ / ЛВ ПА: Включить | Включить | ЛОВ_Включить |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_Beh | ЛОВ / ЛВ ПА: Поведение | Индикация поведения логического узла ЛВ ПА | ЛОВ_Поведение |
| LVLINONOFFLGC_1_ONPTRC1_Health | ЛОВ / ЛВ ПА: Исправность | Индикация исправности логического узла ЛВ ПА | ЛОВ_Исправность |

### ЗАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINONOFFLGC_1_RBRE1_FuncEnabled | ЛОВ / ЗАПВ: Ввод | Функция введена в работу | ЛОВ_Ввод |
| LVLINONOFFLGC_1_RBRE1_FuncOperDisabled | ЛОВ / ЗАПВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ_Оперативный вывод |
| LVLINONOFFLGC_1_RBRE1_RecBlk | ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | ЛОВ_Запрет АПВ |
| LVLINONOFFLGC_1_RBRE1_Beh | ЛОВ / ЗАПВ: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛОВ_Поведение |
| LVLINONOFFLGC_1_RBRE1_Health | ЛОВ / ЗАПВ: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛОВ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVLINONOFFLGC_1_LDBeh | ЛОВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ЛОВ_Поведение LD |
| LVLINONOFFLGC_1_LDHealth | ЛОВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ЛОВ_Исправность LD |

### В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SwitchDevice_1_CB1_FuncEnabled | КА / В: Ввод | Функция введена в работу | КА_Ввод |
| SwitchDevice_1_CB1_CBPosIntermed | КА / В: Промеж. положение | Промежуточное положение выключателя | КА_Промеж. положение |
| SwitchDevice_1_CB1_CBPosOpn | КА / В: Отключен | Выключатель отключен | КА_Отключен |
| SwitchDevice_1_CB1_CBPosCls | КА / В: Включен | Выключатель включен | КА_Включен |
| SwitchDevice_1_CB1_CBPosFaul | КА / В: Неиспр. положение | Неисправное положение выключателя | КА_Неиспр. положение |
| SwitchDevice_1_CB1_OpnCB_relay | КА / В: Отключить (реле) | Команда "отключить" выключатель через выходное реле | КА_Отключить (реле) |
| SwitchDevice_1_CB1_ClsCB_relay | КА / В: Включить (реле) | Команда "включить" выключатель через выходное реле | КА_Включить (реле) |

### ЗН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SwitchDevice_1_ES1_FuncEnabled | КА / ЗН: Ввод | Функция введена в работу | КА_Ввод |
| SwitchDevice_1_ES1_SWPosIntermed | КА / ЗН: Промеж. положение | Промежуточное положение заземляющего ножа | КА_Промеж. положение |
| SwitchDevice_1_ES1_SWPosOpn | КА / ЗН: Отключен | Заземляющий нож отключен | КА_Отключен |
| SwitchDevice_1_ES1_SWPosCls | КА / ЗН: Включен | Заземляющий нож включен | КА_Включен |
| SwitchDevice_1_ES1_SWPosFaul | КА / ЗН: Неиспр. положение | Неисправное положение заземляющего ножа | КА_Неиспр. положение |
| SwitchDevice_1_ES1_OpnSW_relay | КА / ЗН: Отключить (реле) | Команда "отключить" заземляющий нож через выходное реле | КА_Отключить (реле) |
| SwitchDevice_1_ES1_ClsSW_relay | КА / ЗН: Включить (реле) | Команда "включить" заземляющий нож через выходное реле | КА_Включить (реле) |

### ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SwitchDevice_1_WE1_FuncEnabled | КА / ВЭ: Ввод | Функция введена в работу | КА_Ввод |
| SwitchDevice_1_WE1_WEPosIntermed | КА / ВЭ: Промеж. положение | Промежуточное положение выкатного элемента | КА_Промеж. положение |
| SwitchDevice_1_WE1_WEPosOpn | КА / ВЭ: Выкачен | Положение выкатного элемента "Выкачен" | КА_Выкачен |
| SwitchDevice_1_WE1_WEPosCls | КА / ВЭ: Вкачен | Положение выкатного элемента "Вкачен" | КА_Вкачен |
| SwitchDevice_1_WE1_WEPosFaul | КА / ВЭ: Неиспр. положение | Неисправное положение выкатного элемента | КА_Неиспр. положение |
| SwitchDevice_1_WE1_WEPosRep | КА / ВЭ: Ремонт. положение | Ремонтное положение выкатного элемента | КА_Ремонт. положение |
| SwitchDevice_1_WE1_OpnWE_relay | КА / ВЭ: Выкатить (реле) | Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА_Выкатить (реле) |
| SwitchDevice_1_WE1_ClsWE_relay | КА / ВЭ: Вкатить (реле) | Команда "вкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА_Вкатить (реле) |

### КА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SwitchDevice_1_SD_FuncEnabled | КА / КА: Ввод | Функция введена в работу | КА_Ввод |
| SwitchDevice_1_SD_FuncOperDisabled | КА / КА: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КА_Оперативный вывод |

### УВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_FuncEnabled | КП / УВ: Ввод | Функция введена в работу | КП_Ввод |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_OpOpn | КП / УВ: Отключить | Отключить выключатель | КП_Отключить |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_OpCls | КП / УВ: Включить | Включить выключатель | КП_Включить |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_ClsWithSynchCond | КП / УВ: Включение с КС | Включение с контролем синхронизма | КП_Включение с КС |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_SwitchOnDelay | КП / УВ: Задержка вкл. с КС | Задержка включения с контролем синхронизма | КП_Задержка вкл. с КС |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_SwitchInProgress | КП / УВ: Идет переключение | Идет переключение | КП_Идет переключение |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_OpTmAlm | КП / УВ: Прев. времени пер. | Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП_Прев. времени пер. |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_CBPosInterm | КП / УВ: Не определено | Положение В (Не определено) | КП_Не определено |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_PosOpn | КП / УВ: Отключено | Положение В (Отключено) | КП_Отключено |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_PosCls | КП / УВ: Включено | Положение В (Включено) | КП_Включено |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_CBPosFault | КП / УВ: Неисправность | Положение В (Неисправность) | КП_Неисправность |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_Loc | КП / УВ: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | КП_Повед. местн. упр. |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_LocKey | КП / УВ: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | КП_Ключ упр. |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_LocSta | КП / УВ: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | КП_Перекр. ур. станц. |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_Pos | КП / УВ: Положение | Положение | КП_Положение |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_Beh | КП / УВ: Поведение | Индикация поведения логического узла УВ | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_CBCSWI1_Health | КП / УВ: Исправность | Индикация исправности логического узла УВ | КП_Исправность |

### УВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_WECSWI1_FuncEnabled | КП / УВЭ: Ввод | Функция введена в работу | КП_Ввод |
| SWCTRL_1_WECSWI1_OpOpn | КП / УВЭ: Выкатить | Выкатить выкатной элемент | КП_Выкатить |
| SWCTRL_1_WECSWI1_OpCls | КП / УВЭ: Вкатить | Вкатить выкатной элемент | КП_Вкатить |
| SWCTRL_1_WECSWI1_SwitchInProgress | КП / УВЭ: Идет переключение | Идет переключение | КП_Идет переключение |
| SWCTRL_1_WECSWI1_OpTmAlm | КП / УВЭ: Прев. времени пер. | Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП_Прев. времени пер. |
| SWCTRL_1_WECSWI1_PosInterm | КП / УВЭ: Не определено | Положение ВЭ (Не определено) | КП_Не определено |
| SWCTRL_1_WECSWI1_PosOpn | КП / УВЭ: Выкачен | Положение ВЭ (Выкачен) | КП_Выкачен |
| SWCTRL_1_WECSWI1_PosCls | КП / УВЭ: Вкачен | Положение ВЭ (Вкачен) | КП_Вкачен |
| SWCTRL_1_WECSWI1_PosFault | КП / УВЭ: Неисправность | Положение ВЭ (Неисправность) | КП_Неисправность |
| SWCTRL_1_WECSWI1_Loc | КП / УВЭ: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | КП_Повед. местн. упр. |
| SWCTRL_1_WECSWI1_LocKey | КП / УВЭ: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | КП_Ключ упр. |
| SWCTRL_1_WECSWI1_LocSta | КП / УВЭ: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | КП_Перекр. ур. станц. |
| SWCTRL_1_WECSWI1_Pos | КП / УВЭ: Положение | Положение | КП_Положение |
| SWCTRL_1_WECSWI1_Beh | КП / УВЭ: Поведение | Индикация поведения логического узла УВЭ | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_WECSWI1_Health | КП / УВЭ: Исправность | Индикация исправности логического узла УВЭ | КП_Исправность |

### УЗН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_FuncEnabled | КП / УЗН: Ввод | Функция введена в работу | КП_Ввод |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_OpOpn | КП / УЗН: Отключить | Отключить заземляющий нож | КП_Отключить |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_OpCls | КП / УЗН: Включить | Включить заземляющий нож | КП_Включить |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_SwitchInProgress | КП / УЗН: Идет переключение | Идет переключение | КП_Идет переключение |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_OpTmAlm | КП / УЗН: Прев. времени пер. | Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП_Прев. времени пер. |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_PosInterm | КП / УЗН: Не определено | Положение ЗН (Не определено) | КП_Не определено |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_PosOpn | КП / УЗН: Отключено | Положение ЗН (Отключено) | КП_Отключено |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_PosCls | КП / УЗН: Включено | Положение ЗН (Включено) | КП_Включено |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_PosFault | КП / УЗН: Неисправность | Положение ЗН (Неисправность) | КП_Неисправность |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_Loc | КП / УЗН: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | КП_Повед. местн. упр. |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_LocKey | КП / УЗН: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | КП_Ключ упр. |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_LocSta | КП / УЗН: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | КП_Перекр. ур. станц. |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_Pos | КП / УЗН: Положение | Положение | КП_Положение |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_Beh | КП / УЗН: Поведение | Индикация поведения логического узла УЗН | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_ESCSWI1_Health | КП / УЗН: Исправность | Индикация исправности логического узла УЗН | КП_Исправность |

### ОБР В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_CBCILO1_EnaCls | КП / ОБР В: Разрешить вкл | Разрешить включение | КП_Разрешить вкл |
| SWCTRL_1_CBCILO1_BlkToCls | КП / ОБР В: Блокировка вкл | Блокировка включения | КП_Блокировка вкл |
| SWCTRL_1_CBCILO1_Beh | КП / ОБР В: Поведение | Индикация поведения логического узла ОБР В | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_CBCILO1_Health | КП / ОБР В: Исправность | Индикация исправности логического узла ОБР В | КП_Исправность |

### ОБР ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_WECILO1_EnaOp | КП / ОБР ВЭ: Разрешить управ. | Разрешение управления выкатным элементом | КП_Разрешить управ. |
| SWCTRL_1_WECILO1_Beh | КП / ОБР ВЭ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_WECILO1_Health | КП / ОБР ВЭ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ | КП_Исправность |

### ОБР ЗН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_ESCILO1_EnaOp | КП / ОБР ЗН: Разрешить управ. | Разрешение управления заземляющим ножом | КП_Разрешить управ. |
| SWCTRL_1_ESCILO1_Beh | КП / ОБР ЗН: Поведение | Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | КП_Поведение |
| SWCTRL_1_ESCILO1_Health | КП / ОБР ЗН: Исправность | Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | КП_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_LDBeh | КП / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | КП_Поведение LD |
| SWCTRL_1_LDHealth | КП / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | КП_Исправность LD |

### КП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCTRL_1_SWCTRL_FuncEnabled | КП / КП: Ввод | Функция введена в работу | КП_Ввод |
| SWCTRL_1_SWCTRL_FuncOperDisabled | КП / КП: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | КП_Оперативный вывод |
| SWCTRL_1_SWCTRL_SwitchInProgress | КП / КП: Идет переключение | Идет переключение | КП_Идет переключение |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| HVBCTRL_1_LDBeh | УВ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | УВ_Поведение LD |
| HVBCTRL_1_LDHealth | УВ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | УВ_Исправность LD |

### УВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_FuncEnabled | УВ / УВ: Ввод | Функция введена в работу | УВ_Ввод |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_FuncOperDisabled | УВ / УВ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | УВ_Оперативный вывод |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_ClsWithSynchCond | УВ / УВ: Включение с КС | Включение с контролем синхронизма | УВ_Включение с КС |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_OpCls | УВ / УВ: Включить | Включить выключатель | УВ_Включить |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_SwitchOnDelay | УВ / УВ: Задержка вкл. с КС | Задержка включения с контролем синхронизма | УВ_Задержка вкл. с КС |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_Beh | УВ / УВ: Поведение | Индикация поведения логического узла УВ | УВ_Поведение |
| HVBCTRL_1_CBCSWI1_Health | УВ / УВ: Исправность | Индикация исправности логического узла УВ | УВ_Исправность |

### ПС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LVALH_1_CALH1_AlarmPulse | ПС / ПС: Пуск (имп) | Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | ПС_Пуск (имп) |
| LVALH_1_CALH1_Alarm | ПС / ПС: Пуск | Пуск предупредительной сигнализации | ПС_Пуск |

### В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_XCBR1_Pos | ПДС / В: Положение | Положение | ПДС_Положение |
| IO_1_XCBR1_CBactuatorKey | ПДС / В: Ключ М/Д Привода В | Положение ключа режима управления привода В | ПДС_Ключ М/Д Привода В |
| IO_1_XCBR1_OpCnt | ПДС / В: Количество операций | Количество операций "В - О" выключателя | ПДС_Количество операций |
| IO_1_XCBR1_Loc | ПДС / В: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | ПДС_Повед. местн. упр. |
| IO_1_XCBR1_LocKey | ПДС / В: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | ПДС_Ключ упр. |
| IO_1_XCBR1_LocSta | ПДС / В: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | ПДС_Перекр. ур. станц. |
| IO_1_XCBR1_Beh | ПДС / В: Поведение | Индикация поведения логического узла В | ПДС_Поведение |
| IO_1_XCBR1_Health | ПДС / В: Исправность | Индикация исправности логического узла В | ПДС_Исправность |

### ЗН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_ESXSWI1_Pos | ПДС / ЗН: Положение | Положение | ПДС_Положение |
| IO_1_ESXSWI1_OpCnt | ПДС / ЗН: Количество операций | Количество операций "В - О" заземляющего ножа | ПДС_Количество операций |
| IO_1_ESXSWI1_Loc | ПДС / ЗН: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | ПДС_Повед. местн. упр. |
| IO_1_ESXSWI1_LocKey | ПДС / ЗН: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | ПДС_Ключ упр. |
| IO_1_ESXSWI1_LocSta | ПДС / ЗН: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | ПДС_Перекр. ур. станц. |
| IO_1_ESXSWI1_Beh | ПДС / ЗН: Поведение | Индикация поведения логического узла ЗН | ПДС_Поведение |
| IO_1_ESXSWI1_Health | ПДС / ЗН: Исправность | Индикация исправности логического узла ЗН | ПДС_Исправность |

### ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_WEXSWI1_Pos | ПДС / ВЭ: Положение | Положение | ПДС_Положение |
| IO_1_WEXSWI1_WEPosRep | ПДС / ВЭ: Ремонт КА | Ремонтное положение коммутационного аппарата | ПДС_Ремонт КА |
| IO_1_WEXSWI1_OpCnt | ПДС / ВЭ: Количество операций | Количество операций "В - О" выкатного элемента | ПДС_Количество операций |
| IO_1_WEXSWI1_Loc | ПДС / ВЭ: Повед. местн. упр. | Поведение местного управления | ПДС_Повед. местн. упр. |
| IO_1_WEXSWI1_LocKey | ПДС / ВЭ: Ключ упр. | Положение ключа режима управления | ПДС_Ключ упр. |
| IO_1_WEXSWI1_LocSta | ПДС / ВЭ: Перекр. ур. станц. | Право переключения на уровне станции | ПДС_Перекр. ур. станц. |
| IO_1_WEXSWI1_Beh | ПДС / ВЭ: Поведение | Индикация поведения логического узла ВЭ | ПДС_Поведение |
| IO_1_WEXSWI1_Health | ПДС / ВЭ: Исправность | Индикация исправности логического узла ВЭ | ПДС_Исправность |

### КЦВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_SCBR1_CircuitCtrlOfCBCS | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | ПДС_Контроль цепи ЭМВ |
| IO_1_SCBR1_CircuitCtrlOfCBOS1 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | ПДС_Контроль цепи ЭМО1 |
| IO_1_SCBR1_CircuitCtrlOfCBOS2 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | ПДС_Контроль цепи ЭМО2 |
| IO_1_SCBR1_CBCSoperation | ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | ПДС_Работа ЭМВ |
| IO_1_SCBR1_CBOS1operation | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | ПДС_Работа ЭМО1 |
| IO_1_SCBR1_CBOS2operation | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | ПДС_Работа ЭМО2 |
| IO_1_SCBR1_Beh | ПДС / КЦВ: Поведение | Индикация поведения логического узла КЦВ | ПДС_Поведение |
| IO_1_SCBR1_Health | ПДС / КЦВ: Исправность | Индикация исправности логического узла КЦВ | ПДС_Исправность |

### КПруж

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_SOPM1_EnBlk | ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Пружина не заведена | ПДС_Пружина не заведена |
| IO_1_SOPM1_Beh | ПДС / КПруж: Поведение | Индикация поведения логического узла КПруж | ПДС_Поведение |
| IO_1_SOPM1_Health | ПДС / КПруж: Исправность | Индикация исправности логического узла КПруж | ПДС_Исправность |

### КИ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_SIMG1_InsTr | ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции | Аварийный уровень изоляции | ПДС_Авар.уров.изоляции |
| IO_1_SIMG1_InsLow | ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции | Низкий уровень изоляции | ПДС_Низ.уров.изоляции |
| IO_1_SIMG1_Beh | ПДС / КИ: Поведение | Индикация поведения логического узла КИ | ПДС_Поведение |
| IO_1_SIMG1_Health | ПДС / КИ: Исправность | Индикация исправности логического узла КИ | ПДС_Исправность |

### ДТм

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_OILSTMP1_OILSensorTrip | ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | ПДС_Отключение |
| IO_1_OILSTMP1_OILSensorSign | ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | ПДС_Сигнал |
| IO_1_OILSTMP1_LowIsolOIL | ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | ПДС_Низкая изоляция |
| IO_1_OILSTMP1_Beh | ПДС / ДТм: Поведение | Индикация поведения логического узла ДТм | ПДС_Поведение |
| IO_1_OILSTMP1_Health | ПДС / ДТм: Исправность | Индикация исправности логического узла ДТм | ПДС_Исправность |

### ДТо

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_WINSTMP1_WINSensorTrip | ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | ПДС_Отключение |
| IO_1_WINSTMP1_WINSensorSign | ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | ПДС_Сигнал |
| IO_1_WINSTMP1_LowIsolWIN | ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | ПДС_Низкая изоляция |
| IO_1_WINSTMP1_Beh | ПДС / ДТо: Поведение | Индикация поведения логического узла ДТо | ПДС_Поведение |
| IO_1_WINSTMP1_Health | ПДС / ДТо: Исправность | Индикация исправности логического узла ДТо | ПДС_Исправность |

### РД

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_SIML1_PressDetector | ПДС / РД: Отключение | Отключение | ПДС_Отключение |
| IO_1_SIML1_LowIsolPressDetector | ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | ПДС_Низкая изоляция |
| IO_1_SIML1_Beh | ПДС / РД: Поведение | Индикация поведения логического узла РД | ПДС_Поведение |
| IO_1_SIML1_Health | ПДС / РД: Исправность | Индикация исправности логического узла РД | ПДС_Исправность |

### ГЗ Т

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_PTRSIML1_SignContactOp | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | ПДС_Сигнал |
| IO_1_PTRSIML1_TripContactOp | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | ПДС_Отключение |
| IO_1_PTRSIML1_LowIsolGASSign | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС_Низкая изол. ГЗсигн |
| IO_1_PTRSIML1_LowIsolGASTrip | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС_Низкая изол. ГЗоткл |
| IO_1_PTRSIML1_Beh | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС_Поведение |
| IO_1_PTRSIML1_Health | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_LDBeh | ПДС / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ПДС_Поведение LD |
| IO_1_LDHealth | ПДС / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ПДС_Исправность LD |

### ПДС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_1_IO_FuncEnabled | ПДС / ПДС: Ввод | Функция введена в работу | ПДС_Ввод |
| IO_1_IO_FuncOperDisabled | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ПДС_Оперативный вывод |

### Дверь

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_IDOR1_DCls | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф закрыт | Дверь отсека/ шкафа закрыта | ПДС НКУ_Отсек/ шкаф закрыт |
| PNL_1_IDOR1_DOpn | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф открыт | Дверь отсека/ шкафа открыта | ПДС НКУ_Отсек/ шкаф открыт |
| PNL_1_IDOR1_Beh | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_IDOR1_Health | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ_Исправность |

### Пер.ав.дебл.см.яч.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_SELILOSOCC1_OpnCir | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепь выведена | Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | ПДС НКУ_Цепь выведена |
| PNL_1_SELILOSOCC1_Beh | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Поведение | Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_SELILOSOCC1_Health | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Исправность | Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ_Исправность |

### SA1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_SELSWISOCC1_ClsCir | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Цепь управления введена | ПДС НКУ_Цепь введена |
| PNL_1_SELSWISOCC1_Beh | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_SELSWISOCC1_Health | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ_Исправность |

### SA2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_SELSWISOCC2_ClsCir | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Цепь управления введена | ПДС НКУ_Цепь введена |
| PNL_1_SELSWISOCC2_Beh | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_SELSWISOCC2_Health | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ_Исправность |

### SA3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_SELSWISOCC3_ClsCir | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Цепь управления введена | ПДС НКУ_Цепь введена |
| PNL_1_SELSWISOCC3_Beh | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_SELSWISOCC3_Health | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ_Исправность |

### SA4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_SELSWISOCC4_ClsCir | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Цепь управления введена | ПДС НКУ_Цепь введена |
| PNL_1_SELSWISOCC4_Beh | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_SELSWISOCC4_Health | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ_Исправность |

### SG1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_PLGSOCC1_PwrPlgSupr | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ_Рабочее положение |
| PNL_1_PLGSOCC1_Beh | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_PLGSOCC1_Health | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ_Исправность |

### SG2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_PLGSOCC2_PwrPlgSupr | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ_Рабочее положение |
| PNL_1_PLGSOCC2_Beh | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_PLGSOCC2_Health | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ_Исправность |

### SG3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_PLGSOCC3_PwrPlgSupr | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ_Рабочее положение |
| PNL_1_PLGSOCC3_Beh | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_PLGSOCC3_Health | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ_Исправность |

### SG4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_PLGSOCC4_PwrPlgSupr | ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение | Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ_Рабочее положение |
| PNL_1_PLGSOCC4_Beh | ПДС НКУ / SG4: Поведение | Индикация поведения логического узла SG4 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_PLGSOCC4_Health | ПДС НКУ / SG4: Исправность | Индикация исправности логического узла SG4 | ПДС НКУ_Исправность |

### ОТ ЦСВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_AUXALMSOCC1_OCAlm | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность | Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | ПДС НКУ_Неисправность |
| PNL_1_AUXALMSOCC1_Beh | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_AUXALMSOCC1_Health | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ_Исправность |

### ОТ ЭМО1, ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_AUXCOL1SOCC1_OCAlm | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность | Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ_Неисправность |
| PNL_1_AUXCOL1SOCC1_Beh | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_AUXCOL1SOCC1_Health | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ_Исправность |

### ОТ ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_AUXCOL2SOCC1_OCAlm | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность | Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | ПДС НКУ_Неисправность |
| PNL_1_AUXCOL2SOCC1_Beh | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Поведение | Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_AUXCOL2SOCC1_Health | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Исправность | Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ_Исправность |

### ОТ ГЗ, ТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_AUXGASSOCC1_OCAlm | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность | Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ_Неисправность |
| PNL_1_AUXGASSOCC1_Beh | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Поведение | Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_AUXGASSOCC1_Health | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Исправность | Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ_Исправность |

### ОТ ОБР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_AUXILOSOCC1_OCAlm | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность | Неисправность оперативного тока цепей ОБР | ПДС НКУ_Неисправность |
| PNL_1_AUXILOSOCC1_Beh | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Поведение | Индикация поведения логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ_Поведение |
| PNL_1_AUXILOSOCC1_Health | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Исправность | Индикация исправности логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ_Исправность |

### БУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_LDBeh | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ_Поведение LD |
| PNL_1_LDHealth | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ_Исправность LD |

### ПДС НКУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PNL_1_PNL_FuncEnabled | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Функция введена в работу | ПДС НКУ_Ввод |
| PNL_1_PNL_FuncOperDisabled | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ_Оперативный вывод |

## КРВ_1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| CLS_1_CLS_FuncEnabled | КРВ_Ввод | Функция введена в работу | КРВ_Ввод |
| CLS_1_CLS_COMMResourceExcess | КРВ_Превышен ком.рес. В | Превышен коммутационный ресурс выключателя | КРВ_Превышен ком.рес. В |
| CLS_1_CLS_MDResourceExcess | КРВ_Превышен мех.рес. В | Превышен механический ресурс выключателя | КРВ_Превышен мех.рес. В |
| CLS_1_CLS_CBLifeExcess | КРВ_Превышен ресурс В | Превышен ресурс выключателя | КРВ_Превышен ресурс В |
| CLS_1_CLS_COMMCurrResourcePhsA | КРВ_Ресурс ф.A | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | КРВ_Ресурс ф.A |
| CLS_1_CLS_COMMCurrResourcePhsB | КРВ_Ресурс ф.B | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | КРВ_Ресурс ф.B |
| CLS_1_CLS_COMMCurrResourcePhsC | КРВ_Ресурс ф.C | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | КРВ_Ресурс ф.C |
| CLS_1_CLS_MDCurrentResource | КРВ_Кол-во циклов В | Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | КРВ_Кол-во циклов В |

### СС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| OL_SignAssembly_1_AlmTECH | СС / СС: ТЗ сигн | Сигнализация от технологических защит | СС_ТЗ сигн |
| OL_SignAssembly_1_AlmGAS | СС / СС: ГЗ сигн | Сигнализация от газовых защит | СС_ГЗ сигн |
| OL_SignAssembly_1_LowIsolTECH | СС / СС: Низ.изол. ТЗ | Низкая изоляция ТЗ | СС_Низ.изол. ТЗ |
| OL_SignAssembly_1_LowIsolGAS | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Низкая изоляция ГЗ | СС_Низ.изол. ГЗ |
| OL_SignAssembly_1_BlkTECH | СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | СС_ТЗ заблокирована |
| OL_SignAssembly_1_BlkGAS | СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | СС_ГЗ заблокирована |
| OL_SignAssembly_1_AlmOC | СС / СС: ОТ сигн | Сигнализация цепей опер.тока | СС_ОТ сигн |
| OL_SignAssembly_1_OutCirOpn | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Выходные цепи разобраны | СС_Вых.цепи разобраны |
| OL_SignAssembly_1_TestBlockPosOpn | СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | СС_БИ выведены |
| OL_SignAssembly_1_SDFailure | СС / СС: Неисправность КА | Неисправность КА | СС_Неисправность КА |
| OL_SignAssembly_1_OpTmAlm | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Превышение времени переключения КА | СС_Прев. вр. пер. КА |
| OL_SignAssembly_1_OvrlExtSign | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Общий внешний сигнал | СС_Общ. внеш. сигнал |

## ВКл: Вывод терминала

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_1_FuncOperOut | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_2_FuncOperOut | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_3_FuncOperOut | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод |

## ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_4_FuncOperOut | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_5_FuncOperOut | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |

## ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_6_FuncOperOut | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_7_FuncOperOut | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод |

## ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_8_FuncOperOut | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ-фз 1ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_9_FuncOperOut | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод |

## ВКл: ДЗ-фз 1ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_10_FuncOperOut | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ДЗ-фз 2ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_11_FuncOperOut | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод |

## ВКл: ДЗ-фз 2ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_12_FuncOperOut | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод |

## ВКл: Ввод ОУ ДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_13_FuncOperOut | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ БК

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_14_FuncOperOut | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ТО

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_15_FuncOperOut | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод |

## ВКл: ТО на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_16_FuncOperOut | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ МТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_17_FuncOperOut | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ МТЗ 1ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_18_FuncOperOut | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод |

## ВКл: МТЗ 1ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_19_FuncOperOut | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ МТЗ 2ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_20_FuncOperOut | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод |

## ВКл: МТЗ 2ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_21_FuncOperOut | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ МТЗ 3ст.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_22_FuncOperOut | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод |

## ВКл: МТЗ 3ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_23_FuncOperOut | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод |

## ВКл: Ввод ОУ МТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_24_FuncOperOut | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ АУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_25_FuncOperOut | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ТЗНП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_26_FuncOperOut | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод |

## ВКл: Блок.чувств.ступ.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_27_FuncOperOut | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод |

## ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_28_FuncOperOut | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод |

## ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_29_FuncOperOut | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод |

## ВКл: Ввод ОУ ТЗНП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_30_FuncOperOut | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ НЗОЗЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_31_FuncOperOut | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод |

## ВКл: НЗОЗЗ на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_32_FuncOperOut | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_33_FuncOperOut | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод |

## ВКл: ЗДЗ на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_34_FuncOperOut | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗОП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_35_FuncOperOut | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод |

## ВКл: ЗОП на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_36_FuncOperOut | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_37_FuncOperOut | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод |

## ВКл: ЗП на откл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_38_FuncOperOut | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ГСОЗЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_39_FuncOperOut | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод |

## ВКл: ГСОЗЗ на откл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_40_FuncOperOut | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_41_FuncOperOut | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод |

## ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_42_FuncOperOut | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_43_FuncOperOut | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод |

## ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_44_FuncOperOut | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО ТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_45_FuncOperOut | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО ДТм

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_46_FuncOperOut | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод |

## ВКл: ЛО ДТм на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_47_FuncOperOut | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО ДТо

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_48_FuncOperOut | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод |

## ВКл: ЛО ДТо на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_49_FuncOperOut | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО РД

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_50_FuncOperOut | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод |

## ВКл: ЛО РД на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_51_FuncOperOut | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ УРОВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_52_FuncOperOut | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗМН 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_53_FuncOperOut | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод |

## ВКл: ЗМН 1 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_54_FuncOperOut | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗМН 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_55_FuncOperOut | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод |

## ВКл: ЗМН 2 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_56_FuncOperOut | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗПН 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_57_FuncOperOut | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод |

## ВКл: ЗПН 1 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_58_FuncOperOut | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗПН 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_59_FuncOperOut | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод |

## ВКл: ЗПН 2 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_60_FuncOperOut | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ БННш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_61_FuncOperOut | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод |

## ВКл: Фикс.неисп.ЦНш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_62_FuncOperOut | Виртуальный ключ-62_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-62_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ БННп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_63_FuncOperOut | Виртуальный ключ-63_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-63_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗСЧ 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_64_FuncOperOut | Виртуальный ключ-64_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-64_Опер. вывод |

## ВКл: ЗСЧ 1 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_65_FuncOperOut | Виртуальный ключ-65_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-65_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗСЧ 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_66_FuncOperOut | Виртуальный ключ-66_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-66_Опер. вывод |

## ВКл: ЗСЧ 2 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_67_FuncOperOut | Виртуальный ключ-67_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-67_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗПЧ 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_68_FuncOperOut | Виртуальный ключ-68_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-68_Опер. вывод |

## ВКл: ЗПЧ 1 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_69_FuncOperOut | Виртуальный ключ-69_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-69_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗПЧ 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_70_FuncOperOut | Виртуальный ключ-70_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-70_Опер. вывод |

## ВКл: ЗПЧ 2 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_71_FuncOperOut | Виртуальный ключ-71_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-71_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗИЧ 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_72_FuncOperOut | Виртуальный ключ-72_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-72_Опер. вывод |

## ВКл: ЗИЧ 1 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_73_FuncOperOut | Виртуальный ключ-73_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-73_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЗИЧ 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_74_FuncOperOut | Виртуальный ключ-74_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-74_Опер. вывод |

## ВКл: ЗИЧ 2 на сигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_75_FuncOperOut | Виртуальный ключ-75_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-75_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ АЧР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_76_FuncOperOut | Виртуальный ключ-76_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-76_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_77_FuncOperOut | Виртуальный ключ-77_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-77_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ АПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_78_FuncOperOut | Виртуальный ключ-78_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-78_Опер. вывод |

## ВКл: АПВ Блок. 2 цикла

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_79_FuncOperOut | Виртуальный ключ-79_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-79_Опер. вывод |

## ВКл: АПВ Без контролей

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_80_FuncOperOut | Виртуальный ключ-80_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-80_Опер. вывод |

## ВКл: АПВ КННш+КОНп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_81_FuncOperOut | Виртуальный ключ-81_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-81_Опер. вывод |

## ВКл: АПВ КОНш+КННп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_82_FuncOperOut | Виртуальный ключ-82_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-82_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КННш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_83_FuncOperOut | Виртуальный ключ-83_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-83_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КННп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_84_FuncOperOut | Виртуальный ключ-84_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-84_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КОНш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_85_FuncOperOut | Виртуальный ключ-85_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-85_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КОНп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_86_FuncOperOut | Виртуальный ключ-86_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-86_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_87_FuncOperOut | Виртуальный ключ-87_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-87_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КСВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_88_FuncOperOut | Виртуальный ключ-88_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-88_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛОВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_89_FuncOperOut | Виртуальный ключ-89_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-89_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ЛО РЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_90_FuncOperOut | Виртуальный ключ-90_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-90_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_91_FuncOperOut | Виртуальный ключ-91_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-91_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КП

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_92_FuncOperOut | Виртуальный ключ-92_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-92_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ УВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_93_FuncOperOut | Виртуальный ключ-93_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-93_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ КА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_94_FuncOperOut | Виртуальный ключ-94_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-94_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ПДС

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_95_FuncOperOut | Виртуальный ключ-95_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-95_Опер. вывод |

## ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_96_FuncOperOut | Виртуальный ключ-96_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-96_Опер. вывод |

## ВКл: Програм. деблок. ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_97_FuncOperOut | Виртуальный ключ-97_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-97_Опер. вывод |

## ВКл: Програм. деблок. ЗН

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualKey_98_FuncOperOut | Виртуальный ключ-98_Опер. вывод | Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-98_Опер. вывод |

## ВКн: Сброс блокир. ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualButton_1_FuncOperRst | Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс | Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс |

## ВКн: Сброс КРВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualButton_2_FuncOperRst | Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс | Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс |

## GOOSE1. В (б/к)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_1_RPO | Конвертер POS-1_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-1_РПО |
| Convert_POS_1_RPV | Конвертер POS-1_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-1_РПВ |
| Convert_POS_1_isValid1 | Конвертер POS-1_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-1_Достоверность |

## GOOSE2. В (б/к)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_2_RPO | Конвертер POS-2_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-2_РПО |
| Convert_POS_2_RPV | Конвертер POS-2_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-2_РПВ |
| Convert_POS_2_isValid1 | Конвертер POS-2_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-2_Достоверность |

## GOOSE1. ЗН (б/к)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_3_RPO | Конвертер POS-3_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-3_РПО |
| Convert_POS_3_RPV | Конвертер POS-3_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-3_РПВ |
| Convert_POS_3_isValid1 | Конвертер POS-3_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-3_Достоверность |

## GOOSE2. ЗН (б/к)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_4_RPO | Конвертер POS-4_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-4_РПО |
| Convert_POS_4_RPV | Конвертер POS-4_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-4_РПВ |
| Convert_POS_4_isValid1 | Конвертер POS-4_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-4_Достоверность |

## GOOSE1. Положение ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_5_RPO | Конвертер POS-5_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-5_РПО |
| Convert_POS_5_RPV | Конвертер POS-5_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-5_РПВ |
| Convert_POS_5_isValid1 | Конвертер POS-5_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-5_Достоверность |

## GOOSE2. Положение ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_POS_6_RPO | Конвертер POS-6_РПО | Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-6_РПО |
| Convert_POS_6_RPV | Конвертер POS-6_РПВ | Реле положение "Включено" | Конвертер POS-6_РПВ |
| Convert_POS_6_isValid1 | Конвертер POS-6_Достоверность | Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-6_Достоверность |

## GOOSE1. Ключ М/Д привода В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_1_Out | Конвертер SPS-1_Выход | Выход | Конвертер SPS-1_Выход |
| Convert_SPS_1_isValid1 | Конвертер SPS-1_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-1_Достоверноcть |

## GOOSE2. Ключ М/Д привода В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_2_Out | Конвертер SPS-2_Выход | Выход | Конвертер SPS-2_Выход |
| Convert_SPS_2_isValid1 | Конвертер SPS-2_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-2_Достоверноcть |

## GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_3_Out | Конвертер SPS-3_Выход | Выход | Конвертер SPS-3_Выход |
| Convert_SPS_3_isValid1 | Конвертер SPS-3_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-3_Достоверноcть |

## GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_4_Out | Конвертер SPS-4_Выход | Выход | Конвертер SPS-4_Выход |
| Convert_SPS_4_isValid1 | Конвертер SPS-4_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-4_Достоверноcть |

## GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_5_Out | Конвертер SPS-5_Выход | Выход | Конвертер SPS-5_Выход |
| Convert_SPS_5_isValid1 | Конвертер SPS-5_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-5_Достоверноcть |

## GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_6_Out | Конвертер SPS-6_Выход | Выход | Конвертер SPS-6_Выход |
| Convert_SPS_6_isValid1 | Конвертер SPS-6_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-6_Достоверноcть |

## GOOSE1. Пружина не заведена

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_7_Out | Конвертер SPS-7_Выход | Выход | Конвертер SPS-7_Выход |
| Convert_SPS_7_isValid1 | Конвертер SPS-7_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-7_Достоверноcть |

## GOOSE2. Пружина не заведена

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_8_Out | Конвертер SPS-8_Выход | Выход | Конвертер SPS-8_Выход |
| Convert_SPS_8_isValid1 | Конвертер SPS-8_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-8_Достоверноcть |

## GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_9_Out | Конвертер SPS-9_Выход | Выход | Конвертер SPS-9_Выход |
| Convert_SPS_9_isValid1 | Конвертер SPS-9_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-9_Достоверноcть |

## GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_10_Out | Конвертер SPS-10_Выход | Выход | Конвертер SPS-10_Выход |
| Convert_SPS_10_isValid1 | Конвертер SPS-10_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-10_Достоверноcть |

## GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_11_Out | Конвертер SPS-11_Выход | Выход | Конвертер SPS-11_Выход |
| Convert_SPS_11_isValid1 | Конвертер SPS-11_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-11_Достоверноcть |

## GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_12_Out | Конвертер SPS-12_Выход | Выход | Конвертер SPS-12_Выход |
| Convert_SPS_12_isValid1 | Конвертер SPS-12_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-12_Достоверноcть |

## GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_13_Out | Конвертер SPS-13_Выход | Выход | Конвертер SPS-13_Выход |
| Convert_SPS_13_isValid1 | Конвертер SPS-13_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-13_Достоверноcть |

## GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_14_Out | Конвертер SPS-14_Выход | Выход | Конвертер SPS-14_Выход |
| Convert_SPS_14_isValid1 | Конвертер SPS-14_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-14_Достоверноcть |

## GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_15_Out | Конвертер SPS-15_Выход | Выход | Конвертер SPS-15_Выход |
| Convert_SPS_15_isValid1 | Конвертер SPS-15_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-15_Достоверноcть |

## GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_16_Out | Конвертер SPS-16_Выход | Выход | Конвертер SPS-16_Выход |
| Convert_SPS_16_isValid1 | Конвертер SPS-16_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-16_Достоверноcть |

## GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_17_Out | Конвертер SPS-17_Выход | Выход | Конвертер SPS-17_Выход |
| Convert_SPS_17_isValid1 | Конвертер SPS-17_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-17_Достоверноcть |

## GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_18_Out | Конвертер SPS-18_Выход | Выход | Конвертер SPS-18_Выход |
| Convert_SPS_18_isValid1 | Конвертер SPS-18_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-18_Достоверноcть |

## GOOSE1. Работа ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_19_Out | Конвертер SPS-19_Выход | Выход | Конвертер SPS-19_Выход |
| Convert_SPS_19_isValid1 | Конвертер SPS-19_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-19_Достоверноcть |

## GOOSE2. Работа ЭМВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_20_Out | Конвертер SPS-20_Выход | Выход | Конвертер SPS-20_Выход |
| Convert_SPS_20_isValid1 | Конвертер SPS-20_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-20_Достоверноcть |

## GOOSE1. Работа ЭМО1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_21_Out | Конвертер SPS-21_Выход | Выход | Конвертер SPS-21_Выход |
| Convert_SPS_21_isValid1 | Конвертер SPS-21_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-21_Достоверноcть |

## GOOSE2. Работа ЭМО1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_22_Out | Конвертер SPS-22_Выход | Выход | Конвертер SPS-22_Выход |
| Convert_SPS_22_isValid1 | Конвертер SPS-22_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-22_Достоверноcть |

## GOOSE1. Работа ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_23_Out | Конвертер SPS-23_Выход | Выход | Конвертер SPS-23_Выход |
| Convert_SPS_23_isValid1 | Конвертер SPS-23_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-23_Достоверноcть |

## GOOSE2. Работа ЭМО2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_24_Out | Конвертер SPS-24_Выход | Выход | Конвертер SPS-24_Выход |
| Convert_SPS_24_isValid1 | Конвертер SPS-24_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-24_Достоверноcть |

## GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_25_Out | Конвертер SPS-25_Выход | Выход | Конвертер SPS-25_Выход |
| Convert_SPS_25_isValid1 | Конвертер SPS-25_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-25_Достоверноcть |

## GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_26_Out | Конвертер SPS-26_Выход | Выход | Конвертер SPS-26_Выход |
| Convert_SPS_26_isValid1 | Конвертер SPS-26_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-26_Достоверноcть |

## GOOSE1. ОТ цепей сигн. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_27_Out | Конвертер SPS-27_Выход | Выход | Конвертер SPS-27_Выход |
| Convert_SPS_27_isValid1 | Конвертер SPS-27_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-27_Достоверноcть |

## GOOSE2. ОТ цепей сигн. В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_28_Out | Конвертер SPS-28_Выход | Выход | Конвертер SPS-28_Выход |
| Convert_SPS_28_isValid1 | Конвертер SPS-28_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-28_Достоверноcть |

## GOOSE1. ОТ цепей ОБР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_29_Out | Конвертер SPS-29_Выход | Выход | Конвертер SPS-29_Выход |
| Convert_SPS_29_isValid1 | Конвертер SPS-29_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-29_Достоверноcть |

## GOOSE2. ОТ цепей ОБР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_30_Out | Конвертер SPS-30_Выход | Выход | Конвертер SPS-30_Выход |
| Convert_SPS_30_isValid1 | Конвертер SPS-30_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-30_Достоверноcть |

## GOOSE1. Опер. включить В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_31_Out | Конвертер SPS-31_Выход | Выход | Конвертер SPS-31_Выход |
| Convert_SPS_31_isValid1 | Конвертер SPS-31_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-31_Достоверноcть |

## GOOSE2. Опер. включить В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_32_Out | Конвертер SPS-32_Выход | Выход | Конвертер SPS-32_Выход |
| Convert_SPS_32_isValid1 | Конвертер SPS-32_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-32_Достоверноcть |

## GOOSE1. Опер. отключить В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_33_Out | Конвертер SPS-33_Выход | Выход | Конвертер SPS-33_Выход |
| Convert_SPS_33_isValid1 | Конвертер SPS-33_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-33_Достоверноcть |

## GOOSE2. Опер. отключить В

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_34_Out | Конвертер SPS-34_Выход | Выход | Конвертер SPS-34_Выход |
| Convert_SPS_34_isValid1 | Конвертер SPS-34_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-34_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл. от кнопки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_35_Out | Конвертер SPS-35_Выход | Выход | Конвертер SPS-35_Выход |
| Convert_SPS_35_isValid1 | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл. от кнопки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_36_Out | Конвертер SPS-36_Выход | Выход | Конвертер SPS-36_Выход |
| Convert_SPS_36_isValid1 | Конвертер SPS-36_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-36_Достоверноcть |

## GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_37_Out | Конвертер SPS-37_Выход | Выход | Конвертер SPS-37_Выход |
| Convert_SPS_37_isValid1 | Конвертер SPS-37_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-37_Достоверноcть |

## GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_38_Out | Конвертер SPS-38_Выход | Выход | Конвертер SPS-38_Выход |
| Convert_SPS_38_isValid1 | Конвертер SPS-38_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-38_Достоверноcть |

## GOOSE1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_39_Out | Конвертер SPS-39_Выход | Выход | Конвертер SPS-39_Выход |
| Convert_SPS_39_isValid1 | Конвертер SPS-39_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-39_Достоверноcть |

## GOOSE2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_40_Out | Конвертер SPS-40_Выход | Выход | Конвертер SPS-40_Выход |
| Convert_SPS_40_isValid1 | Конвертер SPS-40_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-40_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_41_Out | Конвертер SPS-41_Выход | Выход | Конвертер SPS-41_Выход |
| Convert_SPS_41_isValid1 | Конвертер SPS-41_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-41_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_42_Out | Конвертер SPS-42_Выход | Выход | Конвертер SPS-42_Выход |
| Convert_SPS_42_isValid1 | Конвертер SPS-42_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-42_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_43_Out | Конвертер SPS-43_Выход | Выход | Конвертер SPS-43_Выход |
| Convert_SPS_43_isValid1 | Конвертер SPS-43_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-43_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_44_Out | Конвертер SPS-44_Выход | Выход | Конвертер SPS-44_Выход |
| Convert_SPS_44_isValid1 | Конвертер SPS-44_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-44_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_45_Out | Конвертер SPS-45_Выход | Выход | Конвертер SPS-45_Выход |
| Convert_SPS_45_isValid1 | Конвертер SPS-45_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-45_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_46_Out | Конвертер SPS-46_Выход | Выход | Конвертер SPS-46_Выход |
| Convert_SPS_46_isValid1 | Конвертер SPS-46_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-46_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_47_Out | Конвертер SPS-47_Выход | Выход | Конвертер SPS-47_Выход |
| Convert_SPS_47_isValid1 | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_48_Out | Конвертер SPS-48_Выход | Выход | Конвертер SPS-48_Выход |
| Convert_SPS_48_isValid1 | Конвертер SPS-48_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-48_Достоверноcть |

## GOOSE1. Повыш. t масла

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_49_Out | Конвертер SPS-49_Выход | Выход | Конвертер SPS-49_Выход |
| Convert_SPS_49_isValid1 | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть |

## GOOSE2. Повыш. t масла

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_50_Out | Конвертер SPS-50_Выход | Выход | Конвертер SPS-50_Выход |
| Convert_SPS_50_isValid1 | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть |

## GOOSE1. Авар. t масла

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_51_Out | Конвертер SPS-51_Выход | Выход | Конвертер SPS-51_Выход |
| Convert_SPS_51_isValid1 | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть |

## GOOSE2. Авар. t масла

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_52_Out | Конвертер SPS-52_Выход | Выход | Конвертер SPS-52_Выход |
| Convert_SPS_52_isValid1 | Конвертер SPS-52_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-52_Достоверноcть |

## GOOSE1. Повыш. t обмотки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_53_Out | Конвертер SPS-53_Выход | Выход | Конвертер SPS-53_Выход |
| Convert_SPS_53_isValid1 | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть |

## GOOSE2. Повыш. t обмотки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_54_Out | Конвертер SPS-54_Выход | Выход | Конвертер SPS-54_Выход |
| Convert_SPS_54_isValid1 | Конвертер SPS-54_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-54_Достоверноcть |

## GOOSE1. Авар. t обмотки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_55_Out | Конвертер SPS-55_Выход | Выход | Конвертер SPS-55_Выход |
| Convert_SPS_55_isValid1 | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть |

## GOOSE2. Авар. t обмотки

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_56_Out | Конвертер SPS-56_Выход | Выход | Конвертер SPS-56_Выход |
| Convert_SPS_56_isValid1 | Конвертер SPS-56_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-56_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб.датч.давл.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_57_Out | Конвертер SPS-57_Выход | Выход | Конвертер SPS-57_Выход |
| Convert_SPS_57_isValid1 | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб.датч.давл.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_58_Out | Конвертер SPS-58_Выход | Выход | Конвертер SPS-58_Выход |
| Convert_SPS_58_isValid1 | Конвертер SPS-58_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-58_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_59_Out | Конвертер SPS-59_Выход | Выход | Конвертер SPS-59_Выход |
| Convert_SPS_59_isValid1 | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_60_Out | Конвертер SPS-60_Выход | Выход | Конвертер SPS-60_Выход |
| Convert_SPS_60_isValid1 | Конвертер SPS-60_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-60_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_61_Out | Конвертер SPS-61_Выход | Выход | Конвертер SPS-61_Выход |
| Convert_SPS_61_isValid1 | Конвертер SPS-61_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-61_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_62_Out | Конвертер SPS-62_Выход | Выход | Конвертер SPS-62_Выход |
| Convert_SPS_62_isValid1 | Конвертер SPS-62_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-62_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_63_Out | Конвертер SPS-63_Выход | Выход | Конвертер SPS-63_Выход |
| Convert_SPS_63_isValid1 | Конвертер SPS-63_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-63_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_64_Out | Конвертер SPS-64_Выход | Выход | Конвертер SPS-64_Выход |
| Convert_SPS_64_isValid1 | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть |

## GOOSE1. Автомат ТНш 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_65_Out | Конвертер SPS-65_Выход | Выход | Конвертер SPS-65_Выход |
| Convert_SPS_65_isValid1 | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть |

## GOOSE1. Автомат ТНп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_67_Out | Конвертер SPS-99_Выход | Выход | Конвертер SPS-99_Выход |
| Convert_SPS_67_isValid1 | Конвертер SPS-99_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-99_Достоверноcть |

## GOOSE1. Неиспр. ТНш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_68_Out | Конвертер SPS-100_Выход | Выход | Конвертер SPS-100_Выход |
| Convert_SPS_68_isValid1 | Конвертер SPS-100_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-100_Достоверноcть |

## GOOSE1. Неиспр. ТНп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_69_Out | Конвертер SPS-101_Выход | Выход | Конвертер SPS-101_Выход |
| Convert_SPS_69_isValid1 | Конвертер SPS-101_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-101_Достоверноcть |

## GOOSE1. КПОН внеш.

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_70_Out | Конвертер SPS-102_Выход | Выход | Конвертер SPS-102_Выход |
| Convert_SPS_70_isValid1 | Конвертер SPS-102_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-102_Достоверноcть |

## GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_71_Out | Конвертер SPS-103_Выход | Выход | Конвертер SPS-103_Выход |
| Convert_SPS_71_isValid1 | Конвертер SPS-103_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-103_Достоверноcть |

## GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_72_Out | Конвертер SPS-104_Выход | Выход | Конвертер SPS-104_Выход |
| Convert_SPS_72_isValid1 | Конвертер SPS-104_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-104_Достоверноcть |

## GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_73_Out | Конвертер SPS-105_Выход | Выход | Конвертер SPS-105_Выход |
| Convert_SPS_73_isValid1 | Конвертер SPS-105_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-105_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_74_Out | Конвертер SPS-106_Выход | Выход | Конвертер SPS-106_Выход |
| Convert_SPS_74_isValid1 | Конвертер SPS-106_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-106_Достоверноcть |

## GOOSE2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_75_Out | Конвертер SPS-107_Выход | Выход | Конвертер SPS-107_Выход |
| Convert_SPS_75_isValid1 | Конвертер SPS-107_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-107_Достоверноcть |

## GOOSE3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_76_Out | Конвертер SPS-108_Выход | Выход | Конвертер SPS-108_Выход |
| Convert_SPS_76_isValid1 | Конвертер SPS-108_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-108_Достоверноcть |

## GOOSE4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_77_Out | Конвертер SPS-109_Выход | Выход | Конвертер SPS-109_Выход |
| Convert_SPS_77_isValid1 | Конвертер SPS-109_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-109_Достоверноcть |

## GOOSE5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_78_Out | Конвертер SPS-110_Выход | Выход | Конвертер SPS-110_Выход |
| Convert_SPS_78_isValid1 | Конвертер SPS-110_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-110_Достоверноcть |

## GOOSE6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_79_Out | Конвертер SPS-111_Выход | Выход | Конвертер SPS-111_Выход |
| Convert_SPS_79_isValid1 | Конвертер SPS-111_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-111_Достоверноcть |

## GOOSE7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_80_Out | Конвертер SPS-112_Выход | Выход | Конвертер SPS-112_Выход |
| Convert_SPS_80_isValid1 | Конвертер SPS-112_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-112_Достоверноcть |

## GOOSE8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_81_Out | Конвертер SPS-113_Выход | Выход | Конвертер SPS-113_Выход |
| Convert_SPS_81_isValid1 | Конвертер SPS-113_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-113_Достоверноcть |

## GOOSE9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_82_Out | Конвертер SPS-114_Выход | Выход | Конвертер SPS-114_Выход |
| Convert_SPS_82_isValid1 | Конвертер SPS-114_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-114_Достоверноcть |

## GOOSE10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_83_Out | Конвертер SPS-115_Выход | Выход | Конвертер SPS-115_Выход |
| Convert_SPS_83_isValid1 | Конвертер SPS-115_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-115_Достоверноcть |

## GOOSE11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_84_Out | Конвертер SPS-116_Выход | Выход | Конвертер SPS-116_Выход |
| Convert_SPS_84_isValid1 | Конвертер SPS-116_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-116_Достоверноcть |

## GOOSE12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_85_Out | Конвертер SPS-117_Выход | Выход | Конвертер SPS-117_Выход |
| Convert_SPS_85_isValid1 | Конвертер SPS-117_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-117_Достоверноcть |

## GOOSE13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_86_Out | Конвертер SPS-150_Выход | Выход | Конвертер SPS-150_Выход |
| Convert_SPS_86_isValid1 | Конвертер SPS-150_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-150_Достоверноcть |

## GOOSE14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_87_Out | Конвертер SPS-151_Выход | Выход | Конвертер SPS-151_Выход |
| Convert_SPS_87_isValid1 | Конвертер SPS-151_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-151_Достоверноcть |

## GOOSE15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_88_Out | Конвертер SPS-152_Выход | Выход | Конвертер SPS-152_Выход |
| Convert_SPS_88_isValid1 | Конвертер SPS-152_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-152_Достоверноcть |

## GOOSE16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_89_Out | Конвертер SPS-153_Выход | Выход | Конвертер SPS-153_Выход |
| Convert_SPS_89_isValid1 | Конвертер SPS-153_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-153_Достоверноcть |

## GOOSE17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_90_Out | Конвертер SPS-154_Выход | Выход | Конвертер SPS-154_Выход |
| Convert_SPS_90_isValid1 | Конвертер SPS-154_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-154_Достоверноcть |

## GOOSE18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_91_Out | Конвертер SPS-155_Выход | Выход | Конвертер SPS-155_Выход |
| Convert_SPS_91_isValid1 | Конвертер SPS-155_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-155_Достоверноcть |

## GOOSE19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_92_Out | Конвертер SPS-156_Выход | Выход | Конвертер SPS-156_Выход |
| Convert_SPS_92_isValid1 | Конвертер SPS-156_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-156_Достоверноcть |

## GOOSE20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_93_Out | Конвертер SPS-157_Выход | Выход | Конвертер SPS-157_Выход |
| Convert_SPS_93_isValid1 | Конвертер SPS-157_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-157_Достоверноcть |

## GOOSE21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_94_Out | Конвертер SPS-158_Выход | Выход | Конвертер SPS-158_Выход |
| Convert_SPS_94_isValid1 | Конвертер SPS-158_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-158_Достоверноcть |

## GOOSE22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_95_Out | Конвертер SPS-159_Выход | Выход | Конвертер SPS-159_Выход |
| Convert_SPS_95_isValid1 | Конвертер SPS-159_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-159_Достоверноcть |

## GOOSE23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_96_Out | Конвертер SPS-160_Выход | Выход | Конвертер SPS-160_Выход |
| Convert_SPS_96_isValid1 | Конвертер SPS-160_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-160_Достоверноcть |

## GOOSE24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_97_Out | Конвертер SPS-162_Выход | Выход | Конвертер SPS-162_Выход |
| Convert_SPS_97_isValid1 | Конвертер SPS-162_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-162_Достоверноcть |

## GOOSE25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_98_Out | Конвертер SPS-163_Выход | Выход | Конвертер SPS-163_Выход |
| Convert_SPS_98_isValid1 | Конвертер SPS-163_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-163_Достоверноcть |

## GOOSE26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_99_Out | Конвертер SPS-164_Выход | Выход | Конвертер SPS-164_Выход |
| Convert_SPS_99_isValid1 | Конвертер SPS-164_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-164_Достоверноcть |

## GOOSE27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_100_Out | Конвертер SPS-165_Выход | Выход | Конвертер SPS-165_Выход |
| Convert_SPS_100_isValid1 | Конвертер SPS-165_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-165_Достоверноcть |

## GOOSE28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_101_Out | Конвертер SPS-166_Выход | Выход | Конвертер SPS-166_Выход |
| Convert_SPS_101_isValid1 | Конвертер SPS-166_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-166_Достоверноcть |

## GOOSE29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_102_Out | Конвертер SPS-167_Выход | Выход | Конвертер SPS-167_Выход |
| Convert_SPS_102_isValid1 | Конвертер SPS-167_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-167_Достоверноcть |

## GOOSE30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_103_Out | Конвертер SPS-168_Выход | Выход | Конвертер SPS-168_Выход |
| Convert_SPS_103_isValid1 | Конвертер SPS-168_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-168_Достоверноcть |

## GOOSE31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_104_Out | Конвертер SPS-169_Выход | Выход | Конвертер SPS-169_Выход |
| Convert_SPS_104_isValid1 | Конвертер SPS-169_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-169_Достоверноcть |

## GOOSE32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_105_Out | Конвертер SPS-170_Выход | Выход | Конвертер SPS-170_Выход |
| Convert_SPS_105_isValid1 | Конвертер SPS-170_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-170_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блокировка ЗСЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_106_Out | Конвертер SPS-171_Выход | Выход | Конвертер SPS-171_Выход |
| Convert_SPS_106_isValid1 | Конвертер SPS-171_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-171_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блокировка ЗСЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_107_Out | Конвертер SPS-172_Выход | Выход | Конвертер SPS-172_Выход |
| Convert_SPS_107_isValid1 | Конвертер SPS-172_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-172_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блокировка ЗПЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_108_Out | Конвертер SPS-173_Выход | Выход | Конвертер SPS-173_Выход |
| Convert_SPS_108_isValid1 | Конвертер SPS-173_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-173_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блокировка ЗПЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_109_Out | Конвертер SPS-174_Выход | Выход | Конвертер SPS-174_Выход |
| Convert_SPS_109_isValid1 | Конвертер SPS-174_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-174_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блокировка ЗИЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_110_Out | Конвертер SPS-175_Выход | Выход | Конвертер SPS-175_Выход |
| Convert_SPS_110_isValid1 | Конвертер SPS-175_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-175_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блокировка ЗИЧ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_111_Out | Конвертер SPS-176_Выход | Выход | Конвертер SPS-176_Выход |
| Convert_SPS_111_isValid1 | Конвертер SPS-176_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-176_Достоверноcть |

## GOOSE1. АЧР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_112_Out | Конвертер SPS-177_Выход | Выход | Конвертер SPS-177_Выход |
| Convert_SPS_112_isValid1 | Конвертер SPS-177_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-177_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блокировка АЧР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_113_Out | Конвертер SPS-178_Выход | Выход | Конвертер SPS-178_Выход |
| Convert_SPS_113_isValid1 | Конвертер SPS-178_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-178_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блокировка АЧР

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_114_Out | Конвертер SPS-179_Выход | Выход | Конвертер SPS-179_Выход |
| Convert_SPS_114_isValid1 | Конвертер SPS-179_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-179_Достоверноcть |

## GOOSE1. ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_115_Out | Конвертер SPS-180_Выход | Выход | Конвертер SPS-180_Выход |
| Convert_SPS_115_isValid1 | Конвертер SPS-180_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-180_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блокировка ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_116_Out | Конвертер SPS-181_Выход | Выход | Конвертер SPS-181_Выход |
| Convert_SPS_116_isValid1 | Конвертер SPS-181_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-181_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блокировка ЧАПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_117_Out | Конвертер SPS-182_Выход | Выход | Конвертер SPS-182_Выход |
| Convert_SPS_117_isValid1 | Конвертер SPS-182_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-182_Достоверноcть |

## GOOSE1. Внешний запрет АПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_118_Out | Конвертер SPS-183_Выход | Выход | Конвертер SPS-183_Выход |
| Convert_SPS_118_isValid1 | Конвертер SPS-183_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-183_Достоверноcть |

## GOOSE2. Внешний запрет АПВ

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_119_Out | Конвертер SPS-184_Выход | Выход | Конвертер SPS-184_Выход |
| Convert_SPS_119_isValid1 | Конвертер SPS-184_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-184_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл. внешнее 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_120_Out | Конвертер SPS-185_Выход | Выход | Конвертер SPS-185_Выход |
| Convert_SPS_120_isValid1 | Конвертер SPS-185_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-185_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл. внешнее 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_121_Out | Конвертер SPS-186_Выход | Выход | Конвертер SPS-186_Выход |
| Convert_SPS_121_isValid1 | Конвертер SPS-186_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-186_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл. внешнее 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_122_Out | Конвертер SPS-187_Выход | Выход | Конвертер SPS-187_Выход |
| Convert_SPS_122_isValid1 | Конвертер SPS-187_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-187_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл. внешнее 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_123_Out | Конвертер SPS-188_Выход | Выход | Конвертер SPS-188_Выход |
| Convert_SPS_123_isValid1 | Конвертер SPS-188_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-188_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл. внешнее 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_124_Out | Конвертер SPS-189_Выход | Выход | Конвертер SPS-189_Выход |
| Convert_SPS_124_isValid1 | Конвертер SPS-189_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-189_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл. внешнее 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_125_Out | Конвертер SPS-190_Выход | Выход | Конвертер SPS-190_Выход |
| Convert_SPS_125_isValid1 | Конвертер SPS-190_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-190_Достоверноcть |

## GOOSE1. Откл. внешнее 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_126_Out | Конвертер SPS-191_Выход | Выход | Конвертер SPS-191_Выход |
| Convert_SPS_126_isValid1 | Конвертер SPS-191_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-191_Достоверноcть |

## GOOSE2. Откл. внешнее 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_127_Out | Конвертер SPS-192_Выход | Выход | Конвертер SPS-192_Выход |
| Convert_SPS_127_isValid1 | Конвертер SPS-192_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-192_Достоверноcть |

## GOOSE1. Отключение от ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_128_Out | Конвертер SPS-193_Выход | Выход | Конвертер SPS-193_Выход |
| Convert_SPS_128_isValid1 | Конвертер SPS-193_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-193_Достоверноcть |

## GOOSE1. Включение от ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_129_Out | Конвертер SPS-194_Выход | Выход | Конвертер SPS-194_Выход |
| Convert_SPS_129_isValid1 | Конвертер SPS-194_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-194_Достоверноcть |

## GOOSE1. Блок. команд ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_130_Out | Конвертер SPS-195_Выход | Выход | Конвертер SPS-195_Выход |
| Convert_SPS_130_isValid1 | Конвертер SPS-195_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-195_Достоверноcть |

## GOOSE2. Блок. команд ПА

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_131_Out | Конвертер SPS-196_Выход | Выход | Конвертер SPS-196_Выход |
| Convert_SPS_131_isValid1 | Конвертер SPS-196_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-196_Достоверноcть |

## GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_132_Out | Конвертер SPS-197_Выход | Выход | Конвертер SPS-197_Выход |
| Convert_SPS_132_isValid1 | Конвертер SPS-197_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-197_Достоверноcть |

## GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_133_Out | Конвертер SPS-198_Выход | Выход | Конвертер SPS-198_Выход |
| Convert_SPS_133_isValid1 | Конвертер SPS-198_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-198_Достоверноcть |

## GOOSE1. Наличие Uш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_134_Out | Конвертер SPS-199_Выход | Выход | Конвертер SPS-199_Выход |
| Convert_SPS_134_isValid1 | Конвертер SPS-199_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-199_Достоверноcть |

## GOOSE1. Наличие Uп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_135_Out | Конвертер SPS-200_Выход | Выход | Конвертер SPS-200_Выход |
| Convert_SPS_135_isValid1 | Конвертер SPS-200_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-200_Достоверноcть |

## GOOSE1. Отсутствие Uш

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_136_Out | Конвертер SPS-201_Выход | Выход | Конвертер SPS-201_Выход |
| Convert_SPS_136_isValid1 | Конвертер SPS-201_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-201_Достоверноcть |

## GOOSE1. Отсутствие Uп

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_137_Out | Конвертер SPS-202_Выход | Выход | Конвертер SPS-202_Выход |
| Convert_SPS_137_isValid1 | Конвертер SPS-202_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-202_Достоверноcть |

## GOOSE1. KA1 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_138_Out | Конвертер SPS-203_Выход | Выход | Конвертер SPS-203_Выход |
| Convert_SPS_138_isValid1 | Конвертер SPS-203_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-203_Достоверноcть |

## GOOSE1. Автомат ТНш 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_66_Out | Конвертер SPS-211_Выход | Выход | Конвертер SPS-211_Выход |
| Convert_SPS_66_isValid1 | Конвертер SPS-211_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-211_Достоверноcть |

## GOOSE2. KA1 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_139_Out | Конвертер SPS-212_Выход | Выход | Конвертер SPS-212_Выход |
| Convert_SPS_139_isValid1 | Конвертер SPS-212_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-212_Достоверноcть |

## GOOSE1. KA2 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_140_Out | Конвертер SPS-213_Выход | Выход | Конвертер SPS-213_Выход |
| Convert_SPS_140_isValid1 | Конвертер SPS-213_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-213_Достоверноcть |

## GOOSE2. KA2 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_141_Out | Конвертер SPS-214_Выход | Выход | Конвертер SPS-214_Выход |
| Convert_SPS_141_isValid1 | Конвертер SPS-214_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-214_Достоверноcть |

## GOOSE1. KA3 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_142_Out | Конвертер SPS-215_Выход | Выход | Конвертер SPS-215_Выход |
| Convert_SPS_142_isValid1 | Конвертер SPS-215_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-215_Достоверноcть |

## GOOSE2. KA3 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_143_Out | Конвертер SPS-216_Выход | Выход | Конвертер SPS-216_Выход |
| Convert_SPS_143_isValid1 | Конвертер SPS-216_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-216_Достоверноcть |

## GOOSE1. KA4 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_144_Out | Конвертер SPS-217_Выход | Выход | Конвертер SPS-217_Выход |
| Convert_SPS_144_isValid1 | Конвертер SPS-217_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-217_Достоверноcть |

## GOOSE2. KA4 Отключен

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_145_Out | Конвертер SPS-218_Выход | Выход | Конвертер SPS-218_Выход |
| Convert_SPS_145_isValid1 | Конвертер SPS-218_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-218_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_146_Out | Конвертер SPS-219_Выход | Выход | Конвертер SPS-219_Выход |
| Convert_SPS_146_isValid1 | Конвертер SPS-219_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-219_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_147_Out | Конвертер SPS-220_Выход | Выход | Конвертер SPS-220_Выход |
| Convert_SPS_147_isValid1 | Конвертер SPS-220_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-220_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_148_Out | Конвертер SPS-221_Выход | Выход | Конвертер SPS-221_Выход |
| Convert_SPS_148_isValid1 | Конвертер SPS-221_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-221_Достоверноcть |

## GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Convert_SPS_149_Out | Конвертер SPS-222_Выход | Выход | Конвертер SPS-222_Выход |
| Convert_SPS_149_isValid1 | Конвертер SPS-222_Достоверноcть | Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-222_Достоверноcть |

# Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M1_PowerSupply_FactoryNumber | Заводской номер БП | Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП |
| Supervision_M1_PowerSupply_FirmwareVersion | Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Версия ВПО БП |
| Supervision_M1_PowerSupply_ModuleVersion | Версия модуля БП | Версия модуля БП | Версия HW БП |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_ncError_Failure12V | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Некритическая ошибка 12 В | M1.Некрит.ош.12В |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_ncError_InputVoltageLost | Слот M1. Некрит. ошибка: потеря внешнего питания | Некритическая ошибка: потеря внешнего питания | M1.Некрит.потеря пит. |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_ncError_AlarmError | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Некритическая ошибка модуля питания | M1.Некрит.мод.пит. |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_Asymmetry | Несимметрия питания | Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_Overload | Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Перегрузка питания |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_ADCFailure | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП |
| Supervision_M1_PowerSupply_Uoutput12V | Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Uвых. 12В |
| Supervision_M1_PowerSupply_StatusAlarmRelay | Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Статус сигн. реле |
| Supervision_M1_PowerSupply_CommandAlarmRelay | Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Команда сигн. реле |
| Supervision_M1_PowerSupply_StatusLED_Ready | Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Статус "Готовность" |
| Supervision_M1_PowerSupply_CommandLED_Ready | Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Команда СД "Готов." |
| Supervision_M1_PowerSupply_StatusLED_Test | Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Статус "Тест" |
| Supervision_M1_PowerSupply_CommandLED_Test | Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Команда СД "Тест" |
| Supervision_M1_PowerSupply_StatusAlarm_Failure | Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Статус "Неиспр." |
| Supervision_M1_PowerSupply_CommandAlarm_Failure | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда "Неиспр." |
| Supervision_M1_PowerSupply_StatusInput_PPS | Статус входа PPS | Статус входа PPS | Статус входа PPS |
| Supervision_M1_PowerSupply_External | Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Внеш. пит. |
| Supervision_M1_PowerSupply_InternalFailure | Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Внутр. неиспр. |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_WordStatus | Слот M1. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M1.Слово-состояния |
| Diagnostics_M1_PowerSupply_NotDefined | Слот M1. Модуль не определен | Критическая ошибка | M1.Модуль не опред. |
| Supervision_M1_PowerSupply_SynchroSignalPPS | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | PPS |

# Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M6_DO_FactoryNumber | Заводской номер слот M6 | Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер M6 |
| Supervision_M6_DO_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО слот M6 |
| Supervision_M6_DO_ModuleVersion | Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Версия HW слот M6 |
| Diagnostics_M6_DO_Failure | Слот M6. Отказ модуля | Отказ модуля | M6.Отказ модуля |
| Diagnostics_M6_DO_NotDefined | Слот M6. Модуль не определен | Критическая ошибка | M6.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M6_DO_WordStatus | Слот M6. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M6.Слово-состояния |

## Выходное реле 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K1_ControlCommand | Слот M6. Реле1. Команда | Команда управления | M6.Реле1.Команда |
| M6_K001_K1_Status | Слот M6. Реле1. Статус | Статус | M6.Реле1.Статус |
| M6_K001_K1_RetainStatus | Слот M6. Реле1. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле1.Защёлка |
| M6_K001_K1_ParamMode | Слот M6. Реле1. Режим | Режим работы реле | M6.Реле1.Режим |
| M6_K001_K1_ParamOnTimer | Слот M6. Реле1. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле1.Дл.имп. |
| M6_K001_K1_ParamDescription | Слот M6. Реле1. Описание | Назначение реле | M6.Реле1.Описание |

## Выходное реле 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K2_ControlCommand | Слот M6. Реле2. Команда | Команда управления | M6.Реле2.Команда |
| M6_K001_K2_Status | Слот M6. Реле2. Статус | Статус | M6.Реле2.Статус |
| M6_K001_K2_RetainStatus | Слот M6. Реле2. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле2.Защёлка |
| M6_K001_K2_ParamMode | Слот M6. Реле2. Режим | Режим работы реле | M6.Реле2.Режим |
| M6_K001_K2_ParamOnTimer | Слот M6. Реле2. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле2.Дл.имп. |
| M6_K001_K2_ParamDescription | Слот M6. Реле2. Описание | Назначение реле | M6.Реле2.Описание |

## Выходное реле 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K3_ControlCommand | Слот M6. Реле3. Команда | Команда управления | M6.Реле3.Команда |
| M6_K001_K3_Status | Слот M6. Реле3. Статус | Статус | M6.Реле3.Статус |
| M6_K001_K3_RetainStatus | Слот M6. Реле3. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле3.Защёлка |
| M6_K001_K3_ParamMode | Слот M6. Реле3. Режим | Режим работы реле | M6.Реле3.Режим |
| M6_K001_K3_ParamOnTimer | Слот M6. Реле3. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле3.Дл.имп. |
| M6_K001_K3_ParamDescription | Слот M6. Реле3. Описание | Назначение реле | M6.Реле3.Описание |

## Выходное реле 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K4_ControlCommand | Слот M6. Реле4. Команда | Команда управления | M6.Реле4.Команда |
| M6_K001_K4_Status | Слот M6. Реле4. Статус | Статус | M6.Реле4.Статус |
| M6_K001_K4_RetainStatus | Слот M6. Реле4. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле4.Защёлка |
| M6_K001_K4_ParamMode | Слот M6. Реле4. Режим | Режим работы реле | M6.Реле4.Режим |
| M6_K001_K4_ParamOnTimer | Слот M6. Реле4. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле4.Дл.имп. |
| M6_K001_K4_ParamDescription | Слот M6. Реле4. Описание | Назначение реле | M6.Реле4.Описание |

## Выходное реле 5

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K5_ControlCommand | Слот M6. Реле5. Команда | Команда управления | M6.Реле5.Команда |
| M6_K001_K5_Status | Слот M6. Реле5. Статус | Статус | M6.Реле5.Статус |
| M6_K001_K5_RetainStatus | Слот M6. Реле5. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле5.Защёлка |
| M6_K001_K5_ParamMode | Слот M6. Реле5. Режим | Режим работы реле | M6.Реле5.Режим |
| M6_K001_K5_ParamOnTimer | Слот M6. Реле5. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле5.Дл.имп. |
| M6_K001_K5_ParamDescription | Слот M6. Реле5. Описание | Назначение реле | M6.Реле5.Описание |

## Выходное реле 6

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K6_ControlCommand | Слот M6. Реле6. Команда | Команда управления | M6.Реле6.Команда |
| M6_K001_K6_Status | Слот M6. Реле6. Статус | Статус | M6.Реле6.Статус |
| M6_K001_K6_RetainStatus | Слот M6. Реле6. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле6.Защёлка |
| M6_K001_K6_ParamMode | Слот M6. Реле6. Режим | Режим работы реле | M6.Реле6.Режим |
| M6_K001_K6_ParamOnTimer | Слот M6. Реле6. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле6.Дл.имп. |
| M6_K001_K6_ParamDescription | Слот M6. Реле6. Описание | Назначение реле | M6.Реле6.Описание |

## Выходное реле 7

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K7_ControlCommand | Слот M6. Реле7. Команда | Команда управления | M6.Реле7.Команда |
| M6_K001_K7_Status | Слот M6. Реле7. Статус | Статус | M6.Реле7.Статус |
| M6_K001_K7_RetainStatus | Слот M6. Реле7. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле7.Защёлка |
| M6_K001_K7_ParamMode | Слот M6. Реле7. Режим | Режим работы реле | M6.Реле7.Режим |
| M6_K001_K7_ParamOnTimer | Слот M6. Реле7. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле7.Дл.имп. |
| M6_K001_K7_ParamDescription | Слот M6. Реле7. Описание | Назначение реле | M6.Реле7.Описание |

## Выходное реле 8

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M6_K001_K8_ControlCommand | Слот M6. Реле8. Команда | Команда управления | M6.Реле8.Команда |
| M6_K001_K8_Status | Слот M6. Реле8. Статус | Статус | M6.Реле8.Статус |
| M6_K001_K8_RetainStatus | Слот M6. Реле8. Защёлка | Состояние защёлки реле | M6.Реле8.Защёлка |
| M6_K001_K8_ParamMode | Слот M6. Реле8. Режим | Режим работы реле | M6.Реле8.Режим |
| M6_K001_K8_ParamOnTimer | Слот M6. Реле8. Дл.имп. | Длительность импульса | M6.Реле8.Дл.имп. |
| M6_K001_K8_ParamDescription | Слот M6. Реле8. Описание | Назначение реле | M6.Реле8.Описание |

# Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M7_DO_FactoryNumber | Заводской номер слот M7 | Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер M7 |
| Supervision_M7_DO_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО слот M7 |
| Supervision_M7_DO_ModuleVersion | Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Версия HW слот M7 |
| Diagnostics_M7_DO_Failure | Слот M7. Отказ модуля | Отказ модуля | M7.Отказ модуля |
| Diagnostics_M7_DO_NotDefined | Слот M7. Модуль не определен | Критическая ошибка | M7.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M7_DO_WordStatus | Слот M7. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M7.Слово-состояния |

## Выходное реле 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K1_ControlCommand | Слот M7. Реле1. Команда | Команда управления | M7.Реле1.Команда |
| M7_K001_K1_Status | Слот M7. Реле1. Статус | Статус | M7.Реле1.Статус |
| M7_K001_K1_RetainStatus | Слот M7. Реле1. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле1.Защёлка |
| M7_K001_K1_ParamMode | Слот M7. Реле1. Режим | Режим работы реле | M7.Реле1.Режим |
| M7_K001_K1_ParamOnTimer | Слот M7. Реле1. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле1.Дл.имп. |
| M7_K001_K1_ParamDescription | Слот M7. Реле1. Описание | Назначение реле | M7.Реле1.Описание |

## Выходное реле 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K2_ControlCommand | Слот M7. Реле2. Команда | Команда управления | M7.Реле2.Команда |
| M7_K001_K2_Status | Слот M7. Реле2. Статус | Статус | M7.Реле2.Статус |
| M7_K001_K2_RetainStatus | Слот M7. Реле2. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле2.Защёлка |
| M7_K001_K2_ParamMode | Слот M7. Реле2. Режим | Режим работы реле | M7.Реле2.Режим |
| M7_K001_K2_ParamOnTimer | Слот M7. Реле2. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле2.Дл.имп. |
| M7_K001_K2_ParamDescription | Слот M7. Реле2. Описание | Назначение реле | M7.Реле2.Описание |

## Выходное реле 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K3_ControlCommand | Слот M7. Реле3. Команда | Команда управления | M7.Реле3.Команда |
| M7_K001_K3_Status | Слот M7. Реле3. Статус | Статус | M7.Реле3.Статус |
| M7_K001_K3_RetainStatus | Слот M7. Реле3. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле3.Защёлка |
| M7_K001_K3_ParamMode | Слот M7. Реле3. Режим | Режим работы реле | M7.Реле3.Режим |
| M7_K001_K3_ParamOnTimer | Слот M7. Реле3. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле3.Дл.имп. |
| M7_K001_K3_ParamDescription | Слот M7. Реле3. Описание | Назначение реле | M7.Реле3.Описание |

## Выходное реле 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K4_ControlCommand | Слот M7. Реле4. Команда | Команда управления | M7.Реле4.Команда |
| M7_K001_K4_Status | Слот M7. Реле4. Статус | Статус | M7.Реле4.Статус |
| M7_K001_K4_RetainStatus | Слот M7. Реле4. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле4.Защёлка |
| M7_K001_K4_ParamMode | Слот M7. Реле4. Режим | Режим работы реле | M7.Реле4.Режим |
| M7_K001_K4_ParamOnTimer | Слот M7. Реле4. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле4.Дл.имп. |
| M7_K001_K4_ParamDescription | Слот M7. Реле4. Описание | Назначение реле | M7.Реле4.Описание |

## Выходное реле 5

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K5_ControlCommand | Слот M7. Реле5. Команда | Команда управления | M7.Реле5.Команда |
| M7_K001_K5_Status | Слот M7. Реле5. Статус | Статус | M7.Реле5.Статус |
| M7_K001_K5_RetainStatus | Слот M7. Реле5. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле5.Защёлка |
| M7_K001_K5_ParamMode | Слот M7. Реле5. Режим | Режим работы реле | M7.Реле5.Режим |
| M7_K001_K5_ParamOnTimer | Слот M7. Реле5. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле5.Дл.имп. |
| M7_K001_K5_ParamDescription | Слот M7. Реле5. Описание | Назначение реле | M7.Реле5.Описание |

## Выходное реле 6

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K6_ControlCommand | Слот M7. Реле6. Команда | Команда управления | M7.Реле6.Команда |
| M7_K001_K6_Status | Слот M7. Реле6. Статус | Статус | M7.Реле6.Статус |
| M7_K001_K6_RetainStatus | Слот M7. Реле6. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле6.Защёлка |
| M7_K001_K6_ParamMode | Слот M7. Реле6. Режим | Режим работы реле | M7.Реле6.Режим |
| M7_K001_K6_ParamOnTimer | Слот M7. Реле6. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле6.Дл.имп. |
| M7_K001_K6_ParamDescription | Слот M7. Реле6. Описание | Назначение реле | M7.Реле6.Описание |

## Выходное реле 7

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K7_ControlCommand | Слот M7. Реле7. Команда | Команда управления | M7.Реле7.Команда |
| M7_K001_K7_Status | Слот M7. Реле7. Статус | Статус | M7.Реле7.Статус |
| M7_K001_K7_RetainStatus | Слот M7. Реле7. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле7.Защёлка |
| M7_K001_K7_ParamMode | Слот M7. Реле7. Режим | Режим работы реле | M7.Реле7.Режим |
| M7_K001_K7_ParamOnTimer | Слот M7. Реле7. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле7.Дл.имп. |
| M7_K001_K7_ParamDescription | Слот M7. Реле7. Описание | Назначение реле | M7.Реле7.Описание |

## Выходное реле 8

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M7_K001_K8_ControlCommand | Слот M7. Реле8. Команда | Команда управления | M7.Реле8.Команда |
| M7_K001_K8_Status | Слот M7. Реле8. Статус | Статус | M7.Реле8.Статус |
| M7_K001_K8_RetainStatus | Слот M7. Реле8. Защёлка | Состояние защёлки реле | M7.Реле8.Защёлка |
| M7_K001_K8_ParamMode | Слот M7. Реле8. Режим | Режим работы реле | M7.Реле8.Режим |
| M7_K001_K8_ParamOnTimer | Слот M7. Реле8. Дл.имп. | Длительность импульса | M7.Реле8.Дл.имп. |
| M7_K001_K8_ParamDescription | Слот M7. Реле8. Описание | Назначение реле | M7.Реле8.Описание |

# Слот M8. Модуль выходных реле (K001)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M8_DO_FactoryNumber | Заводской номер слот M8 | Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер M8 |
| Supervision_M8_DO_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО слот M8 |
| Supervision_M8_DO_ModuleVersion | Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Версия HW слот M8 |
| Diagnostics_M8_DO_Failure | Слот M8. Отказ модуля | Отказ модуля | M8.Отказ модуля |
| Diagnostics_M8_DO_NotDefined | Слот M8. Модуль не определен | Критическая ошибка | M8.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M8_DO_WordStatus | Слот M8. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M8.Слово-состояния |

## Выходное реле 1

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K1_ControlCommand | Слот M8. Реле1. Команда | Команда управления | M8.Реле1.Команда |
| M8_K001_K1_Status | Слот M8. Реле1. Статус | Статус | M8.Реле1.Статус |
| M8_K001_K1_RetainStatus | Слот M8. Реле1. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле1.Защёлка |
| M8_K001_K1_ParamMode | Слот M8. Реле1. Режим | Режим работы реле | M8.Реле1.Режим |
| M8_K001_K1_ParamOnTimer | Слот M8. Реле1. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле1.Дл.имп. |
| M8_K001_K1_ParamDescription | Слот M8. Реле1. Описание | Назначение реле | M8.Реле1.Описание |

## Выходное реле 2

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K2_ControlCommand | Слот M8. Реле2. Команда | Команда управления | M8.Реле2.Команда |
| M8_K001_K2_Status | Слот M8. Реле2. Статус | Статус | M8.Реле2.Статус |
| M8_K001_K2_RetainStatus | Слот M8. Реле2. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле2.Защёлка |
| M8_K001_K2_ParamMode | Слот M8. Реле2. Режим | Режим работы реле | M8.Реле2.Режим |
| M8_K001_K2_ParamOnTimer | Слот M8. Реле2. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле2.Дл.имп. |
| M8_K001_K2_ParamDescription | Слот M8. Реле2. Описание | Назначение реле | M8.Реле2.Описание |

## Выходное реле 3

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K3_ControlCommand | Слот M8. Реле3. Команда | Команда управления | M8.Реле3.Команда |
| M8_K001_K3_Status | Слот M8. Реле3. Статус | Статус | M8.Реле3.Статус |
| M8_K001_K3_RetainStatus | Слот M8. Реле3. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле3.Защёлка |
| M8_K001_K3_ParamMode | Слот M8. Реле3. Режим | Режим работы реле | M8.Реле3.Режим |
| M8_K001_K3_ParamOnTimer | Слот M8. Реле3. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле3.Дл.имп. |
| M8_K001_K3_ParamDescription | Слот M8. Реле3. Описание | Назначение реле | M8.Реле3.Описание |

## Выходное реле 4

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K4_ControlCommand | Слот M8. Реле4. Команда | Команда управления | M8.Реле4.Команда |
| M8_K001_K4_Status | Слот M8. Реле4. Статус | Статус | M8.Реле4.Статус |
| M8_K001_K4_RetainStatus | Слот M8. Реле4. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле4.Защёлка |
| M8_K001_K4_ParamMode | Слот M8. Реле4. Режим | Режим работы реле | M8.Реле4.Режим |
| M8_K001_K4_ParamOnTimer | Слот M8. Реле4. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле4.Дл.имп. |
| M8_K001_K4_ParamDescription | Слот M8. Реле4. Описание | Назначение реле | M8.Реле4.Описание |

## Выходное реле 5

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K5_ControlCommand | Слот M8. Реле5. Команда | Команда управления | M8.Реле5.Команда |
| M8_K001_K5_Status | Слот M8. Реле5. Статус | Статус | M8.Реле5.Статус |
| M8_K001_K5_RetainStatus | Слот M8. Реле5. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле5.Защёлка |
| M8_K001_K5_ParamMode | Слот M8. Реле5. Режим | Режим работы реле | M8.Реле5.Режим |
| M8_K001_K5_ParamOnTimer | Слот M8. Реле5. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле5.Дл.имп. |
| M8_K001_K5_ParamDescription | Слот M8. Реле5. Описание | Назначение реле | M8.Реле5.Описание |

## Выходное реле 6

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K6_ControlCommand | Слот M8. Реле6. Команда | Команда управления | M8.Реле6.Команда |
| M8_K001_K6_Status | Слот M8. Реле6. Статус | Статус | M8.Реле6.Статус |
| M8_K001_K6_RetainStatus | Слот M8. Реле6. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле6.Защёлка |
| M8_K001_K6_ParamMode | Слот M8. Реле6. Режим | Режим работы реле | M8.Реле6.Режим |
| M8_K001_K6_ParamOnTimer | Слот M8. Реле6. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле6.Дл.имп. |
| M8_K001_K6_ParamDescription | Слот M8. Реле6. Описание | Назначение реле | M8.Реле6.Описание |

## Выходное реле 7

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K7_ControlCommand | Слот M8. Реле7. Команда | Команда управления | M8.Реле7.Команда |
| M8_K001_K7_Status | Слот M8. Реле7. Статус | Статус | M8.Реле7.Статус |
| M8_K001_K7_RetainStatus | Слот M8. Реле7. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле7.Защёлка |
| M8_K001_K7_ParamMode | Слот M8. Реле7. Режим | Режим работы реле | M8.Реле7.Режим |
| M8_K001_K7_ParamOnTimer | Слот M8. Реле7. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле7.Дл.имп. |
| M8_K001_K7_ParamDescription | Слот M8. Реле7. Описание | Назначение реле | M8.Реле7.Описание |

## Выходное реле 8

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M8_K001_K8_ControlCommand | Слот M8. Реле8. Команда | Команда управления | M8.Реле8.Команда |
| M8_K001_K8_Status | Слот M8. Реле8. Статус | Статус | M8.Реле8.Статус |
| M8_K001_K8_RetainStatus | Слот M8. Реле8. Защёлка | Состояние защёлки реле | M8.Реле8.Защёлка |
| M8_K001_K8_ParamMode | Слот M8. Реле8. Режим | Режим работы реле | M8.Реле8.Режим |
| M8_K001_K8_ParamOnTimer | Слот M8. Реле8. Дл.имп. | Длительность импульса | M8.Реле8.Дл.имп. |
| M8_K001_K8_ParamDescription | Слот M8. Реле8. Описание | Назначение реле | M8.Реле8.Описание |

# Слот M9. Модуль дискретных входов (B001)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M9_DI_FactoryNumber | Заводской номер слот M9 | Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер M9 |
| Supervision_M9_DI_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО слот M9 |
| Supervision_M9_DI_ModuleVersion | Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Версия HW слот M9 |
| Diagnostics_M9_DI_Failure | Слот M9. Отказ модуля | Отказ модуля | M9.Отказ модуля |
| Diagnostics_M9_DI_NotDefined | Слот M9. Модуль не определен | Критическая ошибка | M9.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M9_DI_WordStatus | Слот M9. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M9.Слово-состояния |

## Дискретный вход 1 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B1_Status | Слот M9. ДВ1. Статус | Статус входа | M9. ДВ1.Статус |
| M9_B001_B1_ParamMode | Слот M9. ДВ1. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ1.Режим |
| M9_B001_B1_DelayOp | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ1.Задержка |
| M9_B001_B1_ParamInversion | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ1.Инверсия |
| M9_B001_B1_ParamDescription | Слот M9. ДВ1. Описание | Назначение входа | M9. ДВ1.Описание |

## Дискретный вход 2 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B2_Status | Слот M9. ДВ2. Статус | Статус входа | M9. ДВ2.Статус |
| M9_B001_B2_ParamMode | Слот M9. ДВ2. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ2.Режим |
| M9_B001_B2_DelayOp | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ2.Задержка |
| M9_B001_B2_ParamInversion | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ2.Инверсия |
| M9_B001_B2_ParamDescription | Слот M9. ДВ2. Описание | Назначение входа | M9. ДВ2.Описание |

## Дискретный вход 3 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B3_Status | Слот M9. ДВ3. Статус | Статус входа | M9. ДВ3.Статус |
| M9_B001_B3_ParamMode | Слот M9. ДВ3. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ3.Режим |
| M9_B001_B3_DelayOp | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ3.Задержка |
| M9_B001_B3_ParamInversion | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ3.Инверсия |
| M9_B001_B3_ParamDescription | Слот M9. ДВ3. Описание | Назначение входа | M9. ДВ3.Описание |

## Дискретный вход 4 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B4_Status | Слот M9. ДВ4. Статус | Статус входа | M9. ДВ4.Статус |
| M9_B001_B4_ParamMode | Слот M9. ДВ4. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ4.Режим |
| M9_B001_B4_DelayOp | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ4.Задержка |
| M9_B001_B4_ParamInversion | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ4.Инверсия |
| M9_B001_B4_ParamDescription | Слот M9. ДВ4. Описание | Назначение входа | M9. ДВ4.Описание |

## Дискретный вход 5 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B5_Status | Слот M9. ДВ5. Статус | Статус входа | M9. ДВ5.Статус |
| M9_B001_B5_ParamMode | Слот M9. ДВ5. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ5.Режим |
| M9_B001_B5_DelayOp | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ5.Задержка |
| M9_B001_B5_ParamInversion | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ5.Инверсия |
| M9_B001_B5_ParamDescription | Слот M9. ДВ5. Описание | Назначение входа | M9. ДВ5.Описание |

## Дискретный вход 6 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B6_Status | Слот M9. ДВ6. Статус | Статус входа | M9. ДВ6.Статус |
| M9_B001_B6_ParamMode | Слот M9. ДВ6. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ6.Режим |
| M9_B001_B6_DelayOp | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ6.Задержка |
| M9_B001_B6_ParamInversion | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ6.Инверсия |
| M9_B001_B6_ParamDescription | Слот M9. ДВ6. Описание | Назначение входа | M9. ДВ6.Описание |

## Дискретный вход 7 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B7_Status | Слот M9. ДВ7. Статус | Статус входа | M9. ДВ7.Статус |
| M9_B001_B7_ParamMode | Слот M9. ДВ7. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ7.Режим |
| M9_B001_B7_DelayOp | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ7.Задержка |
| M9_B001_B7_ParamInversion | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ7.Инверсия |
| M9_B001_B7_ParamDescription | Слот M9. ДВ7. Описание | Назначение входа | M9. ДВ7.Описание |

## Дискретный вход 8 в слоте M9

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M9_B001_B8_Status | Слот M9. ДВ8. Статус | Статус входа | M9. ДВ8.Статус |
| M9_B001_B8_ParamMode | Слот M9. ДВ8. Режим | Режим работы входа | M9. ДВ8.Режим |
| M9_B001_B8_DelayOp | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M9. ДВ8.Задержка |
| M9_B001_B8_ParamInversion | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Режим инверсии входа | M9. ДВ8.Инверсия |
| M9_B001_B8_ParamDescription | Слот M9. ДВ8. Описание | Назначение входа | M9. ДВ8.Описание |

# Слот M10. Модуль дискретных входов (B002)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M10_DI_FactoryNumber | Заводской номер слот M10 | Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер M10 |
| Supervision_M10_DI_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО слот M10 |
| Supervision_M10_DI_ModuleVersion | Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Версия HW слот M10 |
| Diagnostics_M10_DI_Failure | Слот M10. Отказ модуля | Отказ модуля | M10.Отказ модуля |
| Diagnostics_M10_DI_NotDefined | Слот M10. Модуль не определен | Критическая ошибка | M10.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M10_DI_WordStatus | Слот M10. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M10.Слово-состояния |

## Дискретный вход 1 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B1_Status | Слот M10. ДВ1. Статус | Статус входа | M10. ДВ1.Статус |
| M10_B002_B1_ParamMode | Слот M10. ДВ1. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ1.Режим |
| M10_B002_B1_DelayOp | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ1.Задержка |
| M10_B002_B1_ParamInversion | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ1.Инверсия |
| M10_B002_B1_ParamDescription | Слот M10. ДВ1. Описание | Назначение входа | M10. ДВ1.Описание |

## Дискретный вход 2 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B2_Status | Слот M10. ДВ2. Статус | Статус входа | M10. ДВ2.Статус |
| M10_B002_B2_ParamMode | Слот M10. ДВ2. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ2.Режим |
| M10_B002_B2_DelayOp | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ2.Задержка |
| M10_B002_B2_ParamInversion | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ2.Инверсия |
| M10_B002_B2_ParamDescription | Слот M10. ДВ2. Описание | Назначение входа | M10. ДВ2.Описание |

## Дискретный вход 3 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B3_Status | Слот M10. ДВ3. Статус | Статус входа | M10. ДВ3.Статус |
| M10_B002_B3_ParamMode | Слот M10. ДВ3. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ3.Режим |
| M10_B002_B3_DelayOp | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ3.Задержка |
| M10_B002_B3_ParamInversion | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ3.Инверсия |
| M10_B002_B3_ParamDescription | Слот M10. ДВ3. Описание | Назначение входа | M10. ДВ3.Описание |

## Дискретный вход 4 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B4_Status | Слот M10. ДВ4. Статус | Статус входа | M10. ДВ4.Статус |
| M10_B002_B4_ParamMode | Слот M10. ДВ4. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ4.Режим |
| M10_B002_B4_DelayOp | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ4.Задержка |
| M10_B002_B4_ParamInversion | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ4.Инверсия |
| M10_B002_B4_ParamDescription | Слот M10. ДВ4. Описание | Назначение входа | M10. ДВ4.Описание |

## Дискретный вход 5 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B5_Status | Слот M10. ДВ5. Статус | Статус входа | M10. ДВ5.Статус |
| M10_B002_B5_ParamMode | Слот M10. ДВ5. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ5.Режим |
| M10_B002_B5_DelayOp | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ5.Задержка |
| M10_B002_B5_ParamInversion | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ5.Инверсия |
| M10_B002_B5_ParamDescription | Слот M10. ДВ5. Описание | Назначение входа | M10. ДВ5.Описание |

## Дискретный вход 6 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B6_Status | Слот M10. ДВ6. Статус | Статус входа | M10. ДВ6.Статус |
| M10_B002_B6_ParamMode | Слот M10. ДВ6. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ6.Режим |
| M10_B002_B6_DelayOp | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ6.Задержка |
| M10_B002_B6_ParamInversion | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ6.Инверсия |
| M10_B002_B6_ParamDescription | Слот M10. ДВ6. Описание | Назначение входа | M10. ДВ6.Описание |

## Дискретный вход 7 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B7_Status | Слот M10. ДВ7. Статус | Статус входа | M10. ДВ7.Статус |
| M10_B002_B7_ParamMode | Слот M10. ДВ7. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ7.Режим |
| M10_B002_B7_DelayOp | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ7.Задержка |
| M10_B002_B7_ParamInversion | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ7.Инверсия |
| M10_B002_B7_ParamDescription | Слот M10. ДВ7. Описание | Назначение входа | M10. ДВ7.Описание |

## Дискретный вход 8 в слоте M10

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M10_B002_B8_Status | Слот M10. ДВ8. Статус | Статус входа | M10. ДВ8.Статус |
| M10_B002_B8_ParamMode | Слот M10. ДВ8. Режим | Режим работы входа | M10. ДВ8.Режим |
| M10_B002_B8_DelayOp | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Задержка срабатывания входа | M10. ДВ8.Задержка |
| M10_B002_B8_ParamInversion | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Режим инверсии входа | M10. ДВ8.Инверсия |
| M10_B002_B8_ParamDescription | Слот M10. ДВ8. Описание | Назначение входа | M10. ДВ8.Описание |

# Слот M12. Измерительный модуль (M046)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_M12_Measurement_FactoryNumber | Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер M12 |
| Supervision_M12_Measurement_FirmwareVersion | Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО слот M12 |
| Supervision_M12_Measurement_ModuleVersion | Версия модуля | Версия модуля | Версия HW слот M12 |
| Diagnostics_M12_Measurement_Failure | Слот M12. Отказ модуля | Отказ модуля | M12.Отказ модуля |
| Diagnostics_M12_Measurement_AlarmError | Слот M12. Модуль не определен | Модуль не определен | M12.Модуль не опред. |
| Diagnostics_M12_Measurement_ADCFailure | Слот M12. Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | M12.Неиспр. АЦП |
| Diagnostics_M12_Measurement_BreakChainsVoltageTV | Обрыв цепей ТН | Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН |
| Diagnostics_M12_Measurement_Asymmetry | Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Несимметрия изм. |
| Diagnostics_M12_Measurement_ErrorNominalTA | Ошибка номинала ТТ | Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ |
| Diagnostics_M12_Measurement_WordStatus | Слот M12. Слово-состояния | Слово самодиагностики модуля | M12.Слово-состояния |

## Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_1 | Качество 1 | Качество | Качество 1 |
| M12_Measurement_TimeStamp_1 | Метка времени 1 | Метка времени | Метка времени 1 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_1 | Напряжение входа 1 | Напряжение входа | U1 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_1 | U1ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_1 | U1ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_1 | Коэффициент трансформации входа 1 | Коэффициент трансформации входа | U1 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_1 | Вид представляемой величины 1 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 1 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_1 | Тип измерительного датчика 1 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 1 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_1 | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 1 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_1 | Тип представляемой величины 1 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 1 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_1 | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 1 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_1 | Номинальное значение (первичное) 1 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 1 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_1 | Номинальное значение (вторичное) 1 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 1 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_1 | Коэффициент трансформации 1 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 1 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_1 | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 1 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_1 | Метод расчета 1 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_1 | Назначение входа 1 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_2 | Качество 2 | Качество | Качество 2 |
| M12_Measurement_TimeStamp_2 | Метка времени 2 | Метка времени | Метка времени 2 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_2 | Напряжение входа 2 | Напряжение входа | U2 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_2 | U2ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_2 | U2ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_2 | Коэффициент трансформации входа 2 | Коэффициент трансформации входа | U2 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_2 | Вид представляемой величины 2 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 2 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_2 | Тип измерительного датчика 2 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 2 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_2 | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 2 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_2 | Тип представляемой величины 2 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 2 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_2 | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 2 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_2 | Номинальное значение (первичное) 2 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 2 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_2 | Номинальное значение (вторичное) 2 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 2 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_2 | Коэффициент трансформации 2 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 2 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_2 | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 2 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_2 | Метод расчета 2 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_2 | Назначение входа 2 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_3 | Качество 3 | Качество | Качество 3 |
| M12_Measurement_TimeStamp_3 | Метка времени 3 | Метка времени | Метка времени 3 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_3 | Напряжение входа 3 | Напряжение входа | U3 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_3 | U3ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_3 | U3ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_3 | Коэффициент трансформации входа 3 | Коэффициент трансформации входа | U3 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_3 | Вид представляемой величины 3 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 3 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_3 | Тип измерительного датчика 3 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 3 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_3 | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 3 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_3 | Тип представляемой величины 3 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 3 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_3 | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 3 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_3 | Номинальное значение (первичное) 3 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 3 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_3 | Номинальное значение (вторичное) 3 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 3 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_3 | Коэффициент трансформации 3 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 3 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_3 | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 3 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_3 | Метод расчета 3 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_3 | Назначение входа 3 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_4 | Качество 4 | Качество | Качество 4 |
| M12_Measurement_TimeStamp_4 | Метка времени 4 | Метка времени | Метка времени 4 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_4 | Напряжение входа 4 | Напряжение входа | U4 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_4 | U4ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_4 | U4ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_4 | Коэффициент трансформации входа 4 | Коэффициент трансформации входа | U4 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_4 | Вид представляемой величины 4 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 4 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_4 | Тип измерительного датчика 4 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 4 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_4 | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 4 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_4 | Тип представляемой величины 4 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 4 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_4 | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 4 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_4 | Номинальное значение (первичное) 4 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 4 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_4 | Номинальное значение (вторичное) 4 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 4 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_4 | Коэффициент трансформации 4 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 4 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_4 | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 4 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_4 | Метод расчета 4 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_4 | Назначение входа 4 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_5 | Качество 5 | Качество | Качество 5 |
| M12_Measurement_TimeStamp_5 | Метка времени 5 | Метка времени | Метка времени 5 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_5 | Напряжение входа 5 | Напряжение входа | U5 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_5 | U5ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_5 | U5ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_5 | Коэффициент трансформации входа 5 | Коэффициент трансформации входа | U5 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_5 | Вид представляемой величины 5 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 5 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_5 | Тип измерительного датчика 5 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 5 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_5 | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 5 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_5 | Тип представляемой величины 5 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 5 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_5 | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 5 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_5 | Номинальное значение (первичное) 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 5 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_5 | Номинальное значение (вторичное) 5 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 5 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_5 | Коэффициент трансформации 5 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 5 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_5 | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 5 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_5 | Метод расчета 5 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_5 | Назначение входа 5 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_6 | Качество 6 | Качество | Качество 6 |
| M12_Measurement_TimeStamp_6 | Метка времени 6 | Метка времени | Метка времени 6 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInput_6 | Напряжение входа 6 | Напряжение входа | U6 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputPrimaryNominal_6 | U6ном ТН первичное | Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputSecondNominal_6 | U6ном ТН вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputTransCoeff_6 | Коэффициент трансформации входа 6 | Коэффициент трансформации входа | U6 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_6 | Вид представляемой величины 6 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 6 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_6 | Тип измерительного датчика 6 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 6 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_6 | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 6 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_6 | Тип представляемой величины 6 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 6 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_6 | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 6 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_6 | Номинальное значение (первичное) 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 6 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_6 | Номинальное значение (вторичное) 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 6 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_6 | Коэффициент трансформации 6 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 6 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_6 | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 6 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_6 | Метод расчета 6 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 |
| Supervision_M12_Measurement_VTInputDescription_6 | Назначение входа 6 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_7 | Качество 7 | Качество | Качество 7 |
| M12_Measurement_TimeStamp_7 | Метка времени 7 | Метка времени | Метка времени 7 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInput_7 | Ток входа 7 | Ток входа | I7 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputPrimaryNominal_7 | I7ном ТТ первичное | Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputSecondNominal_7 | I7ном ТТ вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputTransCoeff_7 | Коэффициент трансформации входа 7 | Коэффициент трансформации входа | k7 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_7 | Вид представляемой величины 7 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 7 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_7 | Тип измерительного датчика 7 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 7 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_7 | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 7 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_7 | Тип представляемой величины 7 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 7 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_7 | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 7 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_7 | Номинальное значение (первичное) 7 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 7 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_7 | Номинальное значение (вторичное) 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 7 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_7 | Коэффициент трансформации 7 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 7 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_7 | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 7 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_7 | Метод расчета 7 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputDescription_7 | Назначение входа 7 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_8 | Качество 8 | Качество | Качество 8 |
| M12_Measurement_TimeStamp_8 | Метка времени 8 | Метка времени | Метка времени 8 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInput_8 | Ток входа 8 | Ток входа | I8 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputPrimaryNominal_8 | I8ном ТТ первичное | Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputSecondNominal_8 | I8ном ТТ вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputTransCoeff_8 | Коэффициент трансформации входа 8 | Коэффициент трансформации входа | k8 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_8 | Вид представляемой величины 8 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 8 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_8 | Тип измерительного датчика 8 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 8 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_8 | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 8 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_8 | Тип представляемой величины 8 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 8 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_8 | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 8 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_8 | Номинальное значение (первичное) 8 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 8 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_8 | Номинальное значение (вторичное) 8 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 8 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_8 | Коэффициент трансформации 8 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 8 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_8 | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 8 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_8 | Метод расчета 8 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputDescription_8 | Назначение входа 8 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_9 | Качество 9 | Качество | Качество 9 |
| M12_Measurement_TimeStamp_9 | Метка времени 9 | Метка времени | Метка времени 9 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInput_9 | Ток входа 9 | Ток входа | I9 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputPrimaryNominal_9 | I9ном ТТ первичное | Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputSecondNominal_9 | I9ном ТТ вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputTransCoeff_9 | Коэффициент трансформации входа 9 | Коэффициент трансформации входа | k9 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_9 | Вид представляемой величины 9 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 9 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_9 | Тип измерительного датчика 9 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 9 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_9 | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 9 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_9 | Тип представляемой величины 9 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 9 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_9 | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 9 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_9 | Номинальное значение (первичное) 9 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 9 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_9 | Номинальное значение (вторичное) 9 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 9 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_9 | Коэффициент трансформации 9 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 9 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_9 | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 9 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_9 | Метод расчета 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputDescription_9 | Назначение входа 9 | Назначение входа | Описание |

## Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| M12_Measurement_Quality_10 | Качество 10 | Качество | Качество 10 |
| M12_Measurement_TimeStamp_10 | Метка времени 10 | Метка времени | Метка времени 10 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInput_10 | Ток входа 10 | Ток входа | I10 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputPrimaryNominal_10 | I10ном ТТ первичное | Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном перв |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputSecondNominal_10 | I10ном ТТ вторичное | Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном втор |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputTransCoeff_10 | Коэффициент трансформации входа 10 | Коэффициент трансформации входа | k10 трансф. |
| M12_Measurement_SubmittedValueKind_10 | Вид представляемой величины 10 | Вид представляемой величины | Вид представ.вел. 10 |
| M12_Measurement_TypeMeasSensor_10 | Тип измерительного датчика 10 | Тип измерительного датчика | Тип измер.датчика 10 |
| M12_Measurement_MeasKind_PhaseLine_10 | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замер.(ф./л.) 10 |
| M12_Measurement_TypeSubmittedValue_10 | Тип представляемой величины 10 | Тип представляемой величины | Тип представ.вел. 10 |
| M12_Measurement_NameSignalSchemes_10 | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Польз. имя сигн 10 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Primary_10 | Номинальное значение (первичное) 10 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Ном.знач.первич. 10 |
| M12_Measurement_NominalValueSignal_Secondary_10 | Номинальное значение (вторичное) 10 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Ном.знач.вторич. 10 |
| M12_Measurement_TransformationCoefficient_10 | Коэффициент трансформации 10 | Коэффициент трансформации | Коэфф. трансф. 10 |
| M12_Measurement_BasicValueSignal_Primary_10 | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисн.знач.перв. 10 |
| M12_Measurement_MathematicalMethodCalculation_10 | Метод расчета 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 |
| Supervision_M12_Measurement_CTInputDescription_10 | Назначение входа 10 | Назначение входа | Описание |

# Слот M14. Центральный процессор (C02)

| Наименование | Обозначение ФС | Полное описание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision_CPU_FactoryNumber | Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП |
| Supervision_CPU_FirmwareVersion | Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП |
| Supervision_CPU_FSUversion | Версия ФСУ | Версия ФСУ | Версия ФСУ |
| Supervision_CPU_ModuleVersion | Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Версия HW ЦП |
| Diagnostics_CPU_Failure | Отказ модуля ЦП | Отказ модуля | Отказ модуля ЦП |
| Diagnostics_CPU_ROMFailure | Неисправность ПЗУ ЦП | Неисправность ПЗУ | Неиспр. ПЗУ ЦП |
| Diagnostics_CPU_ROMFailure_MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Неиспр. ПЗУ MPU |
| Diagnostics_CPU_ROMFailure_DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Неиспр. ПЗУ DSP1 |
| Diagnostics_CPU_ROMFailure_flash | Неисправность flash | Неисправность flash | Неиспр. flash |
| Diagnostics_CPU_RAMFailure | Неисправность ОЗУ ЦП | Неисправность ОЗУ | Неиспр. ОЗУ ЦП |
| Diagnostics_CPU_RAMFailure_MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Неиспр. ОЗУ MPU |
| Diagnostics_CPU_RAMFailure_DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Неиспр. ОЗУ DSP1 |
| Diagnostics_CPU_RAMFailure_IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Неиспр. ОЗУ IPU1 |
| Diagnostics_CPU_RealTimeClockFailure | Неисправность часов ЦП | Неисправность часов реального времени | Неиспр. часов ЦП |
| Diagnostics_CPU_I2CAlarmError | Ошибка I2C ЦП | Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП |
| Diagnostics_CPU_SGconfigChecksumError | Ошибка КС уставок | Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок |
| Diagnostics_CPU_FirmwareFailure | Неисправность ПО ЦП | Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП |
| Diagnostics_CPU_IncompatibleFirmwareVersion | Несовместимая версия ПО ЦП | Несовместимая версия ПО | Ошибка ПО ЦП |
| Diagnostics_CPU_SPIAlarmError | Неисправность SPI ЦП | Критическая ошибка SPI | Неиспр. SPI ЦП |
| Diagnostics_CPU_NotMatchOrderCode | Ошибка конфигурации ЦП | Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфиг.ЦП |
| Diagnostics_CPU_SGIncorrect | Неверные уставки | Неверно заданы уставки | Неверные уставки |
| Diagnostics_CPU_IPCFailure | Неисправность IPC | Неисправность IPC | Неиспр. IPC |
| Diagnostics_CPU_IPCFailure_MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неиспр. MPU-DSP1 |
| Diagnostics_CPU_IPCFailure_DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неиспр. DSP1-IPU1 |
| Diagnostics_CPU_IPCFailure_MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неиспр. MPU-IPU1 |
| Diagnostics_CPU_RED12ResInterfaceConnectFailure | RED12. Неисправность | Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неиспр. |
| Diagnostics_CPU_RED34ResInterfaceConnectFailure | RED34. Неисправность | Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неиспр. |
| Diagnostics_CPU_cError_EthernetPortX1InterfaceConnectFailure | Х1.Неисправность | Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность |
| Diagnostics_CPU_ncError_EthernetPortX1InterfaceConnectFailure | Х1.Ошибка | Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX1OutputBufferOverflow | Х1.Переп.вых.буфер | Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX1InputBufferOverflow | Х1.Переп.вх.буфер | Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер |
| Diagnostics_CPU_cError_EthernetPortX2InterfaceConnectFailure | Х2.Неисправность | Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность |
| Diagnostics_CPU_ncError_EthernetPortX2InterfaceConnectFailure | Х2.Ошибка | Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX2OutputBufferOverflow | Х2.Переп.вых.буфер | Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX2InputBufferOverflow | Х2.Переп.вх.буфер | Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер |
| Diagnostics_CPU_cError_EthernetPortX3InterfaceConnectFailure | Х3.Неисправность | Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность |
| Diagnostics_CPU_ncError_EthernetPortX3InterfaceConnectFailure | Х3.Ошибка | Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX3OutputBufferOverflow | Х3.Переп.вых.буфер | Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX3InputBufferOverflow | Х3.Переп.вх.буфер | Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер |
| Diagnostics_CPU_cError_EthernetPortX4InterfaceConnectFailure | Х4.Неисправность | Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность |
| Diagnostics_CPU_ncError_EthernetPortX4InterfaceConnectFailure | Х4.Ошибка | Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX4OutputBufferOverflow | Х4.Переп.вых.буфер | Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX4InputBufferOverflow | Х4.Переп.вх.буфер | Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер |
| Diagnostics_CPU_LoTempCritical | Температура ЦП << | Температура ЦП ниже допустимой | Темп-ра ЦП << |
| Diagnostics_CPU_HiTempCritical | Температура ЦП >> | Температура ЦП выше допустимой | Темп-ра ЦП >> |
| Diagnostics_CPU_HiTempAlarm | Температура ЦП > | Температура ЦП выше нормы | Темп-ра ЦП > |
| Diagnostics_CPU_LoTempAlarm | Температура ЦП < | Температура ЦП ниже нормы | Темп-ра ЦП < |
| Diagnostics_CPU_ResetClockOrMemory | Сброс часов | Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов |
| Diagnostics_CPU_FlashMemoryFailure | Неисправность архивов | Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неиспр. архивов |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX1FrequencyConnectError | Х1.Частота ошибок | Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX1ReceiveMessageCnt | Х1.Принято сообщений | Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX1TransmittedMessageCnt | Х1.Передано сообщений | Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX2FrequencyConnectError | Х2.Частота ошибок | Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX2ReceiveMessageCnt | Х2.Принято сообщений | Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX2TransmittedMessageCnt | Х2.Передано сообщений | Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX3FrequencyConnectError | Х3.Частота ошибок | Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX3ReceiveMessageCnt | Х3.Принято сообщений | Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX3TransmittedMessageCnt | Х3.Передано сообщений | Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX4FrequencyConnectError | Х4.Частота ошибок | Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX4ReceiveMessageCnt | Х4.Принято сообщений | Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщ. |
| Diagnostics_CPU_EthernetPortX4TransmittedMessageCnt | Х4.Передано сообщений | Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщ. |
| Diagnostics_CPU_NumTurnOnDevice | Включений устройства | Число включений устройства | Число включений |
| Diagnostics_CPU_NumSoftRestart | Перезагрузка ПО | Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО |
| Diagnostics_CPU_RestartPowerLoss | Перезапуск по питанию | Перезагрузка в результате потери питания | Перезап. питания |
| Diagnostics_CPU_RestartFirmwareError | Перезапусков по ошибкам ПО | Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков WD |
| Diagnostics_CPU_SGChange | Изменение уставок | Изменение уставок | Изменение уставок |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1MAC | Х1.Адрес MAC | Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1Name | Х1.Наименование | Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2MAC | Х2.Адрес MAC | Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2Name | Х2.Наименование | Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3MAC | Х3.Адрес MAC | Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3Name | Х3.Наименование | Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4MAC | Х4.Адрес MAC | Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4Name | Х4.Наименование | Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование |
| Diagnostics_CPU_cError_CAN1CriticalErrorConnection | Неисправность интерфейса CAN1 | Критическая неисправность на шине связи с датчиками дуги (CAN1) | Неиспр. CAN1 |
| Diagnostics_CPU_ncError_CAN1CriticalErrorConnection | Ошибка интерфейса CAN1 | Некритическая ошибка на шине связи с датчиками дуги (CAN1) | Ошибка CAN1 |
| Diagnostics_CPU_cError_CAN2CriticalErrorConnection | Неисправность интерфейса CAN2 | Критическая неисправность на шине связи с датчиками дуги (CAN2) | Неиспр. CAN2 |
| Diagnostics_CPU_ncError_CAN2CriticalErrorConnection | Ошибка интерфейса CAN2 | Некритическая ошибка на шине связи с датчиками дуги (CAN2) | Ошибка CAN2 |
| Diagnostics_CPU_cError_RS4851InterfaceConnectFailure | Неисправность интерфейса RS-485.1 | Критическая неисправность связи по интерфейсу RS-485.1 | Неиспр. RS-485.1 |
| Diagnostics_CPU_ncError_RS4851InterfaceConnectFailure | Ошибка интерфейса RS-485.1 | Некритическая ошибка связи по интерфейсу RS-485.1 | Ошибка RS-485.1 |
| Diagnostics_CPU_cError_RS4852InterfaceConnectFailure | Неисправность интерфейса RS-485.2 | Критическая неисправность связи по интерфейсу RS-485.2 | Неиспр. RS-485.2 |
| Diagnostics_CPU_ncError_RS4852InterfaceConnectFailure | Ошибка интерфейса RS-485.2 | Некритическая ошибка связи по интерфейсу RS-485.2 | Ошибка RS-485.2 |
| Supervision_CPU_MibusAddress | Адрес Mibus | Адрес Mibus | Адрес Mibus |
| Supervision_CPU_ConnectionTimeOut | Таймаут отсутствия связи | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут связи |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1Mode | Х1.Режим | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1Address | Х1.Адрес IP | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1Mask | Х1.Маска IP | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX1Gateway | Х1.Адрес шлюза | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2Mode | Х2.Режим | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2Address | Х2.Адрес IP | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2Mask | Х2.Маска IP | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX2Gateway | Х2.Адрес шлюза | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3Mode | Х3.Режим | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3Address | Х3.Адрес IP | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3Mask | Х3.Маска IP | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX3Gateway | Х3.Адрес шлюза | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4Mode | Х4.Режим | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4Address | Х4.Адрес IP | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4Mask | Х4.Маска IP | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP |
| Supervision_CPU_InterfaceEthernetPortX4Gateway | Х4.Адрес шлюза | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза |
| Supervision_CPU_InterfaceHMIMode | Режим | Режим работы порта ИЧМ | Режим |
| Supervision_CPU_TimeOffsetInterference | Тосп | Время отстройки от случайных помех | Тосп |
| Supervision_CPU_InputFilterTime | Тфильтр | Время фильтрации входа | Тфильтр |
| IEC8-1_CPU_IEDName | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ |
| IEC8-1_CPU_GSE_MMS_Interface | Интерфейс GOOSE/MMS | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_Name | Имя | Наименование блока управления | Имя |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_Description | Описание | Описание блока управления | Описание |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_AppID | Приложение | Идентификатор приложения | Приложение |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_goID | Идентификатор goID | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_DataSet | Набор данных | Наименование набора данных | Набор данных |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_FixedOffs | Смещение | Фиксированное смещение | Смещение |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_ConfRev | Версия конфигурации | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_SecurityEnable | Безопасность | Безопасность | Безопасность |
| IEC8-1_CPU_GCB_ElementNumber_Type | Тип сообщения | Тип сообщения | Тип сообщения |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_СbName | СbName | Наименование блока управления | СbName |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_Description | Description | Описание | Description |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_LDInst | LD Inst | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_VLAN_ID | VLAN_ID | Идентификатор VLAN | VLAN_ID |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_VLAN_PRIORITY | VLAN_PRIORITY | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_MAC | MAC-адрес | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_AppID | AppID | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_MinTime | MinTime | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime |
| IEC8-1_CPU_GSE_ElementNumber_MaxTime | MaxTime | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime |
| IEC8-1_CPU_AP_ElementNumber_APName | APName | Идентификатор точки доступа | APName |
| IEC8-1_CPU_AP_ElementNumber_Description | Описание | Описание | Описание |
| IEC8-1_CPU_AP_ElementNumber_IP | AP. IP-адрес | Адрес устройства | AP. IP-адрес |
| IEC8-1_CPU_AP_ElementNumber_IP_SUBNET | AP. IP_SUBNET | Маска подсети | AP. IP_SUBNET |
| IEC8-1_CPU_AP_ElementNumber_IP_GATEWAY | AP. IP_GATEWAY | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_APName | Имя блока | Наименование блока управления отчетом | Имя блока |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_Description | Описание | Описание | Описание |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_DatSet | Набор данных | Наименование набора данных | Набор данных |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_IntgPd | IntgPd | Интервал периодической отправки | IntgPd |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_RptID | RptID | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_ConfRev | ConfRev | Редакция конфигурации | ConfRev |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_Buffered | Buffered | Буферизация | Buffered |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_BufTime | BufTime | Время буферизации | BufTime |
| IEC8-1_CPU_RCB_ElementNumber_Indexed | Indexed | Индексированное имя | Indexed |
| IEC8-1_CPU_Service_GSE_Max | Макс. блоков управления | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков |
| IEC8-1_CPU_Service_GSE_FixedOffs | Смещение | Фиксированное смещение | Смещение |
| IEC8-1_CPU_Service_GSE_SendGOOSE | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE |
| IEC8-1_CPU_Service_GSE_SendRGOOSE | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE |
| IEC8-1_CPU_Service_ConfDataSet_Max | Макс. наборов данных | Максимальное количество наборов данных | Макс.наборов данных |
| IEC8-1_CPU_Service_ConfDataSet_MaxAttributes | Макс. атрибутов | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов |
| IEC8-1_CPU_Service_ConfDataSet_Modify | Разр. изм. наборов данных | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. данных |
| IEC61850_CPU_Service_ConfReportControl_Max | Макс. экз. блоков управления отчетами | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс.экз.блоков упр |
| IEC61850_CPU_Service_ConfReportControl_bufMode | Разр. буф. отчетов | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов |
| IEC61850_CPU_Service_ConfReportControl_BufConf | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута |
| IEC61850_CPU_Service_ConfReportControl_MaxBuf | Макс. буф. блоков управления отчетом | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс.буф.блок.упр |
| IEC61850_CPU_Service_RedProt_RedProt | Тип протокола резерв. | Тип протокола резервирования | Тип протокола |
| Supervision_CPU_Interfacei4851Mode | Режим | Интерфейс RS-485.1. Режим | Режим |
| Supervision_CPU_Interfacei4851Speed | Скорость | Интерфейс RS-485.1. Скорость | Скорость |
| Supervision_CPU_Interfacei4851NumBit | Количество бит данных | Интерфейс RS-485.1. Количество бит данных | Бит данных |
| Supervision_CPU_Interfacei4851ControlParity | Контроль четности | Интерфейс RS-485.1. Контроль четности | Четность |
| Supervision_CPU_Interfacei4851StopBit | Количество стоп-бит | Интерфейс RS-485.1. Количество стоп-бит | Стоп-бит |
| Supervision_CPU_Interfacei4852Mode | Режим | Интерфейс RS-485.2. Режим | Режим |
| Supervision_CPU_Interfacei4852Speed | Скорость | Интерфейс RS-485.2. Скорость | Скорость |
| Supervision_CPU_Interfacei4852NumBit | Количество бит данных | Интерфейс RS-485.2. Количество бит данных | Бит данных |
| Supervision_CPU_Interfacei4852ControlParity | Контроль четности | Интерфейс RS-485.2. Контроль четности | Четность |
| Supervision_CPU_Interfacei4852StopBit | Количество стоп-бит | Интерфейс RS-485.2. Количество стоп-бит | Стоп-бит |
| Supervision_CPU_InterfaceCAN1 | Режим | Интерфейс CAN1. Режим | Режим |
| Supervision_CPU_InterfaceCAN2 | Режим | Интерфейс CAN2. Режим | Режим |